| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea analizatorului de gaze pentru determinarea oxigenului în amestecul de gaze cu afișarea datelor pe ecran |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Analizator de gaze |  |  |  | Conform caietului de sarcini (se anexează) • Tip analizor – mobil/portabil • Tip indicator valoare concentrație de gaze - digital • Afișare date – ecran TFT • Tip setare - tastatură • Semnalizare – sonoră, luminoasă • Fracția volumică de O2 – 0-25% • Metoda de eșantionare - difuzie (convecție) • Limitele erorii absolute la măsurarea fracției volumice a oxigenului, în % - ±0,3 • Intervalul de măsurare a presiunii absolute a amestecului de gaze, kPa - 40÷107 • Tip sensor - Sensor de electrolit acid Condiții de exploatare: • Interval de temperatură de funcționare - +1...+40°C Umiditatea relativă, la 30°C – 95% • Greutate maximă - 0,7 kg • Dimensiunile de gabarit, nu mai mult de - 200х100х600 mm • Componența amestecului de gaze analizat - oxigen, azot, hidrogen, dioxid de carbon, metan, propan • Componența amestecului de gaze analizat, vol. % - 0 -100 • Timp de încadrare în regimul de lucru, nu mai mult de - 10 s • Timp de funcționare continuă fără reîncărcare, nu mai puțin – 4 h • Sursă de alimentare – Acumulator 1,5 V • Gradul de protecție, min - IP 31 • Lungimea cablului cu senzor, min - 1 m Inclusiv accesorii: • Încărcător 220V – 1 bucată • Acumulatori – 2 bucăți • Sondă de purjare a amestecului de gaze – 1 bucată • Senzor de măsurare primar – 1 bucată |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________