| Lucrari de reparatie interioare a punctului de control al SIS, mun Chisinau |  | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Caiet de sarcini №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Post de intrare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in locurile deteriorate) inclusive blocul sanitar |  |  | m2 |  | 48,2000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) |  |  | m2 |  | 24,3600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv Plintele PVC) |  |  | m2 |  | 27,0300 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Inclusiv blocul sanitar) |  |  | m2 |  | 21,5000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usi, ferestre) |  |  | m2 |  | 11,4300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCM33E |  | Demontarea placajelor Gips-carton inclusiv carcasul metalic |  |  | m2 |  | 5,5000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 1,9500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) |  |  | m2 |  | 45,5900 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 6,8000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TrI1AA01B2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 6,8000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 6,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 48,2000 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 48,2000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 28,3000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 65,3000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 70,4000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 102,6200 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) |  |  | m2 |  | 102,6200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK29E |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat) |  |  | m2 |  | 45,5900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) |  |  | m2 |  | 45,5900 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 45,5900 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ATENTIE Gresie de tip Portilanat grosimea nu mai mica de 9mm si dimensiunile 600x1200mm culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 45,5900 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m |  | 52,9000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CK03A |  | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) |  |  | m2 |  | 3,6100 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CM02B |  | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) |  |  | m2 |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usa esire curte) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CK20A |  | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (ATENTIE Aplicabil, Confectionarea si montarea Dulap de tip cupe pentru camuflarea cazanului si a retelelor ecestuia) |  |  | m2 |  | 7,2500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) |  |  | m2 |  | 2,2000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 22,3600 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 22,3600 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 5,3000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) |  |  | kg |  | 29,0600 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) |  |  | m2 |  | 22,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.2. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 2,9400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6.4. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 14,3000 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | IC40A |  | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |  |  |  |
| 49 |  | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 54 |  | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 1,6000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | SF05C |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  | m |  | 14,3000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 14,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct si canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de intrare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale de Constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Pret de piata |  | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla |  |  | 100 buc |  | 0,1300 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Pret de piata |  | Priza dubla euro 16 A 250 V |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Pret de piata |  | Priza dubla RJ45 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Pret de piata |  | Intrerupator unitar cu indicator 10 A 250 V |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Pret de piata |  | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Pret de piata |  | Cutie de distributie |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,4100 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 125,0000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 116,0000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | Pret de piata |  | Cablu CAT6E 8 * 0.56 mm2 4x2x0.56 mm2 |  |  | m |  | 300,0000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 5,4100 |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Pret de piata |  | Teava din PVC 25mm |  |  | m |  | 541,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie interioare a punctului de control al SIS, mun Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Borderou local de resurse №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 182,8931 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,1100 |  |  |
| 3. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 78,3387 |  |  |
| 4. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,0030 |  |  |
| 5. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 94,4500 |  |  |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,1624 |  |  |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2888 |  |  |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5330 |  |  |
| 9. | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 42,7930 |  |  |
| 10. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 76,0950 |  |  |
| 11. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14,6019 |  |  |
| 12. | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 4,4800 |  |  |
| 13. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 27,8620 |  |  |
| 14. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,4000 |  |  |
| 15. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,5400 |  |  |
| 16. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,7093 |  |  |
| 17. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6,8875 |  |  |
| 18. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 143,6103 |  |  |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,5800 |  |  |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,5492 |  |  |
| 21. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 23,8276 |  |  |
| 22. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 42,5094 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0114 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0023 |  |  |
| 3. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,1936 |  |  |
| 4. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1950 |  |  |
| 5. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 72,4940 |  |  |
| 6. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 72,4940 |  |  |
| 7. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1082 |  |  |
| 8. | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 28,0000 |  |  |
| 9. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,0820 |  |  |
| 10. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,9018 |  |  |
| 11. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,2780 |  |  |
| 12. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 765,2480 |  |  |
| 13. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 8,7180 |  |  |
| 14. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 3,6100 |  |  |
| 15. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,1000 |  |  |
| 16. | 2030112947150 | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 7,2500 |  |  |
| 17. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,8753 |  |  |
| 18. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4522 |  |  |
| 19. | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20. | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,8109 |  |  |
| 21. | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 3,5280 |  |  |
| 22. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,0500 |  |  |
| 23. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 15,8340 |  |  |
| 24. | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 14,0685 |  |  |
| 25. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 3,3540 |  |  |
| 26. | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 41,0480 |  |  |
| 27. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,1760 |  |  |
| 28. | 24302261000001 | Fuga | kg | 30,7106 |  |  |
| 29. | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4,6524 |  |  |
| 30. | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 3,2000 |  |  |
| 31. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 5,5545 |  |  |
| 32. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3675 |  |  |
| 33. | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,8007 |  |  |
| 34. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2914 |  |  |
| 35. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 19,4408 |  |  |
| 36. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0286 |  |  |
| 37. | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 2,2382 |  |  |
| 38. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |  |  |
| 39. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 40. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |  |  |
| 41. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6150 |  |  |
| 42. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |  |  |
| 43. | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 2,0600 |  |  |
| 44. | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,6480 |  |  |
| 45. | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 46. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 10,0100 |  |  |
| 47. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 6,4350 |  |  |
| 48. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 1,4300 |  |  |
| 49. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 14,3000 |  |  |
| 50. | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 6,9435 |  |  |
| 51. | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 52. | 2523156721325987 | Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 53. | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 22,0000 |  |  |
| 54. | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 14,5860 |  |  |
| 55. | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 541,0000 |  |  |
| 56. | 2611112500400 | folie pentru laminat geam | m2 | 8,8000 |  |  |
| 57. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0352 |  |  |
| 58. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |  |  |
| 59. | 262448522442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |  |  |
| 60. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 590,3520 |  |  |
| 61. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 42,3360 |  |  |
| 62. | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 1 493,9281 |  |  |
| 63. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,3336 |  |  |
| 64. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 466,2420 |  |  |
| 65. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 77,3664 |  |  |
| 66. | 266111280025486 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 3,0585 |  |  |
| 67. | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 23,0353 |  |  |
| 68. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 47,4273 |  |  |
| 69. | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,7700 |  |  |
| 70. | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 3,1024 |  |  |
| 71. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,1680 |  |  |
| 72. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 397,2573 |  |  |
| 73. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,4818 |  |  |
| 74. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54,0400 |  |  |
| 75. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,6245 |  |  |
| 76. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,7942 |  |  |
| 77. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,1453 |  |  |
| 78. | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,7154 |  |  |
| 79. | 2710703520285 | Profil de suport | m | 6,5003 |  |  |
| 80. | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 47,8695 |  |  |
| 81. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2906 |  |  |
| 82. | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 47,8695 |  |  |
| 83. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,1000 |  |  |
| 84. | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5,9400 |  |  |
| 85. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1,9800 |  |  |
| 86. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,8800 |  |  |
| 87. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 29,3506 |  |  |
| 88. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3068 |  |  |
| 89. | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0800 |  |  |
| 90. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 66,4000 |  |  |
| 91. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 153,4366 |  |  |
| 92. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 61,6000 |  |  |
| 93. | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 22,0000 |  |  |
| 94. | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 56,6559 |  |  |
| 95. | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 22,0000 |  |  |
| 96. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |  |  |
| 97. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |  |  |
| 98. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0250 |  |  |
| 99. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0250 |  |  |
| 100. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0500 |  |  |
| 101. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |  |  |
| 102. | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 22,0000 |  |  |
| 103. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 104. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 3,0450 |  |  |
| 105. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |  |  |
| 106. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |  |  |
| 107. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0858 |  |  |
| 108. | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 118,3200 |  |  |
| 109. | 333448521 | Priza duba Rj45 | buc | 8,0000 5,0000 |  |  |
| 110. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,1000 |  |  |
| 111. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,4648 |  |  |
| 112. | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,8112 |  |  |
| 113. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 5,4100 |  |  |
| 114. | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 36,2470 |  |  |
| 115. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,6771 |  |  |
| 116. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 4,3280 |  |  |
| 117. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 182,7620 |  |  |
| 118. | 5009070 | Racordari | 10 buc | 9,7380 |  |  |
| 119. | 5009113 | Prezoane | buc | 20,4000 |  |  |
| 120. | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,2705 |  |  |
| 121. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1082 |  |  |
| 122. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,9202 |  |  |
| 123. | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 6,0000 |  |  |
| 124. | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 433,5000 |  |  |
| 125. | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 5,0000 |  |  |
| 126. | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 10,0000 |  |  |
| 127. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,0855 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6568 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 85,4780 |  |  |
| 3. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 14,6070 |  |  |
| 4. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 0,4040 |  |  |
| 5. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9669 0,0336 |  |  |
| 6. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,9774 |  |  |
| 7. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0174 |  |  |
| 8. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5992 |  |  |
| 9. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 7,6280 |  |  |
| 10. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,1743 |  |  |
| 11. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 3,0574 |  |  |
| 12. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,6450 |  |  |
| 13. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3864 |  |  |
| 14. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,0389 |  |  |
| 15. | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 15,8700 |  |  |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,3396 |  |  |
| 17. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,7000 |  |  |
| 18. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 26,1844 |  |  |
| 19. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,7544 |  |  |
| 20. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,0608 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie interioare a punctului de control al SIS, mun Chisinau | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de Constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Post de intrare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (in locurile deteriorate) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (bloc sanitar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv Plintele PVC) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Inclusiv blocul sanitar) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCM33E | Demontarea placajelor Gips-carton inclusiv carcasul metalic | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea tavanelor de tip Armstrong) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 9 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | TrB05A2-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | TrI1AA01B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 17 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, rezistenta la spori, fara miros) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103540 | Vopsea Acrilica | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 23 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2732103646150 | Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2811236312000 | Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 241658610530543 | Amorsa-grund (Betonogrunt) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (ATENTIE Gresie de tip Portilanat grosimea nu mai mica de 9mm si dimensiunile 600x1200mm culoarea tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |
| 28 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (ATENTIE Usi din lemn cu grosimea minim 40mm captusite cu MDF si finisate cu vopsitorii, inclusiv reactiunile de tip ascuns , culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | CM02B | Geamuri laminate (ATENTIE Pozitie aplicata, Tonarea a 2 geamuri existente cu pelicula, culoarea si procentul de tonare se va coordona cu beneficiarul ) | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2611112500400 | folie pentru laminat geam | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226101387 | Chit pt geamuri tip I | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2873145887400 | Cuie cu cap plat. | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim 60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren. (Usa esire curte) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | CK20A | Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj (ATENTIE Aplicabil, Confectionarea si montarea Dulap de tip cupe pentru camuflarea cazanului si a retelelor ecestuia) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2030112947150 | Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.1. Pereti |  |  |  |  |
| 32 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea retelelor) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0,3500 |  |  |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 0,9000 |  |  |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 48,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 2,7000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa VR 100x100x3mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 266111280025700 | Placi sau piscoturi de gresie Pereti | m2 | 1,0200 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 38 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 39 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2653102100827 | Amestec "Nivelir-Gross" | kg | 30,6000 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0840 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 40 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 266111280025486 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.3. Tavan |  |  |  |  |
| 41 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Inclusiv camuflarea retelelor ingineresti) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,9100 |  |  |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 42 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund supraton sau analogic | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.6.4. Apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 45 | SC04B | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 46 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 47 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 25365416717050 | Teava din material plastic dm.25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 48 | IC40A | Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274202580 | Clipse fixare teava dm.20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 49 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |  |  |
|  | 262448522442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 50 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 51 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672054160 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 52 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 225231565872038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 53 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25231565858721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare 110x110x50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210387 | Cot,90 grade canalizare D 110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 55 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 25212167250160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 56 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721325987 | Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 57 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 58 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Retele electrice |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 60 | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 600x600 mm pentru tavane de tip Armstrong 4000 K 3600 lm 220 - 240 V sau analogic (Tipul se va coordona cu beneficiarul) |  |  |  |  |
|  | 7893256960 | Corp de iluminat de tip LED pentru tavane, montate prin aplicare 4000 K 3600 lm 220 - 240 V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 61 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa priza dubla | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 62 | Pret de piata | Priza dubla euro 16 A 250 V | buc |  |  |  |
|  | 333448521 | Priza duba Rj45 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 63 | Pret de piata | Priza dubla RJ45 | buc |  |  |  |
|  | 333448521 | Priza duba Rj45 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 64 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 65 | Pret de piata | Intrerupator unitar cu indicator 10 A 250 V | buc |  |  |  |
|  | 55585756 | Intrerupator unitar cu indicator Makel 32001021 lilium 10 A 250 V alb sau analogic | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 66 | Pret de piata | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc |  |  |  |
|  | 11125679 | Cutie pentru instalarea prizei si intrerupatorului | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 67 | Pret de piata | Cutie de distributie | buc |  |  |  |
|  | 777896315 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 68 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00043 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,3100 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 69 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 70 | Pret de piata | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m |  |  |  |
|  | 3258666421 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 71 | Pret de piata | Cablu CAT6E 8 * 0.56 mm2 4x2x0.56 mm2 | m |  |  |  |
|  | 58633321 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 72 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 73 | Pret de piata | Teava din PVC 25mm | m |  |  |  |
|  | 2586664321 | Teava din PVC 25mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |