| Spitalul Clinic Republican "T. Mosneaga" Lucrari de reparatie si hidroizolare a tunelului | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reconstructia pavajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Reparatia pereului si trotuarului (partial) |  |  |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate Pavaj | m2 | 225,000 |
| 2 | RpDB36B | Desfacerea bordure din dale beton orice dimensiuni | m | 37,500 |
| 3 | TsC59A | Sapatura mecanica a pietrisului si nisipului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: h=20cm | 100 m3 | 0,450 |
| 4 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 h=80cm | 100 m3 | 1,800 |
| 5 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 360,000 |
| 6 | TsD25С | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat | 100 m3 | 0,450 |
| 7 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) prin curatire cu perie de sirma Peretii soclului | m2 | 37,500 |
| 8 | IzF31B k=0,5 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 1 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 37,500 |
| 9 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Incarcarcarea argilei in auto | 100 m3 | 1,800 |
| 10 | TsI50C10 | Transportarea argilei la santier cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 360,000 |
| 11 |  | Cost argila | t | 360,000 |
| 12 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a argilei, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi | m3 | 180,000 |
| 13 | TsD25С | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat | 100 m3 | 1,800 |
| 14 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru fundatii | m2 | 225,000 |
| 15 | DA11A | Strat de fundatie din piatra sparta, pentrutrotuare, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 22,500 |
| 16 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 225,000 |
| 17 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 37,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Reconstructia jgheaburilor pntru scurgerea apelor pluviale |  |  |
| 18 | DG04B aplic | Desfacerea de jgheaburilor de scurgere prefabricate | m | 18,000 |
| 19 | IzA04A | Curatirea suprafetelorl geaburilor prefabricate demontate prin curatire cu perie de sirma | m2 | 9,000 |
| 20 | IzF31B k=0,5 | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 1 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 9,000 |
| 21 | DE11A aplicativ | Jgheaburi prefabricate din beton cu sectiunea demontate anterior | m | 37,500 |
| 22 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie | m | 32,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 23 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8,500 |
| 24 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 10,000 |
| 25 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Reparatia canalelor de evacuare a apelor pluviale |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 26 | RpAcA48C | Demontarea conductelor din fonta de presiune, cu mufa, avind diametrul de 160 mm | m | 160,000 |
| 27 | RpAcA49C | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 160 mm | m | 150,000 |
| 28 | RpAcA44B | Desfacerea in spatii inguste sau largi a asamblarilor cu flanse, la piesele si tuburile din fonta de presiune, avind diametrul de 125-200 mm , in spatii inguste | buc | 28,000 |
| 29 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea gunoiului et. tehnic si subsol | 100m2 | 54,000 |
| 30 | TsH82C | Maturarea acoperis cu murdarie mare | 100m2 | 54,000 |
| 31 | TrB05B2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 16,000 |
| 32 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri din demolare | t | 16,000 |
| 33 | TsI50C10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de constructir |  |  |
| 34 | TsC61C | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 3 | 100 m3 | 0,370 |
| 35 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,000 |
| 36 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 33,000 |
| 37 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 33,000 |
| 38 | AcD18C | Montarea tevii din PVC pentru scurgere, avind diametrul de160 mm | m | 310,000 |
| 39 | AcD18B | Montarea tevii din PVC pentru scurgere, avind diametrul de 110 mm | m | 20,000 |
| 40 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Teu 160x110 90* | buc | 4,000 |
| 41 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Teu 160x110 45* | buc | 6,000 |
| 42 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Cot d160 90* | buc | 6,000 |
| 43 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Cot d160 45* | buc | 8,000 |
| 44 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110mm Cot d110 90* | buc | 10,000 |
| 45 | SB13B | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110mm Cot d110 45* | buc | 10,000 |
| 46 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Revizie 160 cu capac | buc | 6,000 |
| 47 | SB23B | Piese de legatura trecere din fonta ductila pantru canalizare, imbinate demontabil cu garnitura si colier, avind diametrul nominal de 110 mm fonta Trecere d110 fonta pt. canalizare | buc | 8,000 |
| 48 | SB07G | Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 160 mm | buc | 4,000 |
| 49 | SB13C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Mufa d160 | buc | 4,000 |
| 50 | SB13C1 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm Trecerea 160x110 | buc | 4,000 |
| 51 | GE06B | Supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 160 mm | buc | 1,000 |
| 52 | SA38I | Colier d160 | buc | 70,000 |
| 53 | SA38I | Colier d110 | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 3. Blocul Chirurgical Reparatia jgheaburilor pentru scurgerea apelor pluviale |  |  |
| 54 | DG04B aplic | Desfacerea de jgheaburilor de scurgere prefabricate | m | 90,000 |
| 55 | DE15A | Sapatura pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 10,800 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 3,600 |
| 57 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru fundatii | m2 | 36,000 |
| 58 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 27,000 |
| 59 | CC03D | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale | kg | 180,000 |
| 60 | CA03E2 | Beton turnat in jgheaburi pentru scurgerea apelor pluviale, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 3,600 |
| 61 | IzF31B k=0,5 | Hidroizolarea suprafetelor din beton jgheaburi cu amestec "Penetron" - 1 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 42,000 |
| 62 | AcD18B | Montarea tevii din PVC avind diametrul de 110 mm | m | 30,000 |
| 63 | RpED01A2 | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp.Pentru instalarea cablurilor trase prin tuburi de protectie metalice, exclusiv tubul de protectie | m | 160,000 |
| 64 | IzF20B | Etansarea rosturilor ddintre copertina si perete, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara), lipit cu mastic de bitum | m | 55,000 |
| 65 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 35,000 |
| 66 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate Pavaj | m2 | 45,000 |
| 67 | DE15A | Sapatura pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor | m3 | 57,800 |
| 68 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 45,000 |
| 69 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 5,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.