| Restabilirea stratului chimic anticoroziv a suprafețelor exterioare la echipamentele instalației de epurare chimică a apei StTA-2, SCh. Lotul nr.4 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Formularul de deviz F.1 - Lista cu cantitățile de lucrări № 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Сonditii stingherite k=1,15 p.3 ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,1500 Коэффициент к машинам=1,1500 |  |  |
| 1 | RpCK10C adaptat | Curatarea metalului cu masina de slefuit, cu discuri abrasive; | m2 | 500,00 |
| 2 | RpIzF05A | Vopsitoruii intr-un strat, executate cu stabilizator de rugina. desprafuirea si degresarea cu solventi organici ; | m2 | 500,00 |
| 3 | RpIzF05B | Vopsitoruii intr-un strat ( metal) de protectie anticoroziva, executate cu grund bi-component epoxidic ( grosimea stratului de grund va fi de (80 mcm) | m2 | 500,00 |
| 4 | RpIzA05J1 | Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu vopsea poliuretana - 1 strat grosimea totala a straturilor de vopsea va fi de (100 mcm) | m2 | 500,00 |
| 5 | RpIzF02B | Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la înălțimi de peste 3 m, executate din schela metalica tubulara si dulapi de rasinoase | m2 | 500,00 |