| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese și accesorii pentru computere |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Carcasă |  |  |  |  | Tip carcasă: MidiTower Suport pentru placa de baza: ATX, M-ATX, ITX Panou frontal: ABS, Plasă Locuri de unitate de 3,5 inch: minimum 2 Locuri de unitate de 2,5 inch: minimum 2 Porturi I/O frontale: USB2.0: minimum 1 USB3.0: minimum 1 Type C: minimum 1 Audio: minimum 1 Limită de înălțime a răcitorului CPU: minimum 155 mm Limita de lungime a GPU: minimum 330 mm Suport pentru fani: Față: 3×120mm Sus: 2×120mm Spate: 1×120mm Suport radiator racire cu apă: Față: 120/240//360mm Sus: 120/240/mm Spate: 120mm dimensiunile produsului: max 460 × 215 × 480 mm (L × L × H) Greutate: minimum 4,55 kg Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.2 Sursă de alimentare |  |  |  |  | Putere: minimum 750W Certificat 80 Plus: minim Aur (Gold) Versiune standard ATX 12V Conectori: 20+4 pin ATX:minimum 1 conector 8 Pin (4+4) CPU: minimum 1conector 6+2-pin PCI-E:minimum 4 conectori 12V-2x6(16Pin) - minimum 1conector SATA: minimum 6 conectori Molex: minimum 3 conectori Tipul cablului: Cabluri negre plate Modularitate: Total Modular Întrerupător de decupare: Da Sistem de răcire: minimum 1 ventilator Ventilator primar: 135 mm minumum PFC: PFC activ Control automat al vitezei ventilatorului: AFC Protecție la suprasarcină: OOP Protecție la supratemperatură: OTP Protecție la supratensiune: OVP Protecție la scurtcircuit: SCP Protecție la supratensiune și pornire de curent: SIP Protecție la subtensiune: UVP Protecție la supracurent: OCP Dimensiuni: maximum 150 x 150 x 85 mm. Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.3 Placă de bază |  |  |  |  | Format: ATX Soclu procesor: LGA1851 sau similar Chipset: B860 sau similar Memorie susținută: DDR5 Sloturi memorie: 4 minimum. Standarde susținute: DDR5 Suportă până la 8666+ MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered, DIMM Clocked Unbuffered (CUDIMM)* Arhitectură memorie: Dual Channel Interfețe SATA 3: minimum 4 Interfețe M.2: minimum 2 Placă video integrată (CPU): Da Interfețe: DisplayPort: minimum 1 HDMI: minimum 1 Port USB 20 Gbps (USB Type-C) acceptă ieșire video DisplayPort: minimum 1 Audio Placă de sunet integrată: Da Chipset: Realtek 7.1 sau similar Support: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Sloturi extensie: PCI Express 5.0 x16: minimum 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x4 mode): minimum 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x1 mode): minimum 3 Porturi USB spate: Minimum 1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C® with DP Alt mode) Minimum 2 x port USB 10Gbps (2 x Type-A) Minimum 1 x porturi USB 5Gbps (1 x Type-A) Minimum 4 x porturi USB 2.0 (4 x Type-A)** Porturi USB Frontal: Minimum 1 x conector USB 5Gbps (supportă USB Type-C) Minimum 1 x header USB 5Gbps suportă 2 porturi suplimentare USB 5Gbps Minimum 1 x header USB 2.0 suportă 2 porturi USB 2.0 suplimentare Minimum 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Management: WOL by PME, PXE Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.4 Procesor |  |  |  |  | Soclu: LGA1851 sau similar Frecvență de bază nucleu eficient: Minimum 2,9 GHz; Frecvență de bază nucleu performanță: Minimum 3,4 GHz; Frecvență Turbo pentru Nucleu Eficient: minimum 4,4 GHz Frecvență Turbo de performanță: minimum 5 GHz Cache: minimum 24MB Cache L2 total: minimum 26 MB Număr nuclee total: minimum 14 Număr nuclee de Performanță: minimum 6 Număr nuclee de Eficientță: minimum 8 Numar total thread-uri: minimum 14 Set instrucțiuni: 64biţi Placă video integrată: Da Frecvența de bază grafică: minimum 300MHz Turbo Boost: Da Virtualization Technology: Da Trusted Execution Technology: Da Enhanced SpeedStep: Da Cooler inclus: Nu Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.5 Racire pentru procesor |  |  |  |  | Soclu: LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155 Dimensiuni produs: maximum 125×92×150 mm(L×W×H) Dimensiuni radiator: maximum 120×92×150 mm(L×W×H) Țeavă de căldură: minim 4 cu diametrul de minim 6 mm Dimensiuni ventilator: 120×120×25 mm (L×W×H) Viteza ventilatorului: 500~2000 RPM±10% Flux de aer ventilator: 75,89 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,53 mmAq Zgomot ventilator: ≤31,6 dB(A) Conector ventilator: PWM cu 4 pini Tip rulment: Rulment Hidro (Hydro Bearing) Tensiune nominală a ventilatorului: 12VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,28 A Consumul de energie al ventilatorului: 3,36 W Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.6 Memorie RAM |  |  |  |  | Tip memorie: DDR5 Capacitate: minimum 16GB Frecvență:minimum 5600MHz Latența: maximum 36CL Număr de lamele: 1 Radiator pentru racire: DA Format: DIMM Garanție: minim 24 luni |  |  |
| 1.7 SSD |  |  |  |  | Capacitate: minimum 512GB Interfață: M.2 PCIe NVMe Viteză scriere date: minimum 3600MBps Viteză citire date: minimum 3000MBps MTBF minimum: 1.500.000 ore Format: M.2 Type 2280" Tip memorie: 3D TLC Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Tastieră |  |  |  |  | Tip: Wireless Combo Tastatura: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 2xAAA Wireless encryption: Da dimensiuni: minimum 400 x 140 x 16 mm, maximum 430x210x25mm Limba: En și Ru Palm rest: Da Mouse: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 1xAA Rezolutie: minimum 1000 dpi Scroll: Hyper-fast Numar butoane: minimum 8 Posibilitatea de conectare cu minim 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth Interfață reicever: USB Tehnologie sensor: Laser Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Monitor |  |  |  |  | Dimensiunea ecranului (diagonală): minimum 27 " Tip de panou de afișare: IPS Rezoluție nativă/timp: minimum 2560 x 1440 100 Hz Unghi de vizualizare orizontal: minim 178 ° Unghi de vizualizare vertical: minim 178 ° Pixel Pitch: minimum 0,2331 mm Pixel Per Inch: minimum 109 Raport de contrast: 1500:1 Raportul de aspect:minimum 16:9 Tehnologie de iluminare de fundal: LED Luminozitate: 350 cd/m² Timp de raspuns: Mod normal 8 ms (gray-to-gray), 5 ms (gray-to-gray fast). Gamă de culori: sRGB 99% (CIE 1931) (tipic) Adâncime culoare: 16.7 milioane de culori Confort vizual TÜV: minim 4 stele Conectivitate: HDMI: minimum 1× HDMI (HDCP 1.4) – suport până la QHD 2560×1440 100 Hz (HDMI 2.1 TMDS) DisplayPort 1.4: minimum 1 (HDCP 1.4) – suport până la 2560×1440 100 Hz Porturi USB minim 1× USB Type-B upstream 5 Gbps minim 1× USB-C downstream 5 Gbps minim 3× USB-A downstream 5 Gbps Alimentare USB (Power Delivery): Port USB-C downstream până la 15 W Ajustabilitate: Reglare pe înălțime până la 150 mm / Înclinare −5° / +21° / Rotire stânga-dreapta ±45° / Pivot −90° / +90° Tratament suprafață ecran: Antireflex cu acoperire dură 3H Tensiune necesară: 100–240 VAC / 50 Hz sau 60 Hz ±3 Hz / 1.5 A Consum de energie (mod oprit): 0,3 W Consumul de energie Stand by: 0,3 W Consum de energie (mod Pornit): 18,80 W Consum de energie (normal): 18,80 W Consum de energie (maxim): 75,00 W Comutator pornire/oprire: Da Detalii dimensiuni și greutate Cu suport - latime: 612,50mm - adancime: 192,16mm - inaltime: 385,70mm Fara suport - latime: 612,50 mm - adancime: 49,99 mm - inaltime: 356,55 mm - greutate: 9,7 lbs Interfață montare pe perete: VESA 100 × 100 mm Certificat ENERGY STAR: 8.0 Culoare: Negru - argintiu Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 UPS - Sursa de alimentare neintreruptibila |  |  |  |  | Tip UPS: linie-interactivă Puterea totală: minimum 1000VA Puterea activă: minimum 720W Număr conectori: minimum 3 Nivelul tensiunii de intrare, V: 175 - 280 ± 3% Nivelul tensiunii de ieșire, V: ~ 220 ± 10% Frecvența de intrare max: Hz: 50 Frecvența de ieșire, Hz: 50 ± 1% (modul de rezervă) Timp tipic de comutare, ms: ≤ 10 Protecţie împotriva supraîncălzirii: Da Protecţie la scurt circuit: Da Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Laptop |  |  |  |  | Tip: Laptop din gamă business profesională, destinat utilizării în mediul enterprise. Sistem de Operare: Fără SO Tip carcasă: Laptop Classic Material carcasă: Plastisc Culoare: Argintiu Dispaly Diagonala ecranului: 14 inch Tip panou: IPS Rezoluția Display-ului: 1920x1200 FHD Luminozitate: 300 cd/m2 Suprafață Display: Anti-Strălucire Aspect imagine: 16:10 Dispozitive de stocare Capacitate stocare: minim 512 GB SSD Tip stocare: SSD M.2 2280 PCIe NVMe Procesor Anul de producere: 2025 sau mai nou. Numar Nuclee: minimum 6 nuclee Numar thread-uri: minimum 12 Threads Frecvența procesor:minim 3.5 GHz Frecvența Turbo: minimum 4.9 GHz Memorie Cache (L3):minim 16 MB Grafică Integrată: DA Memorie Sloturi memorie: minim 2x SO-DIMM Tip Memorie: DDR5 SDRAM Memoria RAM: minimum 16GB Frecvență memorie: 5600 MHz Capacitate RAM pe slot: minim 24GB Capacitate max. Totală RAM: minim 48 GB Securitate: TPM 2.0 Interfețe/Porturi RJ45-LAN: minim 1 USB 3.x Type-A: minim 2 USB 3.2 USB Type-C: minim 2 USB 3.2/display/power delivery Conectori audio: minim 1x 3.5mm Căști/Microfon HDMI: minim 1 HDMI 2.1 Conectivitate Rețea Controler Wi-Fi 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x Rețea Ethernet: minim 1 Gigabit Ethernet Bluetooth: minim 5.3 Baterie de alimentare Tip de baterie: Litium-Ion Baterie: minim 56 Wh Caracteristici suplimentare Tastatură (încorporată) Backlit keyboard, En/Ru Boxe încorporate: minim 2x speaker system Cameră Web 5MP IR Camera Microfon încorporat: Microfoane duale Scanner de amprente digitale: Da Accesorii incluse Adaptor de alimentare: Type-C 65W AC Adapter Eficiență energetică: Certificat TCO, Certificat ENERGY STAR Garanție: minim 24 luni |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Multifunctională |  |  |  |  | Tip: Mono Laser multifuncțional Funcții: Imprimare, copiere, scanare și fax Tip de cartuș suportat: Cartuș 737 Volum lunar de imprimare recomandat: 500 - 2.000 de pagini pe lună Ciclul de funcționare: maxim 15.000 de pagini pe lună Memorie: minimum 256 MB Panou de control: Ecran tactil LCD Imprimantă Viteză de imprimare: O singură față: Până la 23 ppm (A4) Metoda de imprimare: Imprimare monocromă cu fascicul laser Calitatea imprimării: Până la 1200 x 1200 dpi Rezoluție de imprimare: 600 x 600 dpi Prima imprimare: Aproximativ.: 6,0 secunde sau mai puțin Limbaje de imprimare: UFRII-LT Margini de imprimare: 5 mm - sus, jos, stânga și dreapta 10 mm - sus, jos, stânga și dreapta (plic) Mod de economisire a tonerului: Da Funcții avansate de imprimare Compatibilitate Google Cloud Print pentru iOS: AirPrint, pentru Android; certificat Mopria, Copiator Viteză de copier: O singură față: Până la 23 ppm (A4) Timpul de ieșire al primei copii (FCOT): Aproximativ. 9,0 secunde sau mai puțin Rezoluție de copier: Până la 600 x 600 dpi Moduri de copier: Text/Fotografie, Text/Fotografie (viteză mare), Fotografie, Text Copii multiple: Până la 999 de copii Scaner Tip: Color Rezoluție de scanare Optic: Până la 600 x 600 dpi Îmbunătățit: Până la 9600 x 9600 dpi Viteză de scanare: Monocrom pe o singură față: 20 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o singură față: 15 ipm (300 x 300 dpi) Adâncimea de scanare a culorilor: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) Tonuri de gri: 256 de niveluri Compatibilitate: TWAIN, WIA, ICA Lățime maximă de scanare: 216 mm Scanare către PC: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare 1 Scanare în cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG 2 Fax Viteză modem: 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagina 3 ) Mod de recepție: Numai fax, Comutare automată fax/tel, Mod răspuns, Manual Rezoluție fax: Normal: min 200 x 100 dpi Fin: min 200 x 200 dpi Fotografie: min 200 x 200 dpi Super fin: min 200 x 400 dpi Memorie FAX: Până la 256 de pagini 4 Apelări rapide: Până la 104 cadrane Apelări/destinații de grup: Max. 103 apelări / Max. 50 destinații într-un grup Transmisie secvențială: Maxim 114 destinații Copiere de rezervă a memoriei: Copiere de rezervă permanentă a memoriei faxului (Copiere de rezervă cu memorie flash) Alte caracteristici: Redirecționare faxuri, Acces dual, Recepție la distanță, Fax PC (doar TX) DRPD, ECM, Reapelare automată, Rapoarte activitate fax, Rapoarte rezultate activitate fax, Rapoarte gestionare activitate fax Conectivitate: USB: minim 1x USB 2.0 Wi-Fi Direct: Da Wi-Fi: Wi-Fi 802.11 b/g/n Rețea Ethernet: minim 1 x 10/100 Mbps Dimensiuni : pina la 390 mm × 371 mm × 360 mm Greutate: Aproximativ 11,4 kg Mediul de operare:Temperatură: 10 până la 30ºC Umiditate: 20 până la 80% umiditate relativă (fără condens) Sursă de alimentare: 220-240V |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |