CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Judecatoria Chisinau

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Judecatoria Chisinau

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia scara intrarea principala in sediul  central al Judecatoriei Chisinau din str.Zelinski 13,sect.Botanica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului betongrund intr-un strat, la pereti exteriori la podele | m2 | 76,600 |
| 2 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m | 138,000 |
| 3 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 55,000 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi d4mm Vr1 100x100mm | kg | 155,000 |
| 5 | RpCG23A | Curatarea si stivuirea caramizilor din demolarea zidurilor, inclusiv evacuarea molozului rezultat-curatirea placilor | buc | 426,000 |
| 6 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-treapta din demolari | m2 | 55,000 |
| 7 | CI11C2 | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-in loc de mortar marfa adeziv Baucol pu granit 8 kg per 1 m2-contreapta 20-30mm-latimea 160mm cu marjina prelucrata | m2 | 21,600 |
| 8 | RpCM29B | Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, Sopro300gr per 1 m2 | m2 | 61,210 |