CAIET DE SARCINI

Pentru procedura de achiziții publice: Licitație Deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primăria Scoreni   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria Scoreni. 
3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de întreținere periodică a str. Liești din s. Scoreni, r-nul. Strășeni

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură


	Volum


	
	
	
	
	
	

	
	
	Capitolul I. Lucrări pregătitoare
	
	
	

	
	
	Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului
	
	
	

	58
	DA01A


	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere
	100m2
	
	8,600

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0800
	

	 59
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului)
	100 m3
	
	0,258

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 60
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km
	t
	
	41,280

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307
	

	 61
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului 
	100 m3
	
	0,258

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 
	
	 Lucrari de pregatire a partii carosabile
	
	
	

	62
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Taierea betonului existent, la racordarea lucrarilor)
	m
	
	5,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	

	 63
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2
	100m2
	
	8,600

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	

	 64
	DI96


	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)
	100 m3
	
	1,720

	
	2952240004125
	Compactor 25 t
	h-ut
	1,1920
	

	 
	
	 Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile
	
	
	

	65
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)
	100 m3
	
	0,050

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 66
	TsA20B


	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  
	m3
	
	3,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0600
	

	 67
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea), k=0,8
	100 m3
	
	0,030

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	

	 68
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km 
	t
	
	12,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232
	

	 69
	TsC51B


	Lucrari la descarcarea materialului 
	100 m3
	
	0,080

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	

	
	1411122201752-31.5
	Piatra split fr. 8-63 LA/30
	m3
	0,0040
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	

	 70
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual
	100m2
	
	0,380

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800
	

	 71
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)
	100 m3
	
	0,080

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 72
	TsC54B


	 Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1, sub bordura, h=10cm
	m3
	
	2,630

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1411122201752-00078
	Piatra sparta  LA 30 fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN  13242+A1
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 73
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20) 
	m
	
	75,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100
	

	
	266310210000-16202
	Beton C16/20, XF2
	m3
	0,0530
	

	
	2666122800284-30153
	Bordura din beton C30/37XF4, BR100.30.15
	m
	1,0050
	

	 
	
	Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier pe drumul principal din beton ciment 
	
	
	

	74
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	129,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 75
	DA17B


	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	
	860,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130-55
	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	1,1000
	

	 76
	PD04A


	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m
	kg
	
	35,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	2710602001001134
	diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm
	kg
	1,0000
	

	 77
	PD04A


	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm
	kg
	
	3 009,600

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020100-7
	Plasa VR cu diam. 5 mm, ochi 100x100mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 78
	RpDD03A


	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206, h=0.15 m)
	m3
	
	114,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,6000
	

	
	1422102205512-450
	Beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206
	m3
	1,0300
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,3150
	

	
	2710603419635
	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm
	kg
	0,0070
	

	
	2670112205061
	Placi PFL poros 16 mm, clasa I
	m3
	0,00067
	

	
	2682122600749
	Cart bit.  str.acop. CA 300  
	m2
	0,5810
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	4,6900
	

	
	2952240004019
	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw
	h-ut
	0,1350
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0310
	

	 79
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi transversale de comprimare)
	m
	
	149,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 80
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	149,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 81
	material


	Mastic bituminos
	kg
	
	134,100

	
	10119951-1
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 82
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (15cmx3cm) (rosturi transversale de dilatatie)
	m
	
	14,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 83
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	14,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 84
	material


	Nisip bitumat (piatra sparta LA20, fr. 4-8 si mastic bituminos in proportie de 3:0,8)
	kg
	
	126,000

	
	10119951-12
	Nisip bitumat (piatra sparta si mastic bituminos, in proportie de 3:0,8
	kg
	1,0000
	

	 
	
	 Capitolul IV. Amenajarea acceselor laterale din beton ciment 
	
	
	

	85
	DH02B


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea, k=2
	100m2
	
	1,500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1320
	

	 86
	TsD05B


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (doar compactarea)
	100 m3
	
	0,300

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	9,4300
	

	 87
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire ( piatra sparta  LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15 m)
	m3
	
	22,500

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,6000
	

	
	14111226-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	0,2030
	

	
	14111222016721-463
	Piatra  sparta  LA30, fr. 8-31,5mm conform SM SR EN 13242+A1
	m3
	1,2190
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2580
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150
	

	 88
	DA17B


	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	
	150,000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0300
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0500
	

	
	2682132601130-55
	Pelicola - 100 micr. din polietilen, dublu strat
	m2
	1,1000
	

	 89
	PD04A


	Montarea diblurilor de prindere a peliculei din polietilen cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm cu pasul de 1,50 x1,50 m
	kg
	
	8,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	2710602001001134
	diblu din fier cu diam. 4 mm si L=50 mm cu saiba 30x30 mm cu grosimea 0,80 mm
	kg
	1,0000
	

	 90
	PD04A


	Montarea Plaselor VR cu diam. de 5mm cu dimensiunea ochilor de 100x100mm
	kg
	
	594,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0900
	

	
	27106020100-7
	Plasa VR cu diam. 5 mm, ochi 100x100mm
	kg
	1,0000
	

	
	2746133803141
	Sirma moale obisnuita  D=1 mm 
	kg
	0,0150
	

	 91
	RpDD03A


	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile ( beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206, h=0.15 m)
	m3
	
	22,500

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,6000
	

	
	1422102205512-450
	Beton de ciment C30/37  XF4, XC4, XD3,  conform SM EN 206
	m3
	1,0300
	

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,3150
	

	
	2710603419635
	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm
	kg
	0,0070
	

	
	2670112205061
	Placi PFL poros 16 mm, clasa I
	m3
	0,00067
	

	
	2682122600749
	Cart bit.  str.acop. CA 300  
	m2
	0,5810
	

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	4,6900
	

	
	2952240004019
	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw
	h-ut
	0,1350
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0310
	

	 92
	DC04A


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (5cmx1,5cm) (rosturi  de comprimare)
	m
	
	16,000

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,1600
	

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400
	

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,1600
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,1600
	

	 93
	RpAr6A


	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu  mastic bituminos (masticul bituminos din norma se exclude)
	m
	
	16,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1100
	

	
	2952220000004
	Autogudronator 
	h-ut
	0,0190
	

	
	28752774100001
	Compresor
	h-ut
	0,0170
	

	
	2932110004424
	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului 
	h-ut
	0,0400
	

	 94
	material


	Mastic bituminos
	kg
	
	14,400

	
	10119951-1
	Mastic bituminos
	kg
	1,0000
	

	 
	
	 Capitolul V. Lucrari de consolidare a acostabentelor cu piatra sparta, b=0.5m
	
	
	

	95
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm ( piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010)
	m2
	
	180,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317
	

	
	1411122201672-8401
	Piatra sparta sort 8-31,5, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010
	m3
	0,1260
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110
	

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045
	


	

	


