Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Servicii de reparatii in cadrul LT "Principesa Natalia Dadiani", din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Cabinetul 7 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pardosea |  |  |  |  |
| 6 | RpCK04A | Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase gr.40 mm batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2010212913253 | Rigle stejar 58x75 mm cls.B | m3 | 0,013 |  |  |
|  | 2873145886772 | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 3710112611592 | Zgura de locomotiva | m3 | 0,075 |  |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,050 |  |  |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 9,800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 5,040 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,029 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 28112363062007 | Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Clasa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 267011220405112 | Laminat Clasa 33 gr. 12 mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2030122946766p | Plinte din PVC | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 11 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,710 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Cabinetul 26 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap inzidit) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gratar din metal la usa, cu remontare ulterioara | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,020 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,001 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,470 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila inclusiv denivelarile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,030 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Desfacerea primului strat de finisare inclusiv indreptarea prin slefuire | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Tavan |  |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru grosimea finala 2,0 mm | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Clasa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 267011220405112 | Laminat Clasa 33 gr. 12 mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2030122946766p | Plinte din PVC | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 35 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 286314631023754 | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 6 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, cu partea superioara a usii din sticla transparenta, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 1370x2370h - 1buc | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 20301129300036 | Usi din MDF cu sticla | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,300 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | CL26A | Rame metalice gata confectionate / Grila demontata anterior | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2030132947000m | Rama metalica gata confectionata (Material demontat anterior) | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.6. Glafuri si nisa dulap |  |  |  |  |
| 38 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 635 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 44 | RpIB12A | Demontari radiator metalic cu remontare ulterioara | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator demontat anterior | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700000m | Radiator demontat anterior | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2.8. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 47 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,710 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Bloc sanitar et.2 (fete) |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | RpCO56A | Demontari: glasvanduri pvc | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,003 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane / Desfacerea primului strat de finisare inclusiv indreptarea prin slefuire | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Gresie, inclusiv stratul de adeziv | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 55 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,560 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 58 | RpSB03A | Demontarea tevii din PP avind diametru de 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | RpSB03B | Demontarea tevii din PP avind diametru de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | RpSA04A | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 61 | RpIA48A | Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l / Cu remontarea ulterioara | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,880 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,050 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 64 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 65 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 |  |  |
|  | 266210270100012 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la umezeala | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833c | Chit pe baza de ciment | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,007 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 71 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: coloane tranzit | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,7674 |  |  |
|  | 266210270100012 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm rezistent la umezeala | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 2,075 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 4,200 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm | m | 4,200 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 4,480 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,830 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,800 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,530 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 53,450 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0062 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1377 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 72 | IA51A | Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de vizitare 150x200(h) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2812106306000127 | Usita de vizitare 150x200(h) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100385 | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 | kg | 1,500 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 74 | CI22B | Placaj din placute de ceramica calit. 1, gr. min. 8mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment) / materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 |  |  |
|  | 2664102102013c | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment) | kg | 3,700 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor cu BETOHGPUHT sau analog | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 241658610530320 | BETOHGPUHT | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 76 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 2416537343829023 | Amestec hidroizolant "Hidrostop" | kg | 4,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 77 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 /Placi portelanate antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog,materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,610 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2661112800700p | Placi sau piscoturi de gresie portelanata | m2 | 1,030 |  |  |
|  | 2664102102010126 | Class Portelanat Gri | kg | 4,050 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 78 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 286314631023754 | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 79 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 850x2050h - 1buc | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2030112930000m | Usi din MDF | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,450 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 80 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Pereti despartitori din HPL pe carcasa de aluminiu, cu mecanism de inchidere, materialul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 203011295100035 | Pereti despartitori din HPL pe carcasa de aluminiu, cu mecanism de inchidere | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,073 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.6. Glafuri |  |  |  |  |
| 81 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834c | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 82 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 635 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833c | Chit pe baza de ciment | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 87 | RpIB12A | Demontari radiator metalic cu remontare ulterioara | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 88 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 89 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator demontat anterior | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700000m | Radiator demontat anterior | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.8. Apeduct |  |  |  |  |
| 90 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PPR PN20 ф25 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 252121671705025 | Teava PPR PN20 ф25 | m | 1,020 |  |  |
|  | 252315671943125 | Cot PPR ф25 | buc | 0,700 |  |  |
|  | 252315671945125 | Teu PPR ф25 | buc | 0,450 |  |  |
|  | 252315671940125 | Mufa PPR ф25 | buc | 0,450 |  |  |
|  | 252315671946125 | Reductie PPR ф25 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 91 | IC40D | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф25 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 287527420400025 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф25 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 92 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi ф25 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 29131245031504 | Robinet apa cu sfera si fluture Fi-Fi ф25 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 93 |  | Cot cu fix PPR ф25 90* | buc |  |  |  |
|  | 60039 | Cot cu fix PPR ф25 90* | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 94 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 95 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.9. Canalizare |  |  |  |  |
| 96 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP ф110 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava PP ф110 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 97 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф110 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 287527420400011 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф110 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 98 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP ф50 | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 252121672016050 | Teava PP ф50 | m | 1,030 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 99 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф50 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 28752742040005 | Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu ф50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 100 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP d110/110x45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |  |  |
|  | 252315672101520 | Ramificatie PP d110/110x45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 101 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP d50/50x45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 252315672101521 | Ramificatie PP d50/50x45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 102 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP d110x45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 252315672103722 | Cot PP d110x45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 103 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP d50x45* | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 252315672103723 | Cot PP d50x45* | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 104 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Reductie PP d110/50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 252315672103724 | Reductie PP d110/50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 105 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PP d50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |  |  |
|  | 252315672103726 | Dop PP d50 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 106 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara ф110 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2875277330522110 | Mufa antiincendiara ф110 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,260 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 107 | SB28A | Sifon de pardoseala 150x150 din inox, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 252312672115190 | Sifon de pardoseala din inox 150x150 ф110 | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 108 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.10. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 109 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 291312420160037 | Robinet 1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 110 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 111 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,300 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 112 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 113 | SE59A | Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 292412735680060 | Uscator de miini | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3.11. Retele electrice |  |  |  |  |
| 114 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 115 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 116 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 117 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Clasa teatru bloc II |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demolari |  |  |  |  |
| 118 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (dulap inzidit) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 120 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,230 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,030 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 121 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti / Desfacerea primului strat de finisare inclusiv indreptarea prin slefuire | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 122 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 123 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 124 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,258 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 125 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,910 |  |  |
|  | 26621027010001 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,919 |  |  |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,200 |  |  |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,350 |  |  |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 0,7575 |  |  |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,271 |  |  |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |  |  |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,650 |  |  |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,190 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0046 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 131 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,140 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,016 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,150 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 137 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 1,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 138 | CG36A | Pardoseli din placi laminat Clasa 33 gr.12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 267011220405112 | Laminat Clasa 33 gr. 12 mm | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2030122946766p | Plinte din PVC | m | 0,900 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Timplarii |  |  |  |  |
| 139 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 286314631023754 | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 140 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, cu 3 balamale, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare / 800x2000h - 1buc | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,470 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2030112930000m | Usi din MDF | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,085 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,450 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 141 | CK03C | Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usi pentru dulap din MDF laminat 1600x2350h | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,060 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 2030112930000ml | Usi pentru dulap din MDF laminat | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,300 |  |  |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 0,150 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.6. Glafuri, grinzi si nisa dulap |  |  |  |  |
| 142 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,486 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,610 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 143 |  | Corniera perforata din aluminiu | m |  |  |  |
|  | 635 | Corniera perforata din aluminiu | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 147 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 243011610380016 | Vopsea lavabila Mattlatex | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.7. Incalzire |  |  |  |  |
| 148 | RpIB12A | Demontari radiator metalic cu remontare ulterioara | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 149 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 150 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv / Radiator demontat anterior | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2822115700000m | Radiator demontat anterior | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.8. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 151 | TrB05B1-1 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / Manipularea mobilierului | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,710 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4.9. Retele electrice |  |  |  |  |
| 152 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,500 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 153 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,220 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 154 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 155 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,700 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Bloc sanitar et.2 (fete) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Incalzire |  |  |  |  |
| 156 | IA17A | Boiler vertical montat pe perete, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv / Boiler demontat anterior | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,340 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,000 |  |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Retele electrice |  |  |  |  |
| 157 | RpEG17C | Demontarea tablourilor electrice : cutie pentru automate | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,380 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 158 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 159 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 160 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,015 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,770 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 161 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,012 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,130 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,002 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 162 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 163 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019001 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 164 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 165 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019002 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 166 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm / Труба гофрированная ПВХ d=20мм, inclusiv costul tevii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 671-20 | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 100,000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 167 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 411 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 168 |  | Cutie de distributie IP20 | buc |  |  |  |
|  | 421 | Cutie de distributie IP20 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 169 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 170 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |  |  |
|  | 615 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 171 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 172 |  | Priza simpla | buc |  |  |  |
|  | 659 | Priza simpla | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 173 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |  |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 580720190301 | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595 | buc | 100,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.1.3. Ventilare |  |  |  |  |
| 174 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,550 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Clasa teatru bloc II |  |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Retele electrice |  |  |  |  |
| 175 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,220 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 176 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 177 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,740 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,160 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 178 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019001 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 179 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,860 |  |  |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,00105 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,020 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,310 |  |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,800 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,200 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,050 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,320 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 180 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m |  |  |  |
|  | 46072019002 | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 181 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 20 mm / Труба гофрированная ПВХ d=20мм, inclusiv costul tevii | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,800 |  |  |
|  | 671-20 | Труба гофрированная ПВХ d=20мм | m | 100,000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,960 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,400 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,700 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,800 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,700 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,840 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,110 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 182 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc |  |  |  |
|  | 411 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 183 |  | Cutie de distributie IP20 | buc |  |  |  |
|  | 421 | Cutie de distributie IP20 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 184 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,200 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 185 |  | Intrerupator cu o clapa | buc |  |  |  |
|  | 615 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 186 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,100 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,040 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 187 |  | Priza simpla | buc |  |  |  |
|  | 659 | Priza simpla | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 188 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,000 |  |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,560 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,400 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,000 |  |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,005 |  |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,053 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,100 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,420 |  |  |
|  | 580720190301 | Corp de iluminat Optima PRS ECO LED 595 | buc | 100,000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 59,300 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,780 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 1,090 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,210 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Bloc sanitar et.2 (fete) |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Retele electrice |  |  |  |  |
| 189 |  | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 | buc |  |  |  |
|  | 6443 | Cutie pentru automate 4modul exterior IP40 | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 190 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C10А | buc |  |  |  |
|  | 580820-1C10 | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/C10А | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 191 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА | buc |  |  |  |
|  | 580820АBДT3216 | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. Ventilare |  |  |  |  |
| 192 |  | Ventilator de tip VENTS 150 K sau analog | buc |  |  |  |
|  | 60032 | Ventilator de tip VENTS 150 K | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |