| Poziția | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea UM | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1. Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de încălțăminte cu electricitatea statică | 15 seturi |  |
|  | Trusă criminalistică pentru ridicarea urmelor de praf de încălțăminte examinate în cadrul cercetării la fața locului. Aceasta este echipată conform opțiunii selectate, configurată și în cantitățile necesare. |  |  |
|  | Componența minimă a trusei |  |  |
|  | Valiză cu mâner pentru transport | 1 bucată |  |
|  | - să aibă posibilitatea de a include componentele trusei. - dimensiuni externe maxime (LxAdxH): 45-48 x 35-40 x 15-20 cm. |  |  |
|  | Dispozitiv electrostatic de tensiune înaltă | 1 bucată |  |
|  | - alimentare să fie de la baterie alcalină de 9V. - tensiune de lucru de la 7.5 până la 9V CC. - consum curent - 260mA 9V. - tensiune de 0 pînă la 10kV ±10 %; - curent de la 0 pînă la 100µA ±10 %. |  |  |
|  | Placă din oţel | 1 bucată |  |
|  | - placa trebuie să fie nichelată; - să aibă dimensiunile minim 9x16cm. |  |  |
|  | Peliculă de ridicare | 3 bucăți |  |
|  | - pelicula metalizată pentru ridicare în rolă, tip ”MYLAR”; - dimensiunile 25cm x 20m; - Rola să fie ambalată în tub de protecție cu capac. |  |  |
|  | Rulou | 1 bucată |  |
|  | - rolă din cauciuc turnat; - lățime de 5.0-6.5 cm; - suprafața activă fără denivelări sau șanțuri de turnare în furcă metalică şi mâner de amprentare de maxim 10 cm. |  |  |
|  | Baterie alcalină de 9V | 3 bucăți |  |
|  | Cablu de descărcare a gestiunii statice | 1 bucată |  |
|  | - cablu cu rol de legătura cu pămînt prin priză. Un capăt al acestuia se conectează la dispozitiv, iar al doilea la ștecher electric. |  |  |
|  | Ambalaj antistatic | 5 bucăți |  |
|  | - trebuie să fie în formă de tub. - confecționat din polimer. - diametru 10 cm şi lungimea de 5m. |  |  |
|  | Bandă adezivă pentru ambalare | 2 bucați |  |
|  | Rola cu dimensiunile: - 200m lungime x 5cm lățime; |  |  |
|  | Foarfece, 10-15 cm | 1 bucată |  |