CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Scoala Profesionala nr.5 din mun. Chisinau.

3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice a odăilor, si coridorul  nivelul III în caminul de elevi nr. 1 De pe str. Sarmizegetusa 47/3 al  Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chișinău

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Odai etajul II |  |  |
|  |  | 1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 772,5000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 772,5000 |
| 3 | RpCM07A k=0,5 | Buciardarea suprafetelor Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000 | m2 | 198,2500 |
| 4 | RpCE29A | Protejarea suprafetilor cu pelicula de polimeri (MOBILIERUL, USI) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 230,0000 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 772,5000 |
| 6 | CK26D | Montarea profilelor - maiac | m | 268,0000 |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm | m2 | 772,5000 |
| 8 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficient la salariului de baza=1,0000 Coeficient la valoarea materialelor=1,0000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,0000 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | m2 | 772,5000 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 772,5000 |
| 10 | CK26D | Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt | m | 195,0000 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 772,5000 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 772,5000 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 772,5000 |
| 14 | СF62A k= 0,35 sal. | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Satrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:( Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vеtоnit",Grund "Suprim-100", Ceara ) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Satroc Nrma la material K= 1.8 kg/m2 ) Coeficient la manoperei=0,3500 | m2 | 772,5000 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ATENTIE ( Vopsea emulsie sa fie de calitate buna si rezistenta la spalat) culoarea si calitatea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 772,5000 |
| 16 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 46,2500 |
|  |  | 1.2. Tavane |  |  |
| 17 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob | m2 | 316,0000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 316,0000 |
| 19 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 316,0000 |
| 20 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 316,0000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 316,0000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 316,0000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42E | Desfacerea plinte | m | 294,5000 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din placi PVC 300*300 | m2 | 316,0000 |
|  |  | 1.4. Diverse |  |  |
| 25 | RpCU09C | Transportarea manuala a materialelor pe santier | t | 39,0000 |
| 26 | TsH93A | Evacuarea deseurilor | t | 15,0000 |
| 27 | TrI1AA01C3 | Incarcarea deseurilor | t | 15,0000 |
| 28 | TsI51B10 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 15,0000 |
|  |  | 1.5. Electricitatea |  |  |
| 29 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, LED (cu depozitare ) | buc | 123,0000 |
| 30 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, ( cu depozitare ) | buc | 24,0000 |
| 31 | RpEE24B | Demontarea, prize (cu depozitare ) | buc | 86,0000 |
| 32 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor fara costul materialelor | buc | 24,0000 |
| 33 | RpEE03A | Montarea prizelor fara costul materialelor | buc | 86,0000 |
| 34 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , fara costul materialelor Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 123,0000 |
|  |  | 2. Hol,nivel.II |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |
| 35 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 204,2500 |
| 36 | RpCM07A k=0,5 | Buciardarea suprafetelor Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000 | m2 | 55,2000 |
| 37 | RpCE29A | Protejarea suprafetilor cu pelicula de polimeri ( MOBILIER,USI ) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 50,0000 |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 204,2500 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 204,2500 |
| 40 | CK26D | Montarea profilelor - maiac | m | 145,0000 |
| 41 | CK26D | Pervazuri montate la pereti din aluminiu - cornier perforat de colt | m | 50,0000 |
| 42 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 204,2500 |
| 43 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr.10mm | m2 | 204,2500 |
| 44 | CF51B k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) Coeficient la salariului de baza=1,0000 Coeficient la valoarea materialelor=1,0000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=1,0000 Coeficient la manoperei=5,0000 Coeficient la pentru materiale=5,0000 Coeficient la utilajului=5,0000 | m2 | 179,7200 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 179,8200 |
| 46 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 204,2500 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 204,2500 |
| 48 | СF62A k= 0,45 sal. | Acoperire decorativa (Chit pentru lucrari de decorativa "Satrok") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor. ATENTIE: Se exclude:( Compozitie "Vеnеtо" pentru acoperiri decorative, Amestec tip "Vеtоnit",Grund "Suprim-100", Ceara ) Se include: Chit pentru lucrari de decorativa Satroc Nrma la material K= 1.8 kg/m2 ) Coeficient la manoperei=0,4500 | m2 | 204,2500 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 204,2500 |
| 50 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 10,0200 |
| 51 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 | 9,5000 |
|  |  | 2.2. Captusirea riglelor de beton |  |  |
| 52 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob | m2 | 37,4400 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,4400 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 37,4400 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,4400 |
| 56 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 37,4400 |
| 57 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,4400 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 37,4400 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,4400 |
|  |  | 2.3. Tavane |  |  |
| 60 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane / PGC - Hidrofob | m2 | 63,8000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 63,8000 |
| 62 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 63,8000 |
| 63 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor gr.2 mm Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 63,8000 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 63,8000 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund cu patrundere adinca | m2 | 63,8000 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 63,8000 |
|  |  | 2.4. Diverse |  |  |
| 67 | RpCU09C | Transportarea manuala a materialelor pe santier | t | 3,2000 |
| 68 | TsH93A | Evacuarea moluzului | t | 3,2000 |
| 69 | TrI1AA01C3 | Incarcarea moluzului | t | 3,2000 |
| 70 | TsI51B10 | Transportarea moluzului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 3,2000 |
|  |  | 2.5. Electricitatea |  |  |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, LED (cu depozitare ) | buc | 22,0000 |
| 72 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, ( cu depozitare ) | buc | 6,0000 |
| 73 | RpEE24B | Demontarea, prize (cu depozitare ) | buc | 3,0000 |
| 74 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor fara costul materialelor | buc | 6,0000 |
| 75 | RpEE03A | Montarea prizelor fara costul materialelor | buc | 3,0000 |
| 76 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600*600 mm , fara costul materialelor Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 22,0000 |