Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie capitala a gardului s.Fintina Alba r-ul Edinet. | Investitor Primaria Comunei Parcova r-ul Edinet |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | TsA01H1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,72 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Укладка бутобетона класса С5/4(Вс5/Вс75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены, приготовление бетона на цетрализованном оборудовании) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,70 |  |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,82 |  |  |
|  | 14211022004460 | Bolovani de riu | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | CA09B | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (Бутобетон в фундаментах, подпорных стенах, цоколях, бетон М 75 приготовленный на стройплощадке вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,622 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,705 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 148,60 |  |  |
|  | 1421102200446 | Bolovani de riu | m3 | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | CD02H2 | Zidarie din piatra bruta prelucrata pe santier pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat manual pe santier, asezata in mozaic (opus incertum), inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T (Каменная кладка, включая заделку швов раствором М 100-Т, из бутового камня, отделанного на стройплощадке и уложенного мозаикой, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном вручную на стройплощадке) | m3 |  |  |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 20,90 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25 |  |  |
|  | 1411122201050 | Piatra gata prelucrata pe o fata | m3 | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77,16 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,03 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,363 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,20 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TrB01B1-4 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка с сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 40 м) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,25 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,45 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,25 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier (Приготовление цементного раствора марки М 100-Z для кладки, вручную на стройплощадке) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,60 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 328,00 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,21 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CJ08A | Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu mortar de ciment var M 50-T, cu strat vizibil din mortar de praf de piatra, frecate cu peria de sirma (Профили залитые, заводского изготовления, на наружных поясах, c развернутой шириной до 30 см включительно, на цементно-известковом растворе М50-Т, с лицевым слоем из раствора с каменной крошкой, обработанным проволочной щеткой) | m |  |  |  |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 0,60 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 1,05 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели, при установке готовых панелей) | kg |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,03 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 1,05 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm (Cтальная арматура класса РС 52 уложенная в фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм ) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,033 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
|  | Primaria Comunei Parcova r-ul Edinet |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.