CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat   IP Centrul de Excelenta in Construcții

2. Organizatorul procedurii de achiziție IP Centrul de Excelenta in Construcții

3. Obiectul achizițiilor  Lucrări de confecționare si asamblare a tâmplăriei  din incinta Atelierului IP Centrul de Excelenta în Construcții,

mun. Chișinău str. Gh. Asachi 71

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Confectionare si montare timplarie (din aluminiu) |  |  |
| 1 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 6 balamale, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat si cu sticla opaca si transparenta) dimensiunea 2100mm x 1300mm - 1 buc | m2 | 2,730 |
| 2 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 6 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat si cu sticla opaca si transparenta. proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) dimensiunea 2200mm x 1400mm - 1 buc | m2 | 3,080 |
| 3 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 6 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat si cu sticla opaca si transparenta) dimensiunea 2100x1400mm - 7 buc | m2 | 20,580 |
| 4 | CK21A1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 3 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat) dimensiunea 2100 x 700 mm - 3 buc | m2 | 4,410 |
| 5 | CK21A1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 3 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat) dimensiunea 2100 x 800 mm - 1 buc | m2 | 1,680 |
| 6 | CK21A1 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (grosime metal 2 mm, cu prezentare mostre profil, 3 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat) dimensiunea 2100 x 900 mm - 1 buc | m2 | 1,890 |
|  |  | 2. Timplarie WC nivelul I |  |  |
| 7 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoare alba- cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm, din profil cu 6 camere) dimensiunea 1800mm x 1000 mm - 8 buc | m2 | 14,400 |
| 8 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori bloc sanitar din profile din PVC culoare alba - cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm) ridicat de la podea dimensiunea 1800mm x 1100mm - 8 buc | m2 | 15,840 |
|  |  | 3. Tambur intrare |  |  |
| 9 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoare alba - cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm) combinat sticla cu placaj | m2 | 11,000 |
| 10 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat si cu sticla opaca si transparent, proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) dimensiunea usa 2200 mm x 1400 mm - 1 buc, fereastra 1400 mm x 1250 mm - 1buc | m2 | 4,830 |
|  |  | 4. Tambur auditoriu de sudare |  |  |
| 11 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoare alba - cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm) combinat sticla cu placaj | m2 | 15,420 |
| 12 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (6 balamale, lacat, miner, culoarea alba cu goluri din panoul PAL sau placaj melaminat si cu sticla opaca si transparent, proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) dimensiunea usa 2200 mm x 1500 mm - 1 buc | m2 | 3,300 |
|  |  | 5. Perete PVC auditoriu |  |  |
| 13 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoare alba - cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm) combinat sticla cu placaj | m2 | 14,200 |
| 14 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (culoare alba - cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm) combinat sticla cu placaj | m2 | 7,290 |
| 15 | CK25A | Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (culoare alba- cu panou. latime profil 70/76 mm, grosimea peretelui 2.5 - 3mm, din profil cu 6 camere) dimensiunea 2100 mm x 900 mm - 1 buc | m2 | 1,890 |