|  |  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –. în coloanele 1, 2, 6, 8] |
|  | Numărul licitaţiei: |  |  | 21004625 |  |  |  |  |  |  | Data: 22.02.2019 |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |
|  | Denumirea licitaţiei: |  |  | Echipament |  |  |  |  |  |  | Lot 2, poz 27 cod 18235100-6 |  |  | Pagina: __din __ |  |
| Nr. d/o | Cod CPV |  | Denumirea bunurilor |  | Modelul articolului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
|  | LOTUL 1 – echipament pentru militarii în termen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUL 2 – echipament pentru militarii prin contract |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18235100-6 |  | Pulover tricotat din semilână |  |  | Pulover | Moldova |  | SC „Patrinichi- Stil” SRL | Puloverul este format din spate, faţă şi mâneci. Elementul faţă a produsului prezintă un reper faţă din tricot şi două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, amplasate simetric. În regiunea pieptului în partea stîngă este amplasat un buzunar din ţesetură impermiabilă dimensiunile căruia sunt de 14,5x18 cm. de tip plic. Pe piept, în partea stîngă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripţia ,,CARABINIERI’’, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru. Pe partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică un epolet cu gradul militar, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu elementele dinstinctive brodate, de culoare argintie pe fundal negru. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot şi o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, lăţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie fiind de 100 mm. Pe platcă sînt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind de 45 mm. Mînecile aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente de întărire de formă ovală alungită aplicate în regiunea cotului, lăţimea tighelului de aplicare fiind de 1 mm. Terminaţia inferioară a mînecilor este definitivată cu manşete duble, tricotate integral, în structură patent dublu, cu lăţimea de minimum 60 mm. Răscroiala gîtului puloverului este definitivată în formă rotundă, prelucrată cu bentiţă tricotată în structură patent dublu, cu lăţimea de 35 mm. Terminaţia produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lăţimea de minim 60 mm. Model aprobat de DTC. Ţesătură: Lână în amestec cu fibre sintetice. Termen de garanţie: minim 12 luni din momentul eliberării în port. 90 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul finanţelor Livrarea conform Hotărîrii GuvernuluiRM nr. 1068 din 20 octombrie 2000 |  |  | Puloverul este format din spate, faţă şi mâneci. Elementul faţă a produsului prezintă un reper faţă din tricot şi două repere platcă aplicate cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, amplasate simetric. În regiunea pieptului în partea stîngă este amplasat un buzunar din ţesetură impermiabilă dimensiunile căruia sunt de 14,5x18 cm. de tip plic. Pe piept, în partea stîngă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică inscripţia ,,CARABINIERI’’, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu litere brodate de culoare argintie pe fundal negru. Pe partea dreaptă, cu fixare pe lipici de tip velcro, se aplică un epolet cu gradul militar, într-un chenar roşu de dimensiunea 10x2,5 cm cu elementele dinstinctive brodate, de culoare argintie pe fundal negru. Elementul spate prezintă un reper spate din tricot şi o platcă aplicată cu tighel de 1 mm, din ţesătură impermeabilă, lăţimea plătcii la nivelul liniei de simetrie fiind de 100 mm. Pe platcă sînt aplicate două sisteme de tighele de garnisire orientate oblic sub formă de reţea, distanţa dintre tighele fiind de 45 mm. Mînecile aplicate cu o singură cusătură prezintă elemente de întărire de formă ovală alungită aplicate în regiunea cotului, lăţimea tighelului de aplicare fiind de 1 mm. Terminaţia inferioară a mînecilor este definitivată cu manşete duble, tricotate integral, în structură patent dublu, cu lăţimea de minimum 60 mm. Răscroiala gîtului puloverului este definitivată în formă rotundă, prelucrată cu bentiţă tricotată în structură patent dublu, cu lăţimea de 35 mm. Terminaţia produsului este definitivată cu bordură dublă tricotată integral, în structură patent dublu, cu lăţimea de minim 60 mm. Model aprobat de DTC. Ţesătură: Lână în amestec cu fibre sintetice. Termen de garanţie: minim 12 luni din momentul eliberării în port |  | Model aprobat de DTC. |
|  |  | Semnat: Nume: Patrinichi Maria În calitate de: Director Ofertantul: S.C „Patrinichi – Stil” Adresa: Zelinschi 7/1 Data:22.02.2019 |