Formularul nr. 1

| Autoritatea contractantă: Agenția Rezerve Materiale Obiect: Lucrări de reparații curente a acoperișului Depozitului nr.5, mun. Chișinău |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 1 950,40 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 372,00 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. | m2 | 499,40 |
| 4 | RpIzC10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu placi din vata minerala tip Thermowool Lingh Extra 100 mm lipite cu mastic de bitum, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade. | m2 | 1 950,40 |
| 5 | CE23A2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm. | m | 194,00 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 1 950,40 |
| 7 | RpIzC01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata la tavane de orice forma cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat. | m2 | 1 950,40 |
| 8 | RpIzC03A1 | Bariera contra vaporilor, executata pe suprafete orizontale pe totala suprafata cu mastic de bitum. | m2 | 1 950,40 |
| 9 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, în două straturi (I strat - 3 kg/m2, stratul II 4,6 kg/m2) pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. | m2 | 1 950,40 |
| 10 | CE24I | Adaptoare d. 110 mm | buc | 20,00 |
| 11 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 150 mm. | m | 150,00 |
| 12 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla cu d. 90 mm. | m | 36,00 |
| 13 | CE30B | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero). | m2 | 499,40 |
| 14 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc culoare gri, grosimea 0,45 mm. | m2 | 499,40 |
| 15 | TrI1AA02D3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa, in vagon, categoria 3. | t | 205,00 |
| 16 | TsI51B5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km. | t | 205,00 |