CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de electromontare și reparație a rețelelor electrice în cadrul Liceului Teoretic B.P.Hasdeu subordonat DETS Botanica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Retele electrice LT B.P. Hasdeu |  |  |
| 1 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 36,000 |
|  |  | 1.2. Restabilirea LEC-0.4 kV F6 si F-16 PT-402 |  |  |
| 2 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300 | m | 90,000 |
| 3 | 34-02-019-1 | Executarea traversarilor de drumuri auto, cai ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la 300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea traversarilor, m, pina la 100 (teava de pvc d110 - 70ml) | buc | 1,000 |
| 4 | TsA16C1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare | m3 | 5,000 |
| 5 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,300 |
| 6 | TsD18C | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare | m3 | 30,000 |
| 7 |  | Caramida | buc | 1 800,000 |
| 8 |  | Nisip | m3 | 5,600 |
| 9 |  | Banda de avertizare | m | 140,000 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,500 |
| 11 | RpDB18B | Imbracaminte de mortar asfaltic executata la cald, in grosime de 6 cm cu asternere manuala, k=2 Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0100 Coef=2,0000 | m2 | 45,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice LT B.P. Hasdeu |  |  |
| 12 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare | buc | 5,000 |
| 13 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,000 |
| 14 | RpEP13A | Demontarea transformatorului de curent in punct de alimentare | buc | 3,000 |
| 15 | RpED17B | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. | m | 32,000 |
| 16 | RpEA12A1 | Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata aparent. Pentru tevi de protectie din PVC | m | 10,000 |
| 17 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 6,000 |
| 18 | RpEJ03A | Demontarea consolelor sau suportilor aparatelor si tablourilor electrice | buc | 14,000 |
| 19 | RpEP23A | Demontarea intrerupatorului in punct de alimentare | buc | 72,000 |
| 20 | RpEB13B | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea 6-25 mmp | m | 118,000 |
| 21 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) | buc | 8,000 |
| 22 |  | Complect sine cupru N(PE) gab.2 pentru ПР | buc | 1,000 |
| 23 |  | Complect sine cupru pentru ПР | buc | 1,000 |
| 24 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,000 |
| 25 | RpEP14A | Montarea transformatorului de curent in PA | buc | 3,000 |
| 26 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,960 |
| 27 |  | Canal metalic perforat 150x60x3000mm | m | 15,000 |
| 28 |  | Capac pentru canal metalic 150x3000mm | m | 15,000 |
| 29 |  | Canal metalic perforat 100x60x3000mm | m | 81,000 |
| 30 | RpED01D | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 70 mmp | m | 24,000 |
| 31 |  | Cablu cu fire din aluminiu АПвБШП 4х70мм | m | 24,000 |
| 32 | 08-02-158-15 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 4,000 |
| 33 |  | Manson de cablu 4КВНТр-1-70/120 | buc | 4,000 |
| 34 | 08-03-574-4 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 70 mm2 | 100 fire | 0,160 |
| 35 |  | Papuc tubular TA 70-10-12 | buc | 16,000 |
| 36 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,960 |
| 37 |  | Cablu cu fire din cupru ВВГнгLS(нг) 5x16 mm2 | m | 96,000 |
| 38 | 08-03-574-2 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 16 mm2 | 100 fire | 0,600 |
| 39 |  | Conector Y 734M 16-25, 16-25mm | buc | 30,000 |
| 40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 94,000 |
| 41 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A | buc | 6,000 |
| 42 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250A | buc | 1,000 |
| 43 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 39,000 |
| 44 | RpEJ02C | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,0500 | buc | 260,000 |
|  |  | 2.2. Restabilirea LEC-0.4 kV F6 si F-16 PT-402 |  |  |
| 45 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,100 |
| 46 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 1,100 |
| 47 | 08-02-141-4 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg | 100 m | 2,200 |
| 48 |  | Cablu cu fire de aluminiu APvBbSp-1 4x185mm2 | m | 220,000 |
| 49 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,100 |
| 50 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,100 |
| 51 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,100 |
| 52 |  | Canal de metal cu capac dim.50x200x3000mm | m | 10,000 |
| 53 | 08-02-158-17 | Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2 | buc | 4,000 |
| 54 |  | Manson de cablu 4КВНТр-1-150/240 | buc | 4,000 |
| 55 | 08-03-574-8 | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 185 mm2 | 100 fire | 0,160 |
| 56 |  | Papuc de cablu TA 185-16-19 | buc | 16,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retele electrice LT B.P. Hasdeu |  |  |
| 57 |  | Dulap 250A 3F TT metal 380V | buc | 1,000 |
| 58 |  | Dulap de distributie, instalare aparenta ПР-3-3-У2, IP54 | buc | 1,000 |
| 59 |  | Dulap de distributie din metal, ШРн-36, IP31 | buc | 6,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25 | buc | 4,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C20 | buc | 72,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C10 | buc | 18,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C40 | buc | 6,000 |
| 64 |  | Intrerupator automat BA88-35/3P/160A, 35kA, 63-160 cu declansator electronic | buc | 1,000 |
| 65 |  | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 50A | buc | 24,000 |
| 66 |  | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 63A | buc | 12,000 |
| 67 |  | Siguranta fuzibila ППНН-33 gab00 100A | buc | 3,000 |
|  |  | 3.2. Restabilirea LEC-0.4 kV F6 si F-16 PT-402 |  |  |
|  |  | 4. Diverse |  |  |
| 68 |  | Lucrari de proiectare | set | 1,000 |
| 69 |  | Testarea si darea in exploatare | set | 1,000 |
| 70 |  | Ridicarea topografica | set | 1,000 |
| 71 |  | Admiterea in PT Premier Energy | set | 1,000 |