Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.5 Bloc alimentar  Utilajului tehnolojic     (марка ТАР)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Сборка немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Сборка немонтируемого оборудования |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 111,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Сборка немонтируемого оборудования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Camere frigorifice , debara |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari -Воздухоохладитель (inc.14,15,16) RIVACOLD Темп -5 до 5 °C V camera = pina la 105m3 SPLITSISTEM SPM140Z012, 220в,N=6.0квт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 3320517352000 |  | Termoizolatie conducte"Armaflex ACE". толщ. 19мм (фреонопровода) |  |  | m |  | 63,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |  |
|  | 27461633340010 |  | (Фреонопровод 3,8" (10мм ) в изоляции) |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 27461633340006 |  | (Фреонопровод 1/4" (6мм ) в изоляции) |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari -Воздухоохладитель (gunoi inc.30) V camera = 5m3 SPLITSISTEM , 220в,N=2.0квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 5,250 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 0,525 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 2,100 |  |  |
|  | 3320517352000 |  | Termoizolatie conducte"Armaflex ACE". толщ. 19мм (фреонопровода) |  |  | m |  | 21,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 15,750 |  |  |
|  | 27461633340010 |  | (Фреонопровод 3,8" (10мм ) в изоляции) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 27461633340006 |  | (Фреонопровод 1/4" (6мм ) в изоляции) |  |  | m |  | 10,500 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 0,945 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camere frigorifice , debara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Incapere personal demisol |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, ( Spalatorie) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,710 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 4,380 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 0,710 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Frigider 220В, N=0.51кВт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 0,740 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,490 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 3,840 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,070 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere personal demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. SECTIE CARNE. SECTIE PESTE (7.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,130 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 13,140 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,130 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, ( Spalatorie de inox 600X600X850 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,130 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 13,140 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,130 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Dulap congelator 600 l t -10 - 20C Dimensiune 775x735x1870 mm 220B. 1f. N=0.351 kB) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 0,740 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,490 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 3,840 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,070 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Dulap frigorific., 1000 л . N=0.51 kBт) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 9,960 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 15,360 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SE03A |  | Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg (Masina de tocat carne Cump. 220в, 1f, N=1.1квт Productivitate: 300 kg/h; Placa furnizata: 4,5 ш mm Dim. 500x440x445mm. N=1,1 kBт) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 7,080 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874115820663 |  | Surub uzual cu cap hexagonal M 10 x 100 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg ( Ferastrau pentru carne si oase Cump. N=1. 1квт Parametri: 530x420x910 mm Conexiune: 0,75 kW - 1,2 CP) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 39,960 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 2,040 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (butuc pentru transat carne blat din polietilena 500 x 500 x 900 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | SE04A |  | Malxor de mestecat aluatul / Mixer de carne(1 лопасной ) 25 кг/37л RC 40 , 220В, N=0.51квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 8,760 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SE05A |  | Masina de sprituit cirnat, asezata pe pardosela, cu dimensiuni de 1225 x 920 x 610 mm si greutatea de 325 kg ( Masina de umplut carnati automata de 15 litri 220B, 1f .N=0.40квт Dimensiunile H750 x W420 x D330 mm;) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,090 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-593-9 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala (Облучатель бактерицидный настенный 820х300х180, Q=70м3/час,0,2кВт, 220В ч/р "Дезар -3") |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,706 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11-04-002-02 |  | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,03 (sterilizator pentru cutite cu lumina UV 10 cutite 410 x160 x 610 mml) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 1,480 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,980 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 7,680 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE CARNE. SECTIE PESTE (7.8) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. SECTIE LEGUME (поз.6),Sectie RECE (poz. 5) OUA poz 10(plus etaj 2)! |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, (Spalatorie de inox 600X600X850 ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 6,840 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 17,520 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,840 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, (Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 3,420 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 8,760 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 1,420 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 9,960 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 15,360 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de taiet legume 900 kg/ora CL 60 380В, 3f ,N=1.50квт , 600х750х1225мм ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de taiet legume 300кг/5л. GAM 58 230В, N=1.1квт, 530х490х610 ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SE02A |  | Masina de curatat cartofi, montata pe pardoseala, avind capacitatea de 100 kg pe ora, actionata manual, cu greutatea de 225 kg (Masina de curatit cartof (svecl, morcov) PPN 18M) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 6,150 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,060 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SE36A |  | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, ( Masina de spalat fructe legume) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,740 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,940 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,630 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,100 |  |  |
|  | 2710403615923 |  | Tabla neagra groasa 10 mm OL - 37 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 30,000 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,075 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 2722103306364 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 1 1/4" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274119342 |  | Cot cu racord olandez UA 2, dn 1 1/4", zincat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115821203 |  | Surub hexagonal M 12 x 200 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115840479 |  | Piulita M12 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115840443 |  | Piulite hexaf.gros A M 10 gr. 5 S 922 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, (Lampa bactericida pe perete Дезар-3) |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,850 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,612 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Masa frigorifica cu doua usi inferioare ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 1,480 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 4,980 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 7,680 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,100 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,140 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Masa frigorifica cu 3 usi. ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 0,740 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,490 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 3,840 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,070 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de taiat cascaval до 30кг/ч FGM113E) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Slicer cu posibilitatea modificarii grosimii felierii de la 0,2 la 15 mm,) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 39,960 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,200 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,580 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,260 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 2,040 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de sters si taiat 380B,3f N=0.75квт ,pentru produse crude si fierte, 350 kg/h,571x305x610 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica ( Aragaz electric 6 arzatoare cu deschis. 380B,3f. N=21.0квт baza 6x2,5 kW patrat (300x300mm) 1150x870x850 mm;) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Tigaie basculanta electrica cu un volumde 80 l. 380B,3f N=12.0 квт 800 x900x850 Seria 900) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) -Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 2800 м3/час, 220в, N=0,3квт, V =1400м3/час, 1900x1400, с вентилятором поз 38,39,40,42,43,44,48, 1 zont ,1400 m3/ora si mai sus оцинк. с жироулов. и вентилятором.5buc |  |  | m2 |  | 13,300 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 36,708 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,995 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 2,660 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 8,645 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 106,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,325 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 106,400 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 106,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,995 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: Lava grill electric cu dulap 380В,3f ,N=17.0квт 800х900х920 мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x700mm si greutate de 160 kg, ( Masa cu spalatorie din inox ф15ф 50 1200 x900x900 ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 5,130 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 13,140 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,130 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Suprafa de prajire din otel emailat, neteda . 380B,3f. N=9.0квт Suprafata de gatit: 900х400 mm; Capacitate:3 zone de incalzire; Suprafata: otel emailat;900x475x230 mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Plita electrica 4 aragaze , 380В,3f, N=15.0квт, 4GN1/1 : 800x730x850) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Friteuza electrica cu bufet la 2х16 litri 400В,3f,N=5.0квт, 730x530x910 mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Pasta cooker electric 2X40 l Dimensiuni aparat: L800 x D900 x H850 mm 400В,3f,N=24.0квт) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (cooker electrica cu suport cu un volum de10,5 Pentru oua . 380B. N=12квт Apa rece ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Cazan pentru gatit electric, cu un volum de 250 l. ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) -Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 750 м3/час, 900x900, над поз 45, |  |  | m2 |  | 0,810 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,236 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,162 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,527 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 6,480 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 6,480 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 6,480 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,121 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 150 l. ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) -Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 750 м3/час, 900x900, над поз 45, 4шт |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,942 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,106 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 25,920 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 25,920 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 25,920 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,486 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica (Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 70 l. ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 4,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire: plita electrica ( 800x700x900. N=14kw.Aparat multifunctional pentru prepararea. alimentelor volum 150 l., 100-500 portii, 1540x910x1100mm; . N=47.0квт .380B.3f |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 2,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SE08E |  | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu abur, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg (Vitrina termica 3 GN1/1, +30...+95°C, 1080x775x600mm; N=3.2квт .220B.3f) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,840 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 16,560 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 1,600 |  |  |
|  | 2722103306340 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274117928 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274117954 |  | Cot fonta mal A1 Dn 1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274121711 |  | Racord olan. et. plana U1 3/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274121735 |  | Racord olan. et. plana U1 Dn 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274121709 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | SE45A |  | Aparat pentru distilarea apei, cu debit de 1...2 l pe ora, incalzit electric, cu greutatea de 30 kg,, montat pe console fixate in perete (Смягчитель воды, 12 л d=185; h=500 DEP 12) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,380 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,210 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | SE13A |  | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, ( 750x773x1010h. N=14,0kw.- Cuptor gastronomic (pentru prajire) cu abur, cu 3 cectii. 380B.3f. N=14,4квт Dim: 790x760x1795 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 33,280 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 17,520 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,840 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,920 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 1,200 |  |  |
|  | 2875274117964 |  | Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2811236311716 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m) |  |  | kg |  | 50,000 |  |  |
|  | 2811236311736 |  | Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit |  |  | kg |  | 8,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) Hota de ventilatie de evacuare ZJ . N=0,3 квт ,220В, 550 м3/час, над поз 51,52, оцинк, с жироуловителем , вытяжной ,4шт |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,936 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,540 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,340 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 28,800 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 28,800 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 28,800 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, ( Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 13,680 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 35,040 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 5,680 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE LEGUME (поз.6),Sectie RECE (poz. 5) OUA poz 10(plus etaj 2)! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Spalatorie (poz. 13.14) (utilaj cu pozitie si pe et 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, ( Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm ) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 10,260 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 26,280 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 4,260 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Frigider incorporate in masa de gunoi , 220В, N=0.50КВТ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 9,960 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 15,360 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SE18A |  | Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, (Masina de spalat vase tip cupol DIHR 400B . N=6.9 квт Dimensiuni: L700 x D750 x H850 mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SE52A |  | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4" (Pompa de ventilatie a evacuarii locale MBO 500. N=0,6квт/220В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 0,202 |  |  |
|  | 2710403603774 |  | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2913134202474 |  | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2875274123135 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SE52A |  | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4" (Вентотсос от посудомойки ф135 , V= 350m3/час Mai sus poz 64) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 2522103305308 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 1/2" |  |  | m |  | 0,202 |  |  |
|  | 2710403603774 |  | Tabla din otel de 2 x 1000 x 2000 mm |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2913134202474 |  | Robinet cu cep drept, cu mufa, cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  | 2875274123135 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1/2", zn |  |  | buc |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SE18F |  | Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 2 compartimente si 2 baterii de 2500...3000 x 700 x 850 mm greutate de 200 kg, (Masina de spalat vase de tip conveyor, cu uscator (din stвnga spre dreapta). N=48,9квт/400В/3f ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,840 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 6,420 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE18A |  | Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, (Masina de spalat pahare de tip frontal. Dimensiuni: 670x436x535 mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 2,700 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SE18A |  | Spalator pentru vesela, inoxidabil, asezat pe pardoseala, cu 1 compartiment de 1000 x 700 x 850 mm greutate de 70 kg, (Masina de spalat vase cu o capacitate de 30 de casete/ ora. N=9,5квт/400В/3f ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274501129 |  | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) Зонт пристенный вытяжной оцинк. с жироуловителем 350 м3/час, ZJ, над поз 70,71, 220В/т=0,3квт. 5 buc |  |  | m2 |  | 4,500 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,420 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,925 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 1,125 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,675 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, (Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 6,840 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 17,520 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 2,840 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie (poz. 13.14) (utilaj cu pozitie si pe et 2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. SECTIE PINE |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Feliator automat de pвine de uz general . N=0,75вт/380В/ 3f Dimensiuni felie: latime 420 mm, inaltime 60-160 mm, grosime 18 mm.-20mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 79,920 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,160 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,520 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 4,080 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SE21A |  | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, ( Spalatorie inventor cu dus flexibil ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 1,710 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om. |  | 4,380 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 0,710 |  |  |
|  | 2875274203947 |  | Rozeta metalica, aplicabila pt. tevi 1 1/2" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875114202826 |  | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274123290 |  | Niplu din fonta maleabila, N8 Dn 1 1/4" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de miine (WC) ) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,300 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 36,720 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE PINE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. Linie de deservire Classic |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SE29C |  | Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg,, asezata pe pardoseala (Vitrina support pentru tacвmuri si tave.Dimensiuni:600x700x1300mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,520 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | SE08E |  | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu abur, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg (Marmit pentru felul intai de mancare cu doua arzatoare de forma dreptunghiulara 294x415mm 380В, 3f N=6.0КВТ) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 29,200 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 82,800 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,500 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 2722103306340 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875274117928 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2875274117954 |  | Cot fonta mal A1 Dn 1 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2875274121711 |  | Racord olan. et. plana U1 3/4" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2875274121735 |  | Racord olan. et. plana U1 Dn 1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2875274121709 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | SE08E |  | Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu abur, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg (Marmit pentru felul doi de mвncare cu оncalzire pe abur. Dimensiuni (L/W/H), mm.1115x700x1290x 220В, N=2.0КВТ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 23,360 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 66,240 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 2522103305322 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 2522103305334 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, filet Dn 1" |  |  | m |  | 6,400 |  |  |
|  | 2722103306340 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal, Dn 3/4" |  |  | m |  | 4,800 |  |  |
|  | 2875274117928 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 3/4", Zn |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274117954 |  | Cot fonta mal A1 Dn 1 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2875274121711 |  | Racord olan. et. plana U1 3/4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274121735 |  | Racord olan. et. plana U1 Dn 1 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2875274121709 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=3/4", zincat |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,440 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Vitrina frigorifica pentru salate 1100x1025x1210 , temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.7КВТ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 5,920 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 19,920 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 30,720 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,560 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 3,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Vitrina frigorifica pentru patiserie Dimensiuni:1200x700x1800mm.control al temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.25КВТ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 2,960 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 9,960 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 15,360 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 4,200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильник ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 0,740 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 2,490 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 3,840 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,070 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Linie de deservire Classic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. SECTIE FAIANOASE (8,9 et.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Cerne de faina 150kg/ora MP 1 N=0,5квт/380 610x460x900, V=20 kg Tip inchis bunker) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Mixer planetar 780x680x1260 mm N=2,0квт/380В) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Тестоделитель 520x410x1280 mm GASTROMIX. N=0.8квт/220В ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de modelat aluat rotund. MEC DRM 300 N=0.5квт/380В ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de cusut aluat pentru formarea de baghete. LINE MBA/3C 1050x981x1484 N=0.6квт/380В ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | SE07A |  | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (Masina de intins aluat, diametrul pizza de la 260 pana la 450 mm. Instalare: de masa 590x510x760 N=0.37квт/220В ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 19,980 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2874115827702 |  | Surub uzual pentru fundatii tip F M 16 x 200 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 10,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320186201541 |  | Ulei pt.transformator si intrerupator electric TR 2004 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | SE23A |  | Dulap cald cu rezistente electrice, cu dimensiuni de 1900 x 750 x 1690 mm si greutatea de 480 kg, asezat pe pardoseala (Шкаф растоечный 12 поддонов 600х400 мм860х878х727 мм XL 404 N=2,4квт/220В ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,740 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om |  | 6,900 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 2,110 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VB30C |  | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Монтаж ) Зонт вытяжной оцинк. вентиляционный пристенный 550 м3/час, над поз 100 |  |  | m2 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,484 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,585 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,135 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | SE13A |  | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm (Cuptor cu convectie 16 paleti 600х400mm, XBC 1004 869x970x1857mm; пароувлаждение . 380B.3f. N=31квт ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 16,640 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,760 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,920 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,460 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274117964 |  | Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2811236311716 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m) |  |  | kg |  | 25,000 |  |  |
|  | 2811236311736 |  | Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | SE13A |  | Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm (Cuptor rotativ cu 10 nivele EMP.EDKF-10 380В,3f N=26,50квт Dimensiune: 990x960x2240 mm ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 16,640 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,760 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,920 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,460 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
|  | 2522103305281 |  | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal, Dn 3/8" |  |  | m |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274117964 |  | Cot fonta maliabila A1 D 1/2", negru |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2811236311716 |  | Burlan din tabla neagra pentru sobe si masini de gatit, 100 x 250 mm (L=3,50 m) |  |  | kg |  | 25,000 |  |  |
|  | 2811236311736 |  | Coturi din tabla neagra pt. sobe si masini de gatit |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | SE51A |  | Rezervor tampon pentru instalatia de hidrofor, din tabla de otel, de forma paralelipidica, montat pe postament, avind capacitatea de 1000 l (Rezervor mobil d-400mm, h-600mm, otel inox idabil Arta) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,100 |  |  |
|  | 2875274121682 |  | Racord olandez etansare plana U 1 Dn=1/2", zincat |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 2513206621650 |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  | kg |  | 0,765 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,153 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE FAIANOASE (8,9 et.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.9. F/P FARA / POZITIE PE PLAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( camera congelare cu panouri termoizolatoare la interior, capacitate оntre 1400-2000 l = aprox. 10 mp) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 2,220 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 7,470 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 11,520 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 3,150 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,210 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 1,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | SE26A |  | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( dulapuri frigorifice bauturi, usi sticla, 80x80x200cm) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7137010011530 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om. |  | 5,920 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om. |  | 19,920 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  | h-om. |  | 30,720 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om. |  | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om. |  | 0,560 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h/ut |  | 3,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total F/P FARA / POZITIE PE PLAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Camere frigorifice , debara |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Pret furnizor |  | Raft 4 polite de inox HICOLD HCK-12/6 Dimensiuni: 1200 x600x1900 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 010203011214 |  | Raft 4 polite de inox HICOLD HCK-12/6 Dimensiuni: 1200 x600x1900 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret furnizor |  | Raft 4 polite de inox Luxstahl -CP Dimensiuni: 1800X1300x800/4 |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 010203011215 |  | Raft 4 polite de inox Luxstahl -CP Dimensiuni: 1800X1300x800/4 |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret furnizor |  | Поддон деревянный 770 x770x250 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 010203011216 |  | Поддон деревянный 770 x770x250 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret furnizor |  | Raft 4 polite de inox L 900 Dimensiuni: 900 x600x1900 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 010203011217 |  | Raft 4 polite de inox L 900 Dimensiuni: 900 x600x1900 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Pret furnizor |  | Cаntare de podea pвna la 500 кг |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203011218 |  | Cаntare de podea pвna la 500 кг |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Pret furnizor |  | Воздухоохладитель (inc.14,15,16) RIVACOLD Темп -5 до 5 °C V camera = pina la 105m3 SPLITSISTEM SPM140Z012, 220в,N=6.0квт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 010203011219 |  | Воздухоохладитель (inc.14,15,16) RIVACOLD Темп -5 до 5 °C V camera = pina la 105m3 SPLITSISTEM SPM140Z012, 220в,N=6.0квт |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret furnizor |  | Воздухоохладитель (gunoi inc.30) V camera = 5m3 SPLITSISTEM , 220в,N=2.0квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203011220 |  | Воздухоохладитель (gunoi inc.30) V camera = 5m3 SPLITSISTEM , 220в,N=2.0квт 3 SPLITSISTEM SPM140Z012, 220в,N=6.0квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret furnizor |  | Dulap pentru personal |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 010203011221 |  | Dulap pentru personal |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camere frigorifice , debara |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Incapere personal demisol |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Pret furnizor |  | Spalatorie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203011222 |  | Spalatorie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Pret furnizor |  | Frigider 220В, N=0.51кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030025 |  | Frigider 220В, N=0.51кВт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Pret furnizor |  | Masa cu brat si dulapuri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203002624 |  | Masa cu brat si dulapuri |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030026 s |  | Scaune |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Pret furnizor |  | Masa pentru 4 locuri cu scaune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203002625 |  | Masa pentru 4 locuri cu scaune |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030026 s |  | Scaune |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Pret furnizor |  | Sofa pentru odihna |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203002626 |  | Sofa pentru odihna |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere personal demisol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. SECTIE CARNE. SECTIE PESTE (7.8) |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Pret furnizor |  | Lavuar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030027 |  | Lavuar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030030 |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 600X600X850 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030031 |  | Spalatorie de inox 600X600X850 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor |  | Dulap congelator 600 l t -10 - 20C Dimensiune 775x735x1870 mm 220B. 1f. N=0.351 kB |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030032 |  | Dulap congelator 600 l t -10 - 20C Dimensiune 775x735x1870 mm 220B. 1f. N=0.351 kB |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Pret furnizor |  | Dulap frigorific., 1000 л . N=0.51 kBт |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030033 |  | Dulap frigorific., 1000 л . N=0.51 kBт |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret furnizor |  | Masina de tocat carne Cump. 220в, 1f, N=1.1квт Productivitate: 300 kg/h; Placa furnizata: 4,5 ш mm Dim. 500x440x445mm. N=1,1 kBт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030034 |  | Masina de tocat carne Cump. 220в, 1f, N=1.1квт Productivitate: 300 kg/h; Placa furnizata: 4,5 ш mm Dim. 500x440x445mm. N=1,1 kBт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Pret furnizor |  | Ferastrau pentru carne si oase Cump. N=1. 1квт Parametri: 530x420x910 mm Conexiune: 0,75 kW - 1,2 CP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030035 |  | Ferastrau pentru carne si oase Cump. N=1. 1квт Parametri: 530x420x910 mm Conexiune: 0,75 kW - 1,2 CP |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Pret furnizor |  | butuc pentru transat carne blat din polietilena 500 x 500 x 900 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030036 |  | butuc pentru transat carne blat din polietilena 500 x 500 x 900 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret furnizor |  | Curatator de peste Cump. 220B, N=0.1квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030037 |  | Curatator de peste Cump. 220B, N=0.1квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Pret furnizor |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 0102030038 |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Pret furnizor |  | Mixer de carne(1 лопасной ) 25 кг/37л RC 40 , 220В, N=0.51квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030039 |  | Mixer de carne(1 лопасной ) 25 кг/37л RC 40 , 220В, N=0.51квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret furnizor |  | Masina de umplut carnati automata de 15 litri 220B, 1f .N=0.40квт Dimensiunile H750 x W420 x D330 mm; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030040 |  | Masina de umplut carnati automata de 15 litri 220B, 1f .N=0.40квт Dimensiunile H750 x W420 x D330 mm; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret furnizor |  | Lampa bactericida pe perete Дезар-3 820х300х180, Q=70м3/час |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030041 |  | Lampa bactericida pe perete Дезар-3 820х300х180, Q=70м3/час |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pret furnizor |  | pubela inox cu capac si roti 50l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030042 |  | pubela inox cu capac si roti 50l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pret furnizor |  | sterilizator pentru cutite cu lumina UV 10 cutite 410 x160 x 610 mml |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030043 |  | sterilizator pentru cutite cu lumina UV 10 cutite 410 x160 x 610 mml |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret furnizor |  | Masa de inox Dim. 800x700x850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030044 |  | Masa de inox Dim. 800x700x850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret furnizor |  | Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030045 |  | Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE CARNE. SECTIE PESTE (7.8) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. SECTIE LEGUME (поз.6),Sectie RECE (poz. 5) OUA poz 10(plus etaj 2)! |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pret furnizor |  | Dulap frigorific., 1000 л . N=0.51 kBт |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 0102030033 |  | Dulap frigorific., 1000 л . N=0.51 kBт |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pret furnizor |  | Dulap frigorific., Verdeata Temp+ -5 +5 . N=0.20 kBт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030047 |  | Dulap frigorific., Verdeata Temp+ -5 +5 . N=0.20 kBтт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 600X600X850 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030031 |  | Spalatorie de inox 600X600X850 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030030 |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Pret furnizor |  | Raft 4 polite de inox HICOLD HCK-12/6 Dimensiuni: 1200 x600x1900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203011214 |  | Raft 4 polite de inox HICOLD HCK-12/6 Dimensiuni: 1200 x600x1900 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret furnizor |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 0102030038 |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret furnizor |  | Polita sub masa (dulap) N+полка |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030052 |  | Polita sub masa (dulap) N+полка |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret furnizor |  | Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030045 |  | Frigider incorporate in masa 130л, 220В, 1f N=0.40КВТ вент-мый , t=0/+8 C 600x615x830 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pret furnizor |  | Masina de taiet legume 900 kg/ora CL 60 380В, 3f ,N=1.50квт , 600х750х1225мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030054 |  | Masina de taiet legume 900 kg/ora CL 60 380В, 3f ,N=1.50квт , 600х750х1225мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret furnizor |  | Masina de taiet legume 300кг/5л. GAM 58 230В, N=1.1квт, 530х490х610 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030055 |  | Masina de taiet legume 300кг/5л. GAM 58 230В, N=1.1квт, 530х490х610 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret furnizor |  | Masina de curatit cartof (svecl, morcov) PPN 18M , N=1,1квт/220В, 200 КГ/ч dim: 600х400х780мм Durata ciclului de spalare: 3,5/4,5 Dimensiune cos: ф 280х270(h) мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030056 |  | Masina de curatit cartof (svecl, morcov) PPN 18M , N=1,1квт/220В, 200 КГ/ч dim: 600х400х780мм Durata ciclului de spalare: 3,5/4,5 Dimensiune cos: ф 280х270(h) мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pret furnizor |  | Masina de spalat fructe legume Kovinastroj (Kogast), N=1,2квт/230В Ф 15 трап. SPZ-50-TOP , 600x600x850 ; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030057 |  | Masina de spalat fructe legume Kovinastroj (Kogast), N=1,2квт/230В Ф 15 (трап). SPZ-50-TOP , 600x600x850 ; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret furnizor |  | Aparat de vacuum hermetic , 230в,N=1.2квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030058 |  | Aparat de vacuum hermetic , 230в,N=1.2квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pret furnizor |  | Lampa bactericida pe perete Дезар-3 820х300х180, Q=70м3/час |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030041 |  | Lampa bactericida pe perete Дезар-3 820х300х180, Q=70м3/час |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret furnizor |  | Lavuar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030060 |  | Lavuar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pret furnizor |  | Masa frigorifica cu doua usi inferioare. 230B,N=0.23квт Dimensiuni: 900x700x880 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030061 |  | Masa frigorifica cu doua usi inferioare. 230B,N=0.23квт Dimensiuni: 900x700x880 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret furnizor |  | Masa frigorifica cu 3 usi. Cap: 400 l; 230B,N=0.23квт, 1365x700x880 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030062 |  | Masa frigorifica cu 3 usi. Cap: 400 l; 230B,N=0.23квт, 1365x700x880 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Pret furnizor |  | Masina de taiat cascaval до 30кг/ч FGM113E , N=0,38квт/230в ,280x250x310 ; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030063 |  | Masina de taiat cascaval до 30кг/ч FGM113E , N=0,38квт/230в ,280x250x310 ; |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pret furnizor |  | Slicer cu posibilitatea modificarii grosimii felierii de la 0,2 la 15 mm, 230в,N=1.23квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030064 |  | Slicer cu posibilitatea modificarii grosimii felierii de la 0,2 la 15 mm, 230в,N=1.23квт ; |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret furnizor |  | Masina de sters si taiat 380B,3f N=0.75квт ,pentru produse crude si fierte, 350 kg/h,571x305x610 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030065 |  | Masina de sters si taiat 380B,3f N=0.75квт ,pentru produse crude si fierte, 350 kg/h,571x305x610 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pret furnizor |  | Cintare electronice |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 0102030066 |  | Cintare electronice N=0.02/220 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pret furnizor |  | Aragaz electric 6 arzatoare cu deschis .380B,3f. N=21.0квт baza 6x2,5 kW patrat (300x300mm) 1150x870x850 mm; |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030067 |  | Aragaz electric 6 arzatoare cu deschis .380B,3f. N=21.0квт baza 6x2,5 kW patrat (300x300mm) 1150x870x850 mm; |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret furnizor |  | Masa de inox din seria 900 cu sertare 600x900x900 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 0102030068 |  | Masa de inox din seria 900 cu sertare 600x900x900 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret furnizor |  | Tigaie basculanta electrica cu un volumde 80 l. 380B,3f N=12.0 квт 800 x900x850 Seria 900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030069 |  | Tigaie basculanta electrica cu un volumde 80 l. 380B,3f N=12.0 квт 800 x900x850 Seria 900 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret furnizor |  | Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 2800 м3/час, 220в, N=0,3квт, V =1400м3/час, 1900x1400, с вентилятором поз 38,39,40,42,43,44,48, 1 zont ,1400 m3/ora si mai sus оцинк. с жироулов. и вентилятором |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 0102030070 |  | Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 2800 м3/час, 220в, N=0,3квт, V =1400м3/час, 1900x1400, с вентилятором поз 38,39,40,42,43,44,48, 1 zont ,1400 m3/ora si mai sus оцинк. с жироулов. и вентилятором |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Pret furnizor |  | Lava grill electric cu dulap 380В,3f ,N=17.0квт 800х900х920 мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030071 |  | Lava grill electric cu dulap 380В,3f ,N=17.0квт 800х900х920 мм |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Pret furnizor |  | Masa cu spalatorie din inox ф15ф 50 1200 x900x900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030072 |  | Masa cu spalatorie din inox ф15ф 50 1200 x900x900 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Pret furnizor |  | Suprafa de prajire din otel emailat, neteda . 380B,3f. N=9.0квт Suprafata de gatit: 900х400 mm; Capacitate:3 zone de incalzire; Suprafata: otel emailat;900x475x230 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030073 |  | Suprafa de prajire din otel emailat, neteda . 380B,3f. N=9.0квт Suprafata de gatit: 900х400 mm; Capacitate:3 zone de incalzire; Suprafata: otel emailat;900x475x230 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Pret furnizor |  | Suport masa pentru pozitie 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030074 |  | Suport masa pentru pozitie 40 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Pret furnizor |  | Plita electrica 4 aragaze , 380В,3f, N=15.0квт, 4GN1/1 : 800x730x850 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030075 |  | Plita electrica 4 aragaze , 380В,3f, N=15.0квт, 4GN1/1 : 800x730x850 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Pret furnizor |  | Friteuza electrica cu bufet la 2х16 litri 400В,3f,N=5.0квт, 730x530x910 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030076 |  | Friteuza electrica cu bufet la 2х16 litri 400В,3f,N=5.0квт, 730x530x910 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | Pret furnizor |  | Pasta cooker electric 2X40 l Dimensiuni aparat: L800 x D900 x H850 mm 400В,3f,N=24.0квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030077 |  | Pasta cooker electric 2X40 l Dimensiuni aparat: L800 x D900 x H850 mm 400В,3f,N=24.0квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Pret furnizor |  | Prigatirea sousuri 380B,3f N=5квт.Dozator de sousuri2x3,31л, 276х224х456мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030078 |  | Prigatirea sousuri 380B,3f N=5квт.Dozator de sousuri2x3,31л, 276х224х456мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Pret furnizor |  | cooker electrica cu suport cu un volum de10,5 Pentru oua . 380B. N=12квт Apa rece |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030079 |  | cooker electrica cu suport cu un volum de10,5 Pentru oua . 380B. N=12квт Apa rece |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Pret furnizor |  | Cazan pentru gatit electric, cu un volum de 250 l. Dimensiuni: 1200x900x850 mm Basculare manuala; Seria 900 380B.3f. N=30квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030080 |  | Cazan pentru gatit electric, cu un volum de 250 l. Dimensiuni: 1200x900x850 mm Basculare manuala; Seria 900 380B.3f. N=30квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Pret furnizor |  | Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 750 м3/час, 900x900, над поз 45, |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030081 |  | Зонт приточно вытяжной оцинк. с жироуловителем 750 м3/час, 900x900, над поз 45, |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Pret furnizor |  | Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 150 l. Dimensiuni: 1266x861x1170 mm . N=19.7квт .380B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030082 |  | Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 150 l. Dimensiuni: 1266x861x1170 mm . N=19.7квт .380B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | Pret furnizor |  | Зонт вытяжной оцинк. с жироуловителем 600 м3/час, 900x900, над поз 46,47.k-0.65 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030083 |  | Зонт вытяжной оцинк. с жироуловителем 600 м3/час, 900x900, над поз 46,47.k-0.65 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Pret furnizor |  | Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 70 l. Dimensiuni: 800x730x850 mm . N=12.0квт .380B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030084 |  | Cazan pentru gatit electric, cu o capacitate de 70 l. Dimensiuni: 800x730x850 mm . N=12.0квт .380B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Pret furnizor |  | Aparat multifunctional pentru prepararea. alimentelor volum 150 l., 100-500 portii, 1540x910x1100mm; . N=47.0квт .380B.3f |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 0102030085 |  | Aparat multifunctional pentru prepararea. alimentelor volum 150 l., 100-500 portii, 1540x910x1100mm; . N=47.0квт .380B.3f |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Pret furnizor |  | Vitrina termica 3 GN1/1, +30...+95°C, 1080x775x600mm; N=3.2квт .220B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030086 |  | Vitrina termica 3 GN1/1, +30...+95°C, 1080x775x600mm; N=3.2квт .220B.3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Pret furnizor |  | Masa de inox Dim. 1200x600x850 N+полка l=1200 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 0102030087 |  | Masa de inox Dim. 1200x600x850 N+полка l=1200 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Pret furnizor |  | Cintare electronice N=0.02/220 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 0102030066 |  | Cintare electronice N=0.02/220 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Pret furnizor |  | Cuptor cu abur, cu 10 nivele. 400B.3f. N=15.0квт Dim: 540x860x1160 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030089 |  | Cuptor cu abur, cu 10 nivele. 400B.3f. N=15.0квт Dim: 540x860x1160 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Pret furnizor |  | Подставка нерж с полкой под пароконвектомат, 750x792x820 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030090 |  | Подставка нерж с полкой под пароконвектомат, 750x792x820 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Pret furnizor |  | Смягчитель воды ,12л, d=185; h=500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030091 |  | Смягчитель воды ,12л, d=185; h=500 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Pret furnizor |  | Cuptor gastronomic (pentru prajire) cu abur, cu 3 cectii. 380B.3f. N=14,4квт Dim: 790x760x1795 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030092 |  | Cuptor gastronomic (pentru prajire) cu abur, cu 3 cectii. 380B.3f. N=14,4квт Dim: 790x760x1795 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Pret furnizor |  | Polita sub cuptor под шкаф пекарский , 1300x1100x500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030093 |  | Polita sub cuptor под шкаф пекарский , 1300x1100x500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Pret furnizor |  | Hota de ventilatie de evacuare ZJ . N=0,3 квт ,220В, 550 м3/час, над поз 51,52, оцинк, с жироуловителем , вытяжной |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030094 |  | Hota de ventilatie de evacuare ZJ . N=0,3 квт ,220В, 550 м3/час, над поз 51,52, оцинк, с жироуловителем , вытяжной |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Pret furnizor |  | Fierbator electric cu un volum de 100 litru Dimensiune produs 385x685x391 mm .380В, N=13.2квт 220В, N=0.51квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030095 |  | Fierbator electric cu un volum de 100 litru Dimensiune produs 385x685x391 mm .380В, N=13.2квт 220В, N=0.51квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Pret furnizor |  | Carucior transposrtator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030096 |  | Carucior transposrtator |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Pret furnizor |  | Masa de inox cu dulap |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030097 |  | Masa de inox cu dulap |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Pret furnizor |  | OVOSCOP (pentru verificarea partie de oua) 220B . N=0.3 квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 0102030098 |  | OVOSCOP (pentru verificarea partie de oua) 220B . N=0.3 квт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Pret furnizor |  | Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030099 |  | Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE LEGUME (поз.6),Sectie RECE (poz. 5) OUA poz 10(plus etaj 2)! |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Spalatorie (poz. 13.14) (utilaj cu pozitie si pe et 2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Pret furnizor |  | Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030099 |  | Spalatorie cu 1 sectie din Inox Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | Pret furnizor |  | Masa cu gaura pentru gunoi Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300101 |  | Masa cu gaura pentru gunoi Dimensiuni produs: 600x600x850 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Pret furnizor |  | Frigider incorporate in masa de gunoi , 220В, N=0.50КВТ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300102 |  | Frigider incorporate in masa de gunoi , 220В, N=0.50КВТ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Pret furnizor |  | Masa pentru masina de spalat vase cu lavoar si bordur la perete.DIHR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 01020300103 |  | Masa pentru masina de spalat vase cu lavoar si bordur la perete.DIHR |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | Pret furnizor |  | Masina de spalat vase tip cupol DIHR 400B . N=6.9 квт Dimensiuni: L700 x D750 x H850 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 01020300104 |  | Masina de spalat vase tip cupol DIHR 400B . N=6.9 квт Dimensiuni: L700 x D750 x H850 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | Pret furnizor |  | Masa din inox cu bordur la perete si raft, cu iesirea din partea stanga. Parametri (l/l/a): 600x750x890 mm. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300105 |  | Masa din inox cu bordur la perete si raft, cu iesirea din partea stanga. Parametri (l/l/a): 600x750x890 mm. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Pret furnizor |  | Pompa de ventilatie a evacuarii locale MBO 500. N=0,6квт/220В Dim:520 х800х655 ф патрубк-150мм V=350м3/час (над поз. 62) N=0,6квт/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300106 |  | Pompa de ventilatie a evacuarii locale MBO 500. N=0,6квт/220В Dim:520 х800х655 ф патрубк-150мм V=350м3/час (над поз. 62) N=0,6квт/220B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Pret furnizor |  | Вентотсос от посудомойки ф135 , V= 350m3/час Mai sus poz 64 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300107 |  | Вентотсос от посудомойки ф135 , V= 350m3/час Mai sus poz 64 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Pret furnizor |  | Masina de spalat vase de tip conveyor, cu uscator (din stвnga spre dreapta). N=48,9квт/400В/3f Dimensiuni: 2561x837x2000 mm; Productivitate: 2200/3300 farfurii/ora Temperatura apei de spalare 55-60°C; Temperatura apei de clatire 80-85°C; |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300108 |  | Masina de spalat vase de tip conveyor, cu uscator (din stвnga spre dreapta). N=48,9квт/400В/3f Dimensiuni: 2561x837x2000 mm; Productivitate: 2200/3300 farfurii/ora Temperatura apei de spalare 55-60°C; Temperatura apei de clatire 80-85°C; |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Pret furnizor |  | Masina de spalat pahare de tip frontal. Dimensiuni: 670x436x535 mm Spala pвna la 30 de cosuri pe ora; Dimensiunea cosului: 38,5x38,5 cm; N=3.5квт/230В/3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300109 |  | Masina de spalat pahare de tip frontal. Dimensiuni: 670x436x535 mm Spala pвna la 30 de cosuri pe ora; Dimensiunea cosului: 38,5x38,5 cm;N=3.5квт/230В/3f |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Pret furnizor |  | Dulap pentru vesela 1200x500x1750mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 0102030112111 |  | Dulap pentru vesela 1200x500x1750mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Pret furnizor |  | Raft pentru vesela 4 polite 700x500x1750mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 0102030115113 |  | Raft pentru vesela 4 polite 700x500x1750mm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Pret furnizor |  | Raft pentru vesela 4 polite 1400x600x1600mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 0102030112113 |  | Raft pentru vesela 4 polite 1400x600x1600mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Pret furnizor |  | Polite pentru vesela sus de poz 59 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030112114 |  | Polite pentru vesela sus de poz 59 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Pret furnizor |  | Masina de spalat vase cu o capacitate de 30 de casete/ ora. N=9,5квт/400В/3f tare recomandata cu apa: + 55 ° C; Consumul de apa pe ciclu: 2,0 (presiune) Dimensiuni generale: 1470х850х1900mm. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030112115 |  | Masina de spalat vase cu o capacitate de 30 de casete/ ora. N=9,5квт/400В/3f tare recomandata cu apa: + 55 ° C; Consumul de apa pe ciclu: 2,0 (presiune) Dimensiuni generale: 1470х850х1900mm. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Pret furnizor |  | Зонт пристенный вытяжной оцинк. с жироуловителем 350 м3/час, ZJ, над поз 70,71, 220В/т=0,3квт |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 01020300116 |  | Зонт пристенный вытяжной оцинк. с жироуловителем 350 м3/час, ZJ, над поз 70,71, 220В/т=0,3квт |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Pret furnizor |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030030 |  | Spalatorie de inox 1200X600X850 cu dus |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Pret furnizor |  | Masa de inox cu dulap si polita mai sus 1000X600X850 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300119 |  | Masa de inox cu dulap si polita mai sus 1000X600X850 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Pret furnizor |  | Dulap pentru vesela de bucatarie 1400X600X1950 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300120 |  | Dulap pentru vesela de bucatarie 1400X600X1950 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Pret furnizor |  | Raft 4 polite de inox Dimensiuni: 1000 x500x1950 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 0102030112121 |  | Raft 4 polite de inox Dimensiuni: 1000 x500x1950 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Pret furnizor |  | Masa de inox cu dulap |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030097 |  | Masa de inox cu dulap |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Spalatorie (poz. 13.14) (utilaj cu pozitie si pe et 2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. SECTIE PINE |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | Pret furnizor |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 0102030038 |  | Masa de lucru cu dulapuri de inox N+полка 1000х600х850 L=1000 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Pret furnizor |  | Dulap pentru piine 1400x600x1700 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 01020300124 |  | Dulap pentru piine 1400x600x1700 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Pret furnizor |  | Raft cu polite din lemn pentru piine 1000x500x1950 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 0102030112125 |  | Raft cu polite din lemn pentru piine 1000x500x1950 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Pret furnizor |  | Feliator automat de pвine de uz general . N=0,75вт/380В/ 3f Dimensiuni felie: latime 420 mm, inaltime 60-160 mm, grosime 18 mm.-20mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 0102030112126 |  | Feliator automat de pвine de uz general . N=0,75вт/380В/ 3f Dimensiuni felie: latime 420 mm, inaltime 60-160 mm, grosime 18 mm.-20mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Pret furnizor |  | Masa cu 5 locuri si scaune (200duc) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 01020300127 |  | Masa cu 5 locuri si scaune (200duc) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Pret furnizor |  | Masa cu 6 locuri si scaune (72duc) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 01020300129 |  | Masa cu 6 locuri si scaune (72duc) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Pret furnizor |  | Masa cu 4 locuri si scaune (200buc) |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 01020300131 |  | Masa cu 4 locuri si scaune (200duc) |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Pret furnizor |  | Masa cu 2 locuri si scaune (14 buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 01020300133 |  | Masa cu 2 locuri si scaune (14buc) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Pret furnizor |  | Spalatorie inventor cu dus flexibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300135 |  | Spalatorie inventor cu dus flexibil |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Pret furnizor |  | Uscator de miine (WC) . N=1,7квт/220В |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 01020300136 |  | Uscator de miine (WC) . N=1,7квт/220В |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Pret furnizor |  | Пылесос для влажной и сухой уборки Karcher N=0,7квт/220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300137 |  | Пылесос для влажной и сухой уборки Karcher N=0,7квт/220В |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE PINE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. Linie de deservire Classic |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Pret furnizor |  | Vitrina support pentru tacвmuri si tave.Dimensiuni:600x700x1300mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300138 |  | Vitrina support pentru tacвmuri si tave.Dimensiuni:600x700x1300mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Pret furnizor |  | Marmit pentru felul intai de mancare cu doua arzatoare de forma dreptunghiulara 294x415mm 380В, 3f N=6.0КВТ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 01020300139 |  | Marmit pentru felul intai de mancare cu doua arzatoare de forma dreptunghiulara 294x415mm 380В, 3f N=6.0КВТ |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Pret furnizor |  | Marmit pentru felul doi de mвncare cu оncalzire pe abur. Dimensiuni (L/W/H), mm.1115x700x1290x 220В, N=2.0КВТ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020300140 |  | Marmit pentru felul doi de mвncare cu оncalzire pe abur. Dimensiuni (L/W/H), mm.1115x700x1290x 220В, N=2.0КВТ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Pret furnizor |  | Vitrina frigorifica pentru salate 1100x1025x1210 , temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.7КВТ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020300142 |  | Vitrina frigorifica pentru salate 1100x1025x1210 , temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.7КВТ |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Pret furnizor |  | Vitrina frigorifica pentru patiserie Dimensiuni:1200x700x1800mm.control al temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.25КВТ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 01020300141 |  | Vitrina frigorifica pentru patiserie Dimensiuni:1200x700x1800mm.control al temp-ii, C +2 ... + 6 220В, N=0.25КВТ |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Pret furnizor |  | Frigidere pentru apa Dimensiuni:600x700x1800mm 220В, N=0.7КВТ |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 01020300143 |  | Frigidere pentru apa Dimensiuni:600x700x1800mm 220В, N=0.7КВТ |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Linie de deservire Classic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. ETAJUL 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu 1400x700x900 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 01020300144 |  | Masa de oficiu 1400x700x900 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu cu sortar inchis de jos |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 01020300147 |  | Dulap de oficiu cu sortar inchis de jos |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Pret furnizor |  | Dulap pentr haine personal 500x450x1900 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 01020300148 |  | Dulap pentr haine personal 500x450x1900 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Pret furnizor |  | Raft cu 4 polie dun Inox 1400x600x1600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 01020300149 |  | Raft cu 4 polie dun Inox 1400x600x1600 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total ETAJUL 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9. SECTIE FAIANOASE (8,9 et.2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Pret furnizor |  | Raft pentru faina 4 polite |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300150 |  | Raft pentru faina 4 polite |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Pret furnizor |  | Cerne de faina 150kg/ora MP 1 N=0,5квт/380 610x460x900, V=20 kg Tip inchis bunker |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300151 |  | Cerne de faina 150kg/ora MP 1 N=0,5квт/380 610x460x900, V=20 kg Tip inchis bunker |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Pret furnizor |  | Mixer planetar 780x680x1260 mm N=2,0квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300152 |  | Mixer planetar 780x680x1260 mm N=2,0квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Pret furnizor |  | Тестоделитель 520x410x1280 mm GASTROMIX. N=0.8квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300153 |  | Тестоделитель 520x410x1280 mm GASTROMIX. N=0.8квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Pret furnizor |  | Masina de modelat aluat rotund. MEC DRM 300 N=0.5квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300154 |  | Masina de modelat aluat rotund. MEC DRM 300 N=0.5квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Pret furnizor |  | Masina de cusut aluat pentru formarea de baghete. LINE MBA/3C 1050x981x1484 N=0.6квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300155 |  | Masina de cusut aluat pentru formarea de baghete. LINE MBA/3C 1050x981x1484 N=0.6квт/380В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Pret furnizor |  | Masina de intins aluat, diametrul pizza de la 260 pana la 450 mm. Instalare: de masa 590x510x760 N=0.37квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300156 |  | Masina de intins aluat, diametrul pizza de la 260 pana la 450 mm. Instalare: de masa 590x510x760 N=0.37квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Pret furnizor |  | Masa pentru lucru cu aluat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300239 |  | Masa pentru lucru cu aluat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Pret furnizor |  | Шкаф растоечный 12 поддонов 600х400 мм860х878х727 мм XL 404 N=2,4квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300157 |  | Шкаф растоечный 12 поддонов 600х400 мм860х878х727 мм XL 404 N=2,4квт/220В |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Pret furnizor |  | Зонт вытяжной оцинк. вентиляционный пристенный 550 м3/час, над поз 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300158 |  | Зонт вытяжной оцинк. вентиляционный пристенный 550 м3/час, над поз 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Pret furnizor |  | Cuptor cu convectie 16 paleti 600х400mm, XBC 1004 869x970x1857mm; пароувлаждение . 380B.3f. N=31квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300159 |  | Cuptor cu convectie 16 paleti 600х400mm, XBC 1004 869x970x1857mm; пароувлаждение . 380B.3f. N=31квт |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Pret furnizor |  | Carucior rulant pentru cuptor XBC 1004 pentru 16 GN1/1, 730x555x1790mm XR 830, Unox, Italia |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300293 |  | Carucior rulant pentru cuptor XBC 1004 pentru 16 GN1/1, 730x555x1790mm XR 830, Unox, Italia |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Pret furnizor |  | Cuptor rotativ cu 10 nivele EMP.EDKF-10 380В,3f N=26,50квт Dimensiune: 990x960x2240 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300161 |  | Cuptor rotativ cu 10 nivele EMP.EDKF-10 380В,3f N=26,50квт Dimensiune: 990x960x2240 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Pret furnizor |  | Rezervor mobil de gunoi d-400mm, h-600mm, otel inox idabil Arta. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 01020300162 |  | Rezervor mobil de gunoi d-400mm, h-600mm, otel inox idabil Arta. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Pret furnizor |  | Aspirator uscat umed Karcher |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 01020300163 |  | Aspirator uscat umed Karcher |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total SECTIE FAIANOASE (8,9 et.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.10. F/P FARA / POZITIE PE PLAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Pret furnizor |  | transpalet cu ridicare hidraulica 0,5 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300164 |  | transpalet cu ridicare hidraulica 0,5 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Pret furnizor |  | carucior multifunctional manevrabil pe scari si rampe, greutate maxima 150 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 01020300165 |  | carucior multifunctional manevrabil pe scari si rampe, greutate maxima 150 kg |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Pret furnizor |  | platforma de cвntarire capacitate 50 - 60kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 01020300166 |  | platforma de cвntarire capacitate 50 - 60kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Pret furnizor |  | aparat electric de ascutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203001667 |  | aparat electric de ascutit |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Pret furnizor |  | container exterior pentru deseuri, metalic,din tabla galvanizata, capacitate 440 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203001668 |  | container exterior pentru deseuri, metalic,din tabla galvanizata, capacitate 440 kg |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | Pret furnizor |  | camera congelare cu panouri termoizolatoare la interior, capacitate оntre 1400-2000 l = aprox. 10 mp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 010203001669 |  | camera congelare cu panouri termoizolatoare la interior, capacitate оntre 1400-2000 l = aprox. 10 mp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Pret furnizor |  | camera congelare cu panouri termoizolatoare la interior, capacitate оntre 1400-2000 l = aprox. 10 mp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 010203001669 |  | camera congelare cu panouri termoizolatoare la interior, capacitate оntre 1400-2000 l = aprox. 10 mp |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Pret furnizor |  | dulapuri frigorifice bauturi, usi sticla, 80x80x200cm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 010203001171 |  | dulapuri frigorifice bauturi, usi sticla, 80x80x200cm |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Pret furnizor |  | espresor |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 010203001172 |  | espresor |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Pret furnizor |  | Masuta joasa de cafea |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 010203001173 |  | Masuta joasa de cafea |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Pret furnizor |  | fotoliu (tip club) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 010203001174 |  | fotoliu (tip club) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Pret furnizor |  | canapea 6 locuri tip coltar (club) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 010203001175 |  | canapea 6 locuri tip coltar (club) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Pret furnizor |  | TV |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 010203001176 |  | TV |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Pret furnizor |  | jaluzele verticale textile cauciucate h=2 m x 4 L |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 010203001177 |  | jaluzele verticale textile cauciucate h=2 m x 4 L |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total F/P FARA / POZITIE PE PLAN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.5a Tehnologie de producere

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Echipament tehnologic. Mobilier |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Asamblare si instalare echipamente nemontate (0,5% din costul echipamentelor nemontate) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament tehnologic. Mobilier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli derecte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament tehnologic. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat |  |  | buc |  | 186,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 208,32 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament tehnologic. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli derecte |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament tehnologic. Mobilier |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415015 |  | Masa pentru oficiu |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Dulap de oficiu. Dimensiune:1000х450х1800(h) mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 287527415018 |  | Dulap de oficiu. Dimensiune:1000х450х1800(h) mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Dulap personal. Dimensiune:450х550х2000(h) mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 287527415020 |  | Dulap personal. Dimensiune:450х550х2000(h) mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament tehnologic. Mobilier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Echipament tehnologic. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Palet de lemn pana la 3.t , L1200. Dimensiuni: 1200x800x145mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 287527415000 |  | Palet de lemn pana la 3.t , L1200. Dimensiuni: 1200x800x145mm |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1500x700x2000mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 287527415001 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1500x700x2000mm |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1200x700x2000mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 287527415002 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1200x700x2000mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1200x600x2000mm |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  | 287527415003 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 4000kg. Dimensiuni: 1200x600x2000mm |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 6000kg. Dimensiuni: 2000x700x2000mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 287527415004 |  | Raft cu 4 polite atesy inox sarcina totala pe raft 6000kg. Dimensiuni: 2000x700x2000mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Butoi de muraturi |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 287527415005 |  | Butoi de muraturi |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica SSE-1030 (trensiune 12 volti) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415006 |  | Stivuitor manual cu ridicare electrica SSE-1030 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de incarcare nominala 1000kg cu patru stalpi, inaltimea de ridicare - 3000mm. Latimea totala a furcilor 550mm, dimensiuni 1600x700x2010mm. SHM-1030 Unilift |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415007 |  | Stivuitor hidraulic manual capacitate de incarcare nominala 1000kg cu patru stalpi, inaltimea de ridicare - 3000mm SHM-1030 Unilift |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Stivuitoare electrice din noua serie FB. Capacitatea de incarcare 1800kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415008 |  | Stivuitoare electrice din noua serie FB.Capacitatea de incarcare 1800kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Ferastrau pentru carne si oase. Dimensiuni: 530x420x910mm MEC - O1840-MONO-CE (N=0,75кВт/220B) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527415009 |  | Ferastrau pentru carne si oase. Dimensiuni: 530x420x910mm MEC - O1840-MONO-CE (N=0,75кВт/220B) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Masa cu polite de inox. Dimensiune:1200x600x850mm; Blat AISI430 (HKN-RND-242/1206) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 287527415010 |  | Masa cu polite de inox 1200x600x850mm; Blat AISI430 (HKN-RND-242/1206) |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Dulap cu chiuveta. Bordur la perete: 50mm; Dimensiune:1100x600x850mm (apa calda, apa rece d=15mm, canalizare d=50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415011 |  | Dulap cu chiuveta. Bordur la perete: 50mm; Dimensiune: 1100x600x850mm (apa calda, apa rece d=15mm, canalizare d=50mm) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Masa frigorifica cu bordur la perete, cu capacitatea de 228 litru. Dimensiune:1360х600х950(h) mm - AKS2204TN (230/1N/50, N=0,22кВт/230В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415012 |  | Masa frigorifica cu bordur la perete, cu capacitatea de 228 litru. Dimensiune: 1360х600х950(h) mm - AKS2204TN (230/1N/50, N=0,22кВт/230В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Masa de inox. Dimensiune:1300х600х950(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527415013 |  | Masa de inox. Dimensiune:1300х600х950(h) mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Aparatul pentru muscator (in coridor) MMK-20 220V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527415014 |  | Aparatul pentru muscator (in coridor) MMK-20 220V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Cintare electrice pe podea pina 500kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415019 |  | Cintare electrice pe podea pina 500kg |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Respingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani 220V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527415021 |  | Respingator cu ultrasunete pentru soareci si sobolani 220V |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Lampa bactericida pe perete (N=0,12кВт/220В) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 287527415022 |  | Lampa bactericida pe perete (N=0,12кВт/220В) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher (N=0,7кВт/220В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415023 |  | Aspirator pentru curatare uscata si umeda Karcher (N=0,7кВт/220В) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Butuc pentru transat carne blat din polietilena 500x500x900mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415024 |  | Butuc pentru transat carne blat din polietilena 500x500x900mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Masa din inox 1800x600x850(h) mm, cu inaltator la perete, fara polita intermediara cu cuva si oficiu de sifon de plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415025 |  | Masa din inox 1800x600x850(h) mm, cu inaltator la perete, fara polita intermediara cu cuva si oficiu de sifon de plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Sifon de plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415026 |  | Sifon de plastic |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Baterie cu levier, L=300mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415027 |  | Baterie cu levier, L=300mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Dus flexibil cu jet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415028 |  | Dus flexibil cu jet |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Sterilizator pentru cutie cu lumina UV 10 cutie 410x160x610mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415029 |  | Sterilizator pentru cutie cu lumina UV 10 cutie 410x160x610mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Pubela inox cu capac zona de debarasare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415030 |  | Pubela inox cu capac zona de debarasare |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Sina galvanizata pentru carlide mobile (carcase din carne) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 287527415031 |  | Sina galvanizata pentru carlide mobile (carcase din carne) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Carlide din inix cu rulmenti pentru linie tubulara (pentru agarat carcase din carne) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 287527415032 |  | Carlide din inix cu rulmenti pentru linie tubulara (pentru agarat carcase din carne) |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Cantar carlig pentru industria carnii 500 kg/ platforma de cantarie capacitate 500-600kg. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527415033 |  | Cantar carlig pentru industria carnii 500 kg/ platforma de cantarie capacitate 500-600kg. |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Container exterior pentru deseuri, metalic, din tabla galvanizata, capacitate 440kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 287527415035 |  | Container exterior pentru deseuri, metalic, din tabla galvanizata, capacitate 440kg |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament tehnologic. Dispozitive |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |