CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilorLucrari de reparaii a drumului L485 Ciobanovca-Geamana

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
|  |  | 1.1. Decaparea stratului rutiere din piatra sparta PC0+00-PC0+86 |  |  |
| 1 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 0,25 |
| 2 | TsC19C1 | (Demolarea sistemului rutier din piatra sparta hmed-16cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 | 0,79 |
|  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |
| 3 | TsC03F1 | (Y=1.75t/m3 ---- carira ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,00 |
| 4 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km ( in rambleu si pentru umplutura acostamente) | t | 350,00 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 2,00 |
| 6 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 | 2,00 |
| 7 | TsC02D1 | (Y=1.7t/m3 ---- santilor ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 | 16,60 |
| 8 | DI96 | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 18,60 |
|  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |
| 9 | TsE05B | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 75,75 |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea acostamentalor din piatra sparta sort 40-63;LA/30, conform SR-EN 13242-A;2008 ( M400 fr.20-40mm) |  |  |
| 10 | Dl115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 2 525,00 |
|  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |
|  |  | 5.1. Tip 1 ( constructia noua) PC0+00-PC0+86 |  |  |
| 11 | TsC19B1 | (Intoarcere piatra sparta h=10cm ) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 0,72 |
| 12 | DA12C | (material de la decapare h=10cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 56,80 |
| 13 | DA12B | (piatra sparta sort 40-63;LA/30, conform SR-EN 13242-A;2008 ( M400 fr.20-70mm) h=20cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 106,60 |
| 14 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.6l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,31 |
| 15 | DB19G | ( BAD 22,4; SR EN 13108 (SKPg-I conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 516,00 |
| 16 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.3l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,15 |
| 17 | DB16H | ( BA 16; SR EN 13108 (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 516,00 |
|  |  | 5.2. Tip 2 (ramforsarea stratului din piatra sparta) PC0+86-PC8+00 |  |  |
| 18 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m3 | 2,21 |
| 19 | DA12B | (piatra sparta sort 40-63;LA/30, conform SR-EN 13242-A;2008 ( M400 fr.20-70mm) h=10cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 435,50 |
| 20 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.6l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,57 |
| 21 | DB19G | ( BAD 22,4; SR EN 13108 (SKPg-I conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 284,00 |
| 22 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.3l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,29 |
| 23 | DB16H | ( BA 16; SR EN 13108 (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 4 284,00 |
|  |  | 5.3. Tip 3 (ramforsarea stratului din prundis) PC8+00-PC25+25 |  |  |
| 24 | DA12B | (piatra sparta sort 40-63;LA/30, conform SR-EN 13242-A;2008 ( M400 fr.20-70mm) h=20cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 2 139,00 |
| 25 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.6l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 6,21 |
| 26 | DB19G | ( BAD 22,4; SR EN 13108 (SKPg-I conf. SM STB 1033;2008 - poros ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10 350,00 |
| 27 | Dl107 | (EN-12591-2010; 0.3l/m2 ) Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,11 |
| 28 | DB16H | ( BA 16; SR EN 13108 (SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008-dens ; H=4cm )Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 10 350,00 |

CERINȚE

- Luările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice şi în condiţii
favorabile

- Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate,
acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la faţa locului
termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea
autobasculantei.

- Se solicită probe de laborator cu compoziţia mixturii asfaltice, compoziţia granulometrică şi conţinutul de bitum din asfaltul pus în operă.

- Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puţin următoarele utilaje

freză pentru asfalt -1 buc;

repartizator finisor de mixturi asfaltice - 1 buc;

motocompresor de aer - 1 buc;

compactor - 2 buc ( min/max 10 tn );

excavator - 1 buc ;

autogreder - 2 buc;

Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedeşte că dispune de respectivele utilaje.

- Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:  proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; cartea tehnică ( procese – verbale a lucrărilor ascunse, scheme de execuție, certificate de  conformitate a materialelor utilizate, și alte documente; etc…

SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ŞI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE.

Președinte al raionului                                                    Ion Vicol