CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s.Horesti , raionul Ialoveni.

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria s.Horesti raionul Ialoveni. Reparatia incaperilor  amplasate  in incinta Casei  de Cultura.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie. |  |  |
|  |  | 1.1. Sala sportiva. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Peretii. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 28,000 |
| 2 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 11,100 |
| 3 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 28,000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 28,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 182,210 |
| 6 | RpCR06B1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi | m2 | 182,210 |
|  |  | 1.2. Sectorul de politie. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavanul |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 0,900 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 0,900 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,900 |
| 10 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 0,900 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 8,710 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 8,710 |
| 13 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. | m2 | 8,710 |
|  |  | 1.2.2. Peretii |  |  |
| 14 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 1,800 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,350 |
| 16 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,040 |
| 17 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 12,000 |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 7,560 |
| 19 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 16,000 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 7,560 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,560 |
| 22 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 7,560 |
| 23 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 5,050 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 33,510 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 33,510 |
| 26 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. | m2 | 33,510 |
| 27 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,900 |
| 28 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
|  |  | 1.2.3. Pardoseli. |  |  |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,710 |
| 30 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 0,800 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pardosele. | m2 | 8,710 |
| 32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm . Gresie portelonata 60*60 cm. Materiale marunte (cirpe)=1,01000 | m2 | 8,710 |
| 33 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 11,120 |
|  |  | 1.2.4. Timplarii. |  |  |
| 34 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,00000 Коэффициент к материалам=1,00000 Коэффициент к машинам=1,00000 | m2 | 4,240 |
| 35 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la cota 2.1m de lanivelul pardoselei. | m2 | 2,080 |
| 36 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,890 |
| 37 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Coridorul central et.2. |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavanul |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 3,400 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 3,400 |
| 40 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,400 |
| 41 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,400 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 33,950 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 33,950 |
| 44 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. | m2 | 33,950 |
|  |  | 1.3.2. Peretii |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 9,000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 9,000 |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,000 |
| 48 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 9,000 |
| 49 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 21,500 |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 86,640 |
| 51 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 86,640 |
| 52 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. | m2 | 86,640 |
| 53 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 33,900 |
|  |  | 1.3.3. Timplarii. |  |  |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Коэффициент к трудозатратам=1,00000 Коэффициент к материалам=1,00000 Коэффициент к машинам=1,00000 | m2 | 7,200 |
| 55 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 7,200 |
| 56 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |
| 57 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. Dulap antiincendiu. | m2 | 0,400 |

Conducatorul Grupului de lucru                                    P.CIGOREANU