Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de reparatie în Cabinet metodic, Hol si grup sanitar în cadrul IP Grădinița-Creșă nr. 199.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Grădinița Creșă nr.199

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de reparatie in IP Gradinita-Cresa Nr. 199

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. A.Doga  32/1 4/1 . Urmează să fie realizate lucrări:

- Lucrari de reparatie hol și grup sanitar:

- Capitolul 1.1. Hol

- Capitolul 1.2. Grup sanitar

- Lucrari de reparatie cabinet metodic: 1.1. Tavan; 1.2. Peretii si glafuri; 1.3. Pardoseli; 1.4. Incalzirea; 1.5. Lucrari diverse; 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinet metodic

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate  până la 31.07.2025 fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie NU SE APLICĂ

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "21"	mai  2025

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat    IP Gradinita-Cresa 199

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  IP Gradinita-Cresa 199

3. Obiectul achiziţiilor Lucrari de reparatie in cadrul IP Gradinita-Cresa nr. 199. Cabinet

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavan armstrong existent - pe perimetru) | m2 | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.95 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.80 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 15.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 30.75 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 60.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 15.75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.225 |
|  |  | Capitolul 1.2. Peretii si glafuri |  |  |
| 3 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 78.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 24.96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3.90 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 2.34 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.78 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.78 |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 9.02 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 24.60 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 7 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 15.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.007 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.30 |
| 8 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 82.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 11.48 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 34.03 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.10 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.126 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 47.40 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.144 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.039 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.03 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.72 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.144 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.024 |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 100.04 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 585.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.478 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.312 |
| 12 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 98.40 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1172.60 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.82 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13.12 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.46 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 90.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.025 |
| 14 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 20.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.836 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.204 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 20.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.204 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 82.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.20 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 86.502 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.082 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 1.972 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.004 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.20 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 4.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.20 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 1.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
| 19 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti (din resurse se exclude: bagheta) - Tapete de vinil pe suport vlies, se va coordona cu beneficiarul | m2 | 78.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50.70 |
|  | 2124117352901 | Tapete de vinil pe suport vlies | m2 | 85.80 |
|  | 000000310 | Clei uscat | kg | 0.78 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 7.80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 39.00 |
|  | 2414247321570 | Fenol tehnic calitatea 3 | kg | 0.117 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.078 |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 0.624 |
|  | 2462106109879 | Aracet | kg | 15.60 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 29.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3.504 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.796 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.438 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.438 |
| 21 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 45.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10.396 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.396 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1.356 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.356 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.356 |
| 22 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 4.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.675 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.225 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.18 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 4.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.135 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.675 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.225 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 4.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.45 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.149 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 58.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.189 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.045 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.135 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.054 |
| 25 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 4.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.099 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 38.70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.126 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.027 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 45.20 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10.577 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 695.018 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 4.088 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.182 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.898 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.452 |
| 27 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (Clasa 33, grosimea minima 10mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC h=80mm (Norma 0.7m/m2) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 45.20 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 51.98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.78 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl. 33, gr. 10mm | m2 | 47.935 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 47.935 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC h=80mm | m | 31.956 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.356 |
|  |  | Capitolul 1.4. Incalzirea |  |  |
| 28 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (pentru efectuarea reparatiilor) | m2 | 1.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.16 |
| 29 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.60 |
| 30 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 31 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (fara costul radiatorului) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 32 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 1.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.375 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.50 |
| 33 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 1.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.665 |
| 34 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.387 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Cabinet metodic |  |  |
| 35 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 36 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 37 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.40 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.696 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.008 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.124 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.32 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 4.88 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.02 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.008 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.064 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.008 |
| 38 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 40.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 40.00 |
| 39 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.432 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.384 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.048 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.048 |
| 40 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 35.70 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.003 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.44 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20.10 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20.10 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.30 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10.05 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 27.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2.70 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.165 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23.70 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.05 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 7.26 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.165 |
| 42 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 150.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 150.00 |
| 43 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 2.00 |
| 44 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.54 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 2.02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.10 |
| 45 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.48 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 8.16 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16.00 |

| Lucrari de reparatie in cadrul IP Gradinita-Cresa nr. 199. Hol si grup sanitar | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (placi lipite, K=0.6) | m2 | 60.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.80 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 60.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.80 |
|  | 2416586105385 | Amorsa-grund (de patrundere adanca)) | kg | 9.00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.00 |
| 3 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 60.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 123.00 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 240.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 63.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.90 |
| 4 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire (grinzi) | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.99 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2.70 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1.26 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 3.735 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 6 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13.77 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 64.26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.711 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.175 |
| 7 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. +5mm | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13.95 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 64.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.045 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.72 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 9.90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.003 |
| 9 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 9.494 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.009 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.009 |
| 11 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 4.437 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.009 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.27 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.95 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 3.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Peretii si glafuri |  |  |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 63.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 50.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 50.40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.189 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.945 |
| 15 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 1.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.36 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.09 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0.63 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.62 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.72 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 86.40 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 50.40 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 4.86 |
| 16 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 209.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 22.99 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 62.70 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.20 |
| 18 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.60 |
| 19 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 61.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.72 |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 209.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 29.26 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 86.735 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.45 |
| 21 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 158.00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.10 |
| 22 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 209.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 254.98 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1492.26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.836 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 16.511 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.344 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 209.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 250.80 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2988.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33.44 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6.27 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 209.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 41.80 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 229.90 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 31.35 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
| 26 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 100.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.00 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 100.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.00 |
| 27 | CK18B | Montarea baghetelor - Brau decorativ din duropolimer la pereti | m | 56.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29.12 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.112 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4.76 |
|  | 2521106718520 | Brau decorativ din duropolimer la pereti | m | 58.80 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.40 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.056 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.112 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.84 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.336 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.224 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.112 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.112 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.056 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.336 |
| 28 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 209.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 94.05 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.90 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 220.474 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.209 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.209 |
| 29 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 209.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 41.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.90 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 103.037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.209 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 209.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.27 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 31.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.45 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 209.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 114.95 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 83.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12.54 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 104.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 10.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.418 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (K=2, pentru 2 straturi) | m2 | 60.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 27.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.60 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 3.60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.60 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3.60 |
| 33 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 9.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.27 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.297 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 117.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.108 |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.72 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.198 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.252 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.072 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.054 |
| 37 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 60.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14.04 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 922.59 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5.427 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.241 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.52 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.60 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 15x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 60.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 135.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.00 |
|  | 2661112800704 | Placi sau piscoturi de gresie 15x60 | m2 | 61.80 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 243.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 18.00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1200.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 54.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.70 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.72 |
| 39 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 68.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 20.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.80 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 72.828 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 24.99 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 428.40 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 7.14 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 20.40 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3.40 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.068 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.764 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.764 |
| 41 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 60.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.80 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.048 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.18 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.30 |
| 42 | CK03A | Usi din MDF VOPSIT executate la comanda confom marimii golului de usa, interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (inclusiv ancadramentele) | m2 | 10.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15.435 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.625 |
|  | 20301129300003 | Usi interioare din MDF VOPSIT (inclusiv ancadramentele) | m2 | 10.50 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.893 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 4.725 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 2.31 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.21 |
| 43 | RpCO11A | Inlocuiea glafului la usi, executate din cherestea de rasinoase (demolarea ancadramentului la usile existente, si montarea inapoi dupa reparatie; din reserse se exclude: Dulap rasinos) | m | 21.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11.928 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5.112 |
|  | 2873145886954 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80 S2111 | kg | 0.426 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 5.325 |
|  | 2462106110352 | Clei de oase cal.I | kg | 0.32 |
|  | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0.32 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 5.325 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.032 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzirea |  |  |
| 44 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (pentru efectuarea reparatiilor) | m2 | 2.50 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.40 |
| 45 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 10.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 9.00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.50 |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.07 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 47 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (fara costul radiatorului) | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.15 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.30 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.25 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 48 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 3.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.00 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.33 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.774 |
|  |  | Capitolul 1.2. Grup sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 51 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (tavan existent) | m2 | 5.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.65 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.60 |
| 52 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 5.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10.25 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 20.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 5.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.075 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Peretii si glafuri |  |  |
| 53 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 26.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.397 |
| 54 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 2.20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.44 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.11 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0.77 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.98 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.88 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 105.60 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 61.60 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.94 |
| 55 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 56 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.09 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.12 |
| 57 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 26.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.71 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.997 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.325 |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32.33 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 189.21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.106 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.094 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.424 |
| 59 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31.80 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 378.95 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.265 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.24 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.795 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.795 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.975 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.325 |
| 61 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 26.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 59.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.30 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 27.825 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10.60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 530.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 8.745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.212 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 106.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.53 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.318 |
| 62 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 5.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.05 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 5.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 63 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x250mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x250mm | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 64 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2.067 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.067 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.265 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.265 |
| 65 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0.795 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.795 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.265 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.212 |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 5.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.742 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.20 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.265 |
| 67 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.53 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.175 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 68.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.223 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.053 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.159 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.064 |
| 68 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 5.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.636 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.175 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 68.37 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.223 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.064 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.095 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.048 |
| 69 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ridicare pe perete 10 cm) | m2 | 6.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.356 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 7.44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.155 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 6.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.868 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 2.573 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.31 |
| 71 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 13.833 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.537 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5.459 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 21.465 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1.59 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 106.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4.77 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.238 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.064 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Instalatii sanitare |  |  |
| 72 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 73 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 74 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
| 75 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.12 |
| 76 | RpSC15A apl | Demontarea unui uscator de maini electric | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.16 |
| 77 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.60 |
| 78 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 4.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.88 |
| 79 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.37 |
| 80 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.016 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.10 |
| 81 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
| 82 | RCsB31K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Gr. 35cm, K=3.15) | buc | 1.00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1.799 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.772 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0.038 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.187 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 1.228 |
| 83 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.99 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.018 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.03 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.045 |
| 84 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 10.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6.30 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 10.20 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 7.00 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 4.50 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 1.00 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.06 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.419 |
| 85 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.78 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 6.12 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 4.20 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 2.70 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.60 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.012 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.251 |
| 86 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4.50 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.125 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 4.635 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.018 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.054 |
| 87 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 5.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.05 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
| 88 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 3.09 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 89 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.105 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.045 |
| 90 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.32 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 1.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.07 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.03 |
| 91 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura , avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 2.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.22 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0.22 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 2.205 |
| 92 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.60 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2.03 |
| 93 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 94 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.13 |
|  | 2913124202114 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 1/2" (robinet pentru umplere caldari) | buc | 1.005 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1.005 |
| 95 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 96 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 97 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1.04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1.03 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1.03 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1.03 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1.03 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.515 |
| 98 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Existent - fara cost) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 99 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 1.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 100 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1.03 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4.08 |
| 101 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" (p-u boiler) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 2.04 |
| 102 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de siguranta pentru boiler 1/2") | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
|  | 2913124204212 | Supapa de siguranta pentru boiler 1/2" | buc | 1.02 |
| 103 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa de sens cu arc 1/2") | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.18 |
|  | 2913124204213 | Supapa de sens cu arc 1/2" | buc | 1.02 |
| 104 | SE56A | Filtru pentru apa, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.30 |
|  | 292412732208 | Filtru Y pentru apa 1/2" | buc | 1.01 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Lucrari diverse |  |  |
| 105 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 2.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.00 |
| 106 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 2.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2.22 |
| 107 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0.516 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Hol |  |  |
| 108 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 3.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 3.00 |
| 109 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 110 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.10 |
| 111 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.11 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.03 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.465 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.20 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.30 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.075 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.03 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.24 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.03 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.03 |
| 112 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 150.00 |
| 113 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.432 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.384 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.048 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.048 |
| 114 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
| 115 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59.50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.005 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.40 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 33.50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 33.50 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16.75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.50 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.275 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 39.50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6.75 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12.10 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.275 |
| 116 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
| 117 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 5.00 |
| 118 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.70 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 10.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.05 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.50 |
| 119 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.48 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 8.16 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16.00 |
| 120 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.20 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 12.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 24.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.96 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2.40 |
| 121 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 48.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7.20 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 50.40 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de electricitate - Grup sanitar |  |  |
| 122 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 0.50 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0.50 |
| 123 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.12 |
| 124 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 125 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.348 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.004 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.062 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.16 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 2.44 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.01 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.004 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.032 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.004 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.004 |
| 126 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 20.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 20.00 |
| 127 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0.30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.358 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.006 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.093 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.24 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3.66 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.015 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.006 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.096 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.012 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.012 |
| 128 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 30.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 30.00 |
| 129 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 0.45 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10.71 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.001 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.432 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6.03 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6.03 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.09 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0.45 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3.015 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8.10 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0.81 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.05 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 7.11 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.215 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2.178 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.05 |
| 130 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 45.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 45.00 |
| 131 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 1.00 |
| 132 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 133 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.62 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 2.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 134 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.10 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 1.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.08 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0.20 |
| 135 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 4.20 |
| 136 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0.60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 137 | Pret de piata | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l | buc | 1.00 |
|  | 6545522 | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l | buc | 1.00 |

Data  „___” _________ 2025

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)