Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (SSM)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mănuşi de lucru (cu 1 deget) |  |  |  | - Manuși de cort pentru lucrări de lăcătușerie și construcții, din fibre aspre de bumbac 80-100%, poliester max. 20%. În palmă – țesătrură dublă (în 2 straturi), cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-600 per. Mărimi: M-XXL. Mănușile trebuie să acopere palmele în întregime. | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Totodată, va fi indicat termenul de garanție oferit de producător. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs. (a operatorului economic)). |  |
|  | Mănuși tricotate cu 5 degete |  |  |  | - Manuși tricotate din fibre mixte: 50-80% bumbac, 20-50% poliester. Aplicatii PVC punctiforme pe ambele fețe, manșeta elastică. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-500 per, XXL-500 per. |  |  |
|  | Mănuși poliuretan cu 5 degete |  |  |  | - Manuși pe suport textil, imersate in poliuretan pe ambele părți. Fără cusături, simț tactil, protecție de murdărie, mortare. Material textil elastic, neted, usor de curățat, rezistent la uzură, lichide, uleiuri, acizi. Lungime 23-26 cm. Mărimi: L-300 per, XXL-300 per. Mănușile, fără manșetă, acoperă palmele în întregime. |  |  |
|  | Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte |  |  |  | - Mănuși cu 5 degete din piele naturală moale pentru manevrarea utilajelor SCT, simț tactil, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și temperaturi înalte mai mari de 100℃. Lungime medie 15-20 cm, mărime L. Mănușile, fără manșetă, trebuie să acopere palmele în întregime. |  |  |
|  | Mănuși pentru sudor (CRAGI) |  |  |  | - Manuși lungi cu 5 degete pentru sudori, confecționate din piele naturală flexibilă cu căptuseală din bumbac, cusute cu ațe trainice, rezistente la uzură și rupere. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Rezistență la leziuni mecanice. Lungime minimă 35 cm. Mărimi: XL-50 per, XXL-150 per. |  |  |
|  | Mănuși de cauciuc (latex) |  |  |  | - Mănuși lungi din latex pentru lucrul în contact cu substanțe chimice lichide, uleiuri, detergenți si microorganisme, murdării diverse, mortare, vopsele și lacuri. Rezistente și elastice, fără alunecare pe palmă şi degete. Lungime 25-30 cm. Mărimi: M-600 per, L-200 per. |  |  |
|  | Mănuşi de unică folosinţă |  |  |  | - Mănuşi medicale de unică folosinţă, nesterile N100, mărime M. |  |  |
|  | Salopetă de protecție împotriva murdăriei |  |  |  | - Salopetă de protecție cu mâneci lungi, împotriva murdăriei, cu glugă, de unică folosință. Material PVC respirabil, închidere cu fermoar sau capse. Elastic pentru reglarea optimă a glugăi, elastic în talie, la brațe și jos la picioare. Mărimea L - 6 bucăți, mărimea XL - 12 bucăți. |  |  |
|  | Pelerine impermeabile |  |  |  | - Pelerină cu glugă impermeabilă (poliester, PVC) cu mâneci lungi. Încheiere cu capse sau fermoar. Elastic sau șnur pentru reglarea optimă a glugăi. Lungime - acoperă genunchii. Mărimi: M-10 buc, L-10 buc, 2XL -10 buc, 3XL -20 buc. Culori închise. |  |  |
|  | Tricou |  |  |  | - Tricou unisex cu mâneci scurte, fabricat din țesatură tricotată calitativă 80-100% bumbac (cu contracţie la spălare mai puţin de 1%), bandă de fixare pe umeri. Decolteul cu 5% elastan pentru stabilitatea formei. Culori închise. Mărime: S-5XL (42-58) Înălțime 150-210 cm. |  |  |
|  | Căciulă tricotată |  |  |  | - Caciulă împletită din tricot. Căptușeală subțire, moale, flexibilă. Marime universală (M-3XL). Culori închise. |  |  |
|  | Salopetă cu căptușeală de iarnă |  |  |  | - Salopetă de lucru cu căptușeală caldă de iarnă. Țesatură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracţie la spălare mai puţin de 1%). Densitate minimă 300-400 g/m2, cusături trainice. Bretele elastice reglabile, suporturi pentru fixare la brâu cu curea, benzi elastice pentru fixare sigură lateral sau în spate la brâu. Acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate. Buzunare laterale: pentru ruletă, pentru telefonul mobil, pentru stilou. Suport pentru ciocan la spate pe dreapta. Permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare. Păstrarea formei și culorii după spălare. Mărimi: M (46-48) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. |  |  |
|  | Costum de lucru cu logou |  |  |  | - Țesatură rezistentă 70-90% bumbac, sanforizată (cu contracţie la spălare mai puţin de 1%). Densitate minimă 500-600 g/m2. Cusături trainice. Jacheta cu 2 buzunare exterioare la piept și 2 buzunare frontale verticale, închiderea jachetei pe nasturi și clapetă, logotip pe spate. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 20mm pe piept și spate. Manşete reglabile la mâneci. Pantaloni cu suporturi pentru fixare pe curea și benzi elastice laterale la brâu, buzunare adânci verticale cu clapete frontale și la spate, acoperire dublă pe genunchi, benzi reflectorizante cu lățimea de 20mm în partea de jos. Culori închise. Păstrarea formei și culorii după spălare. EN 340, ГОСТ 12.4.280-2014. Mărimi: XS (42-44) - 5XL (64-66). Înălțime: 150-210 cm. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Scurtă vătuită de iarnă cu logou |  |  |  | - Scurtă vătuită de iarnă cu cu suprafață ignifugă; cu glugă. Țesătură densă minim 300 g/m2, 10-20% poliester și 80-90% bumbac, rezistentă la uzură și scântei, umiditate și vânt, flexibilă, impermeabilă 100%. Cusături cu ațe trainice, încheiere cu nasturi cu clapă de portecție pe toată lungimea în față. Căptușeală groasă cusută, caldă cu strat termoizolant, care asigură protecția de temperaturi negative până la -25℃. Gluga detașabilă cu strat termoizolant, fixată pe nasturi sau fermoar. Buzunare cu clape în partea de jos a scurtei pe exterior - laterale. Culori închise. Bandă reflectorizantă cu lățimea de 2-3cm în partea de sus pe piept și pe spate, logotip pe spate. Păstrarea formei și culorii după spălare. Se exclude șifonarea, micșorarea suprafeței sau alte deficiențe în rezultatul spălării sau acțiunii precipitațiilor atmosferice. Lungime medie, scurta trebuie să acopere șoldurile. Pe lateral la șolduri încheiere cu nasturi și libertatea mișcării în caz de necesitate. Mâneci cu manșete elastice. Mărimi: M(46) - 5XL(64). Înălțime: 150-200 cm. SM EN 14058:2018; SM SR EN 342:2018. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Costum pentru sudor |  |  |  | - Material natural ignifugat, antistatic, rezistent la ardere, scântei, particule incandescente, metal topit, perforații, arcuri de sudare. Densitate minimă 450g/m2. Duritate maximă, cusături trainice cu ațe ignifuge. Jacheta dreaptă cu guler și nasturi se încheie până la gât, nasturii sunt acoperiți cu clapetă. Manșetă reglabilă la mâneci. Pantaloni cu încheiere pe lateral și genunchiere. Culori închise. Păstrarea proprietăților de protecție după curățare/ spălare. Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime: 165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020. |  |  |
|  | Costum sudor cu spilc |  |  |  | - Pânză termorezistentă ignifugată cu densitate minimă 450g/m2. Protecție de scântei, particule incandescente, metal topit, radiații termice și ultraviolete, arcuri de sudare. Aplicații suplimentare termorezistente integrale cu spilc (piele naturală) pe toată partea din față a costumului (pe jachetă, inclusiv pe mâneci; pe pantaloni - pe toată lungimea). Mărimi: M-4XL (48-64). Înălțime:165-200cm. ISO11611:2015; ISO11612:2020. |  |  |
|  | Cizme de gumă/ cauciuc femei |  |  |  | - Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie și temperaturi până la 0℃. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 38-42. Înălțime: 350 mm. Culori închise. |  |  |
|  | Cizme de gumă/ cauciuc bărbați |  |  |  | - Cizme polivalente din cauciuc sau PVC, impermeabilitate 100%, confortabile, rezistente la umezeală, murdărie si temperaturi până la 0℃. Pentru lucrări în medii cu lichide, uleiuri, acizi. Interior - forma anatomică. Material elastic, neted, ușor de curățat. Talpă joasă antiderapantă, rezistentă la uzură, uleiuri, acizi. Mărime: 39-48. Înălțime: 350-450 mm. Culori închise. |  |  |
|  | Cizme scurte bărbați din piele |  |  |  | - Cizme ușoare din piele naturală presată și impermeabilizată, flexibilă, rezistentă, antistatică. Căptuseală textilă rezistentă, flexibilă, tratată antimicotic. Talpă antistatică și antiderapantă lipită, cusută. Bombeu compozit, lamela antiperforație nemetalică la talpă, durabilitate sporita la uzură. Pentru lăcătuși și sudori. Rezistente la lovire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări. Culoare închisă. Mărimi 40-48, înălțime 30-35 cm. EN ISO 20345/A1:2007. |  |  |
|  | Bocanci de protecție cu bombeu compozit |  |  |  | - Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică, bombeu compozit acoperit. Căptușeală textilă rezistentă, tratată antimicotic. Rezistență sporită la uzură, strivire, lovire, tăiere, ardere, perforații. Interior - forma anatomică. Talpă dublă antiderapantă, lipită și cusută. Calitate bună, durabilitate și confort. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 35-48. Înălțime - la nivelul gleznelor. EN ISO 20345/A1:2007. |  |  |
|  | Bocanci sudori (tăietori gaze) |  |  |  | - Bocanci ușori din piele naturală presată și impermeabilizată antistatică. Căptuseală textilă rezistentă. Talpă antistatică și antiderapantă, bombeu compozit acoperit. Pentru operațiuni de sudură. Rezistenți la lovire, strivire, tăiere, ardere, perforații și alte accidentări. Fără șireturi. Fără accesorii metalice. Culori închise. Mărime: 40-47. EN ISO 20345/A1:2007. |  |  |
|  | Ochelari de protecție tip închis |  |  |  | - Ochelari ușori, cu protecție sporită în partea de sus și pe lateral. Lentile certificate anti-zgârieturi, executate din policarbonat rezistent la temperaturi înalte, leziuni mecanice, praf, așchii metalice sau din lemn, murdărie, acizi, baze, gaz, aburi, fum, raze ultraviolete și infraroșii. Facilitate la întreținere, nu se zgârie la ștergere. Husă pentru păstrare. Lentile transparente, сoeficient de filtrare a luminii minim 75%, proteție antișoc și UV, cu câmp larg 180 grade de vizibilitate clară. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la corozie și medii agresive. Greutate maximă 150g. ГОСТ 12.4.253. EN 166. |  |  |
|  | Ochelari de protecție pentru sudori |  |  |  | - Lentile filtrante rotunde împotriva riscurilor de natură radiativă, inflamabilă, mecanică și electrică. Material neinflamabil. Coeficient de reflecție spectrală minim 60%, protecție antișoc și UV, cu câmp larg de vedere 180 grade. Protecție frontală și pe lateral împotriva riscurilor mecanice (particule de praf și aerosoluri, așchii de lemn sau metal, lichide și efecte termice), rezistenți la zgârieturi și nu se aburesc în timpul lucrului. Ramă metalică inoxidabilă flexibilă cu fixare etanșă pe ochi și față. Bandă elastică lată ajustabilă pe cap. Material neted, rezistent la corozie și medii agresive. Greutate maximă 150g. EN 166, EN 175. |  |  |
|  | Mască de sudori tip Cameleon |  |  |  | - Mască cu geam sticlă de protecție grosimea 1,4 mm, întunecare automată la apariția scânteilor, siguranța imediată la începutul sudării, deschidere și închidere automată, rază mare de vizualizare, clasa optică 1, dispersie 1. Protecție de radiații UV și IR de până la 16 DIN. Temperatură de lucru -10 +60℃. Fixare ajustabilă. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc sudare, reglaj viteză revenire. Filtru sudură de la modul închis (fumuriu protector) la deschis (fara protectie). Sursa de energie - celule fotovoltaice. Greutate max. 0.5 kg. Opțiuni de reglare. EN 379. |  |  |
|  | Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip НБТ |  |  |  | - Vizieră de protecție pentru față, de tip НБТ pentru protecția capului, ochilor și feței sus și lateral de scântei, particule abrazive și picături de lichide neagresive. Ecran optic transparent din policarbonat, alungit în partea de jos pentru protecția gâtului și părții superioare a pieptului de riscuri mecanice și arsuri termice, acoperit cu strat protector de zgârieturi, raze UV. Bandă textilă elastică pentru transpirație și confort la frunte. Reglare după dimensiunile capului. Temperaturi de lucru -40...+80℃. EN 166; ГОСТ 12.4.023-84. |  |  |
|  | Cască de protecție pentru cap |  |  |  | - Cască de protectie a capului impotriva leziunilor mecanice. Material ușor din polietilenă de înalta densitate, în interior poliuretan ca amortizare. Curea de bărbie și curele de fixare textile cu 4 puncte ajustabile pe cap. Găuri de aerisire pe lateral și împotriva transpirației. Poziționare stabilă pe cap. Culoare - oranj. EN 397. |  |  |
|  | Căști antizgomot, de tip H540A |  |  |  | - Căști externe reglabile cu atenuare maximă a zgomotului de înaltă și joasă frecvență, dar face ușor de a înțelege vorbirea și semnalele. Conexiune acustică între cavitatea interioară și exterioară, greutate redusă. Rolele de etanșare acoperă integral pavilionul urechilor, sunt umplute cu spumă din material elastic moale, ajustabil și reduce presiunea de contact. Suport flexibil cu reglare pe dimensiunile capului. Protecție eficientă și confort maxim la nivelul de zgomot până la 95 dB, reducere zgomot cu min. 35dB. EN 352. |  |  |
|  | Dopuri antifonice cu fir |  |  |  | - Dopuri antifonice din silicon atașate cu fir. Pentru utilizare multiplă. Mărime dopuri 8-12mm, protecție de zgomot min. 20 dB, material polimeric moale. Forma anatomocă asigură purtarea lor confortabilă în urechi. În set - husă pentru depozitare. |  |  |
|  | Mâneci din piele pentru sudori |  |  |  | - Mâneci confecționate din piele naturală flexibilă. Cusături cu ațe trainice, manșete elastice la ambele capete, fixare sigură pe mâini. Mărime universală. ISO 11611:2015; ISO 11612:2020. |  |  |
|  | Genunchiere de protecție |  |  |  | - Genunchiere din material termoizolant aluminizat, strat de gel interior confortabil. Protectia genunchilor de impact mecanic (taieturi, înțepături) și umiditate, reduce oboseala genunchilor și previne pierderea de caldură. Rezistente la uzură, rupere, leziuni mecanice. Material antiderapant silicon sau cauciuc ușor și moale, flexibil cu benzi reglabile elastice, care permite ajustarea dimensiunilor. Asigură izolare și protecție frig, umiditate. Mărime universală. ГОСТ 12.4.011, EN 14404. |  |  |
|  | Respirator cu filtru |  |  |  | - Semi-mască filtrantă universală (respirator) tip РУ-60М. Protecția organelor respiratorii de aburi, gaze, și aerosoluri nocive. Material flexibil și durabil la medii agresive. Acoperă integral obrajii, nasul și gura, lateral cu 2 cartușe filtrante înlocuibile, 1 clapă de inspirare și 2 clape de expirare. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50℃. Posibilitate de utilizare împreună cu ochelarii de protecție. Cu 3 straturi filtrante, cu supape de inhalare și expirație, clemă pe nas pentru fixare etanșă. Сlasa de protecție FFP1. Mărime universală. EN 149. |  |  |
|  | Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток) |  |  |  | - Semi-mască filtrantă cu 2 filtre tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток). Acoperă integral obrajii, nasul și gura, asigură protecția organelor respiratorii de prafuri cu depășirea concentrației-limită admisibilă de max. 12 ori. Fixare pe cap cu curele elastice reglabile pentru fixare etanșă pe față. Exploatare în diapazonul de temperaturi -20...+50℃. Fiecare semi-mască este ambalată separat. Сlasa de protecție FFP3. Mărime universală. ГОСТ 12.4.028-76, EN 149. |  |  |
|  | Mănuși dielectrice |  |  |  | - Material - latex natural, lungime min. 350mm, grosime 2,9mm. Clasa 3 de protecție. Tensiune de utilizare max. 26,5 kV, tensiune de proba 6,0 kV. Curent max. 16,0 mA. Produse noi și sigilate, ambalate. |  |  |
|  | Sticlă TISS pentru masca de sudori |  |  |  | - Sticlă (geam) pentru masca sudor cu grosimea 1,4 mm. Protecție de radiații UV și IR până la 16 DIN. Peliculă de polarizare. Senzori detectare arc de sudare, reglaj viteza filtru de sudură. Trecere automată de la geam fumuriu protector la modul deschis (fără protecție). ГОСТ ISO 4007-2016, EN 175, EN 379. Dimensiuni: 112 x 93mm - 50 buc, 123 x 98mm - 50 buc. |  |  |
|  | Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură |  |  |  | - Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură, dimensiuni 110х90 mm, nivel de întunecare 9 DIN - 35 buc, 10 DIN - 35 buc, 11 DIN - 30 buc. |  |  |
|  | Centură de siguranță-montaj de tip УП-1В (ПП-В) |  |  |  | - Centură de siguranță-montaj de tip УП-1В (ПП-В) cu protecție lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Funie flexibilă de ancorare din poliamidă cu lungimea 1500 mm și grosime 12-14mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN. În set 2 carabine profesionale cu sistem de siguranță antidesfacere. Material poliester rezistent. Pentru lucrări de construcții și montaj, asigură siguranța, protecția și prevenirea căderii de la înalțime. Rezistență la tensionare 15 kN. Temperaturi de lucru -50...+50°С. Mărime talie 640-1500mm. Greutatea maximă 1,1 kg. Durata de utilizare min. 60 luni. EN 361, EN 358. |  |  |
|  | Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină |  |  |  | - Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină, de tip PB5 pentru lucrări de sudare la înălțime. Protectie lombară, cu 2 puncte laterale de fixare și echilibrare. Dimensiunea taliei 640-1500cm. Cablu din oțel cu lungimea 1500 mm cu carabină pentru montare, rezistență la rupere 15kN. |  |  |
|  | Centură de poziționare |  |  |  | - Centură de poziționare de tip FAL 12M pentru lucru în fântâni și tranșee, frînghie 12m. |  |  |
|  | Ham de protecție/ siguranță |  |  |  | - Ham complex de siguranță de tip 1PL cu centură de poziționare pentru lucrări la înalime din curele rezistente la leziuni mecanice și medii agresive. Curelele se fixează în siguranță în jurul șoldurilor, umerilor, șalelor și spatelui, susținând corpul. Mărime universală. EN 361 Ham de siguranță. |  |  |
| LOT 2. Echipament de protecție pentru pompieri |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Costum de protecție pentru pompieri cu logou |  |  |  | - Jachetă și pantaloni din material termorezistent ignifug. Jacheta cu logotip pe spate. Bandă ignifugă reflectorizantă în spate și în față pe scurtă și pe pantaloni. Strat exterior din ţesătură aramidică, care asigură protecţia împotriva focului, căldurii radiante şi apei fierbinți. Strat mediu de protecţie la radiaţia calorică şi apă. Strat interior (căptuşeală cu protecție termică) – ţesătura din aramidă şi vîscoză. Costumul permite spălare automată, stoarcere și uscare prin centrifugare. Păstrarea culorii, mărimii, formei și capacității de protecție după spălare. Mărimi: M - 4XL (48 -58), culori închise. EN 388; EN469; EN 407:2010. Specificația tehnică privind forma, tipul, dimensiunea și aplicarea logoului - a se vedea pct. 5.2 din Caietul de sarcini. |  |  |
|  | Echipament protecție organe respiratorii cu filtru și glugă |  |  |  | - Echipament cu filtru și glugă pentru autosalvare în caz de accident chimic sau incendiu. Țesătură tricotată elastică ignifugă, rezistență la tеmреrаturi ridicate și produse chimice. Protecţie eficientă de gaze toxice degajate din industrie, rezultate de incendii, vapori și particule nocive. Mărime universală. SR EN 136. |  |  |
|  | Mănuși de protecție pentru pompieri |  |  |  | - Mănuși din materiale ignifuge cu 5 degete și cu carabiniere metalice pentru prinderea între ele, de centura de siguranță sau de mînecile EIP. Mănușile sunt confecționate din straturi textile şi membrană specială. Toate straturile sunt prinse între ele în scopul evitării întoarcerii pe dos a straturilor interne. Pe partea exterioară sunt incluse elemente reflectorizante. Partea palmară din material rezistent la temperaturi ridicate până la 650℃, apă, uzură. Mărime L (10 - 12). SR EN 659+A1. |  |  |
|  | Cască protecție pentru pompieri |  |  |  | - Cască de protecție a capului de temperaturi ridicate (teste la 1000℃) și ale focului deschis, а lichidelor, sаrсiпilоr statice și dinamice. Protecția feței și ochilor de lichide și diferite leziuni mecanice directe. Casca va acoperi maximal capul, zonele urесhilоr și сеаfa. Ecran facial – vizorul rezistent la temperaturi ridicate, flăcări și substanțe chimice, asigură protecție împotriva radiațiilor infraroșii, cu filtru anti-zgârieturi, anti-aburire. EN 443:2008. |  |  |
|  | Cizme protecție pentru pompieri |  |  |  | - Cizme cu material exterior: piele hidrofobizata, grosime 2,5-2,7 mm. Talpă și carâmb din cauciuc vulcanizat antiderapant, rezistent la foc și medii agresive cu capacitate de izolare a căldurii, сarâmb сu întărituri de 2 mm. Testat pentru а rezista la acțiunea curentului electric de l8kV in condiții uscate. Talpa rezistentă la obiecte tăioase și ascuțite. Protecție pentru degete cu formă anatomică. La interior cu сiоrар (șosetă de iarnă) termoizolant pentru perioada rесе. Mărimi 40-47. EN ISO 20345. |  |  |
|  | Centură de siguranță pentru pompieri |  |  |  | - Centură de poziționare cu protecție lombară, rezistentă termic, la leziuni mecanice și chimice. Material - chingă trainică ignifugată cu lațimea de 85mm. Cаtаrаmă de închidere cu dublă sigurаnță. Саtаrаmă de ajustare și sigurаnță suplimentara. Inel mаrе de аnсоrаrе laterală, din aluminiu. Mijloc de lеgătură (cablu din oțel) сu саrаbină automată la сарăt. Protector lombar, cataramă dublă de ajustare, două inele de poziționare laterale și cataramă cu închidere dublă. Sarcina de inсеrсаrе - 350 kg. Mărimi L-XL (90-120). EN 358. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Echipamente de protecție (SSM)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Echipamente pentru securitatea și sănătatea în muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18100000-0 | Mănuşi de lucru (cu 1 deget) | per. | 1100,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși tricotate cu 5 degete | per. | 1000,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși poliuretan cu 5 degete | per. | 600,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși termoizolante pentru temperaturi înalte | buc. | 10,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși pentru sudor (CRAGI) | per. | 200,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși de cauciuc (latex) | per. | 800,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuşi de unică folosinţă | cut. | 10,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Salopetă de protecție împotriva murdăriei | buc. | 18,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Pelerine impermeabile | buc. | 50,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Tricou | buc. | 500,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Căciulă tricotată | buc. | 200,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Salopetă cu căptușeală de iarnă | buc. | 70,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Costum de lucru cu logou | set | 250,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Scurtă vătuită de iarnă cu logou | buc. | 250,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Costum pentru sudor | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Costum sudor cu spilc | buc. | 22,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cizme de gumă/ cauciuc femei | per. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cizme de gumă/ cauciuc bărbați | per. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cizme scurte bărbați din piele | per. | 110,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Bocanci de protecție cu bombeu compozit | per. | 250,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Bocanci sudori (tăietori gaze) | per. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Ochelari de protecție tip închis | buc. | 97,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Ochelari de protecție pentru sudori | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mască de sudori tip Cameleon | buc. | 3,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Vizieră (scut) de protecție pentru față, de tip НБТ | buc. | 18,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cască de protecție pentru cap | buc. | 80,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Căști antizgomot, de tip H540A | buc. | 15,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Dopuri antifonice cu fir | buc. | 30,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mâneci din piele pentru sudori | per. | 20,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Genunchiere de protecție | per. | 50,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Respirator cu filtru | buc. | 55,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Respirator împotriva prafului de tip FFP2 (ШБ-1 Лепесток) | buc. | 215,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși dielectrice | per. | 10,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Sticlă TISS pentru masca de sudori | buc. | 100,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Filtru optic (sticlă) pentru masca de sudură | buc. | 100,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Centură de siguranță-montaj de tip УП-1В (ПП-В) | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Centură de siguranță cu cablu din oțel și carabină | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Centură de poziționare | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Ham de protecție/ siguranță | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Echipament de protecție pentru pompieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18100000-0 | Costum de protecție pentru pompieri cu logou | buc. | 11,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Echipament protecție organe respiratorii cu filtru și glugă | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Mănuși de protecție pentru pompieri | buc. | 11,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cască protecție pentru pompieri | buc. | 11,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Cizme protecție pentru pompieri | buc. | 11,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  | 18100000-0 | Centură de siguranță pentru pompieri | buc. | 2,00 |  |  |  |  | 60 (șaizeci) zile calendaristice din data semnării Contractului | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: