| Lucrari de reparatie (incalzire) la OMF s.Valeni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. incalzire |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 7,04 |  |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Тип 22 1000/500 |  | buc | 19,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 12,35 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator M221000/500 |  | buc | 19,00 |  |  |
|  | 1201 |  | Cronsteine |  | buc | 38,00 |  |  |
|  | 1202 |  | Dopuri |  | buc | 19,00 |  |  |
|  | 1203 |  | Robinet aerisire (maieschii) |  | buc | 19,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,076 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,152 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,95 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 76,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,75 |  |  |
| 3 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Тип 22 800/500 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 282211571100000 |  | Radiator M22 800/500 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1201 |  | Cronsteine |  | buc | 6,00 |  |  |
|  | 1202 |  | Dopuri |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1203 |  | Robinet aerisire(maievschii) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,15 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,00 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 4 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" |  | buc | 44,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 10,12 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj 3/4" |  | buc | 44,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,88 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,76 |  |  |
| 5 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm |  | m | 20,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,00 |  |  |
|  | 25212167100003 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 20мм |  | m | 20,60 |  |  |
| 6 | RpID03B |  | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de -1" |  | buc | 10,00 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,20 |  |  |
|  | 2875274202701 |  | Robinet ventil pt.abur sau robinet de retinere cu ventil 1" |  | buc | 10,30 |  |  |
| 7 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 130,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,30 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 6,50 |  |  |
|  |  |  |  | Total incalzire |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+CASM) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+CASM+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu |  |  |  |  |
|  | Beneficiu (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu) * % |  |  |  |  |
|  | Total ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |