Aprobat

Director IMSP IMU ____________M. Ciocanu

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Institutul de Medicina Urgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMSP Institutul de Medicina Urgenta

3. Obiectul achizitiilor  Reparatia incaperi imagistica medicala etaj 2 ,din str.T.Ciorba  1

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 10,420 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre.) | m2 | 23,980 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.-ecran radiator | m2 | 15,400 |
| 4 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilit | m2 | 2,420 |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 14,700 |
| 6 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 48,150 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 98,000 |
| 8 | RpCK35B | Curatarea stratului-suport din beton,prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de mastic bituminos | m2 | 48,150 |
| 9 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 21,200 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 28,000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 188,400 |
| 12 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,600 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 43,600 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 41,200 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 267,400 |
| 16 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 11,000 |
| 17 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 32,000 |
| 18 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 32,000 |
| 19 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 34,000 |
| 20 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 34,000 |
| 21 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 5,000 |
| 22 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
| 23 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 6,000 |
| 24 | RpSB04C | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 54 mm - 2,5 mm | m | 3,000 |
| 25 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 8,000 |
| 26 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 6,000 |
| 27 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm | m | 3,000 |
| 28 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,000 |
| 29 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
| 30 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 31 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3,000 |
| 32 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 22,000 |
| 33 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 88,000 |
| 34 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 22,000 |
| 35 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 44,000 |
| 36 | RpID22B | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/4"-1" | buc | 6,000 |
| 37 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 8,000 |
|  |  | 1.2. Incalzirea |  |  |
| 38 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm | buc | 66,000 |
| 39 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mmPP-RPN25 | m | 88,000 |
| 40 | RpGA21B | Confactionarea si montarea tevii de protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri de pina la 25-37 cm grosime | buc | 22,000 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 " | buc | 44,000 |
| 42 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 88,000 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 "PPR | buc | 20,000 |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" PPR d25mm | buc | 8,000 |
| 45 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 88,000 |
| 46 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 88,000 |
| 47 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 22,000 |
| 48 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 22,000 |
| 49 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile | m2 | 15,400 |
|  |  | 1.3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 50 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. cu postament | buc | 3,000 |
| 51 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 52 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
| 53 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm | m | 3,000 |
| 54 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 55 | RCsB29J | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm k=2x0,9=1,8 | buc | 5,000 |
| 56 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 5,000 |
| 57 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 2,000 |
| 58 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri-corob tevi | m2 | 5,600 |
| 59 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,000 |
| 60 | SB09D | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 61 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 9,000 |
| 62 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 63 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"coltar | buc | 7,000 |
| 64 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 6,000 |
| 65 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mmPPR PN20 | m | 16,000 |
| 66 |  | Cot PPR cu fixare d25x1-2 | buc | 7,000 |
|  |  | 1.4. Ferestre |  |  |
| 67 | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 23,980 |
| 68 | RpCJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 36,200 |
| 69 | CK18C | Montarea cornier perforat la glafuri | m | 56,000 |
| 70 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm | m | 15,600 |
| 71 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm | m | 15,600 |
| 72 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6,600 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,600 |
| 74 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,600 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,600 |
|  |  | 1.5. Cabinet 14 UZI |  |  |
|  |  | 1.5.1. Podele |  |  |
| 76 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 16,400 |
| 77 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 16,400 |
| 78 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 16,400 |
| 79 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium | m | 0,800 |
|  |  | 1.5.2. Tavane |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,000 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,000 |
|  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |
| 84 | СF59E | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 11,000 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,000 |
| 86 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 15,000 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,000 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,000 |
| 90 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh | m2 | 1,800 |
|  |  | 1.6. Ordinatori |  |  |
|  |  | 1.6.1. Podele |  |  |
| 91 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 5,000 |
| 92 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 27,100 |
|  |  | 1.6.2. Tavane |  |  |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,100 |
| 94 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 27,100 |
| 95 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,100 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,100 |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,200 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,000 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 102,200 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 102,200 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 102,200 |
| 102 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150mm reglabil | buc | 1,000 |
| 103 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m MDF | m2 | 3,360 |
| 104 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 2,420 |
| 105 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
|  |  | 1.7. Cabinet radiologic 6 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Podele |  |  |
| 106 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 69,350 |
| 107 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 69,350 |
| 108 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 48,150 |
| 109 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium | m | 1,600 |
| 110 | CG50A | Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 | 21,200 |
| 111 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 18,500 |
| 112 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic | m2 | 7,000 |
| 113 | CK42B | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata -capace la canalele cu comunicatii | buc | 6,000 |
|  |  | 1.7.2. Tavane |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,400 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 69,400 |
| 116 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,400 |
| 117 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,400 |
|  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 142,800 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 142,800 |
| 120 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 116,400 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 116,400 |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 116,400 |
| 123 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 26,400 |
| 124 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150mm reglabil | buc | 1,000 |
| 125 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 5,700 |
| 126 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 3,000 |
| 127 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,020 |
| 128 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 4,000 |
|  |  | 1.8. Sala comanda |  |  |
|  |  | 1.8.1. Podele |  |  |
| 129 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 35,800 |
| 130 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 35,800 |
| 131 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,800 |
| 132 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium | m | 0,800 |
|  |  | 1.8.2. Tavane |  |  |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,800 |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,800 |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,800 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,800 |
|  |  | 1.8.3. Pereti |  |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,400 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,400 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,400 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,400 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 69,400 |
| 142 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 150x150mm reglabil | buc | 6,000 |
| 143 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 -fara pret usa | m2 | 1,800 |
|  |  | 1.9. Cabinet radiologic 7 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Podele |  |  |
| 144 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 35,100 |
| 145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare | m2 | 35,100 |
| 146 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,100 |
| 147 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium | m | 0,800 |
| 148 | CK42B | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, neizolate termic, dimensiuni 1250x500 mm cu fixare la rama incorporata -capace la canalele cu comunicatii | buc | 12,000 |
|  |  | 1.9.2. Tavane |  |  |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,100 |
| 150 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,100 |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,100 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,100 |
|  |  | 1.9.3. Pereti |  |  |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,200 |
| 154 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,000 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 55,200 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 55,200 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,200 |
| 158 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh | m2 | 3,000 |
|  |  | 1.9.4. Lucrari diverse |  |  |
| 159 | TrB05A1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,000 |
| 160 | TRI1AA05C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 6,000 |
| 161 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 6,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare . |  |  |
|  |  | 2.1. Iluminat electric |  |  |
| 162 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,ЩРн-36з | buc | 1,000 |
| 163 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-ВА47-63-31Р-В25 | buc | 4,000 |
| 164 |  | Автомат ВА47-63-1Р\'C225 | buc | 4,000 |
| 165 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-ВА47-63-31Р-В16 | buc | 12,000 |
| 166 |  | Автомат ВА47-63-1Р\'C216 | buc | 12,000 |
| 167 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставка Заказчика | 100 buc | 0,040 |
| 168 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПO 1x5 LED | 100 buc | 0,040 |
| 169 |  | Corp iluminat НПO 1x5LED | buc | 4,000 |
| 170 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,нулевая N шина на 32 клем | buc | 2,000 |
| 171 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A,нулевая PE шина на 24 клем | buc | 2,000 |
| 172 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EM103 | 100 buc | 0,030 |
| 173 |  | Indicator de perete EM103.Intrarea interzisa | buc | 3,000 |
| 174 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4,OPL4x9 LED 60 cm | 100 buc | 0,270 |
| 175 |  | Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm | buc | 27,000 |
| 176 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, 2x9LED 60cm | 100 buc | 0,050 |
| 177 |  | Corp iluminat 2x9 LED 60 cm | buc | 5,000 |
| 178 |  | Bec Led 9 W 60 cm | buc | 118,000 |
| 179 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650 | 100 buc | 0,060 |
| 180 |  | Intreruptor cu o clapa C16-122-650 | buc | 6,000 |
| 181 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa,C56-124-650 | 100 buc | 0,080 |
| 182 |  | Intreruptor cu doua clape C56-124-650 | buc | 8,000 |
| 183 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268 | 100 buc | 0,150 |
| 184 |  | Priza PC16-268 | buc | 15,000 |
| 185 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC32-006 bloc prize 1x5 | 100 buc | 0,130 |
| 186 |  | Priza bloc priza 1x5 | buc | 13,000 |
| 187 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-509 bloc priza 3 locuri | 100 buc | 0,050 |
| 188 |  | Priza PC16-509 bloc 1x3 | buc | 5,000 |
| 189 |  | Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3 | buc | 3,000 |
| 190 |  | Коробка ответвительная У197 | buc | 4,000 |
| 191 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 3,550 |
| 192 |  | Cablu VVG ng 3x1,5mm | m | 150,000 |
| 193 |  | Cablu VVG ng 3x2,5mm | m | 155,000 |
| 194 |  | Cablu VVG ng 5x6mm | m | 50,000 |
| 195 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 1,000 |
| 196 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,000 |
| 197 | RpEJ06B | Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 198 |  | Dulap de distributie ЩРн 36(з) | buc | 1,000 |

Sef serviciu  mentenanta , infrastructura si   dezvoltare                                    Gh. Ionitel