CAIET DE SARCINI

| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dulap 2500Hx1000x520 mm | Dulap cu polita Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.1 |
| 2 | Masă de lucru cu sertari 750Hx1500x680 mm | Masa de lucru cu sertare Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Blatul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 2/42. gr. 36 mm, Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picior cu forma plata coloană si talpa piciorului din țeavă 50x20x1,5mm vopsit în cîmp electro static de culoare alb. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.2 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 3 | Masa cu anexa 750Hx1600x1400mm | Masa cu anexa.Glisiere cu bile Minere metalice Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.3 |
| 4 | Dulap cu polita 600Hx800x340 mm | Dulap cu polita Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă, echivalent GTV. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.4 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 5 | Modul 900Hx800x600 mm | Modul cu blat + sertar Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Picioare metalice h=100mm; Blat EGGER 38 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.5 |
| 6 | Rafturi -3160x300mm | Rafturi Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. | Anexa nr.6 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 7 | Living- 2200hx2700x520mm | Living cu 6 sertar cu sticla transporent. PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm, gr. 18 mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); picioare metalice H 100 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. | Anexa nr.7 |
| 8 | Living cu 6 sertare, polite+ bara. 2200Hx2100x520mm | Living Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Sticla transporente. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.8 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 9 | Dulap cu rafturi si bara 2200hx800x520 mm | Dulap cu rafturi + bara Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV; Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.9 |
| 10 | Dulap haine pacienti 3 uși 2200hx1200x520mm. | Dulap haine pacienti 3 uși Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.10 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 11 | Comodă – cu 3 sertare 900Hx900x450 mm | Comodă – cu 3 sertare . PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm . Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.11 |
| 12 | Modul cu raft 2200Hx500x170 mm | Dulap – cu rafturi din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18mm si canturile prelucrat cu ABS 0.5/2mm. Produs in conditii de fabrica , calitate impacabila. Culoareabeneficiarului. | Anexa N- 12 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 13 | Masa-800Hx1200x600mm | Masa Corpul din PAL melaminat echivalent EGGER ST19 gr.18mm si canturile prelucrate cu ABS 0.5/2mm. Produs in conditii de febrica. Culoare la alegerea beneficiarului. | Anexa N-13 |
| 14 | Dulap 2200Hx800x520mm | Dulap Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Uși din sticlă transparentă. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.14 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 15 | Dulap cu rafturi + 4 chueri 2200Hx600x450mm | Dulap Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Rafturile interioare conform desenului tehnic; Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Cuiere metalice, Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalic h=100mm; Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. | Anexa nr.15 |
| 16 | Modul cu polite 1240Hx1500x440 mm | Modul cu polite Corpul mesei din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Picior metalic executat la utilaj industrial de sudat. Picioare metalica h=100mm.Produs in conditii de fabrica. | Anexa nr.16 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 17 | Dulap cu blat EGGER 1700Hx800x600 mm | Dulap cu blat EGGER Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Blat EGGER.38 mm. Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.17 |
| 18 | Modul cu sertare 880Hx1500x440 mm | Modul cu sertare Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9 și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm., Picioare metalic H=100mm. Mecanisme cu inchidere lenta echivalent GTV. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.18 |
| Nr. Anexă | Denumirea obiectului | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință | Schițe tehnice, Vizualizare 3D |
| 19 | Modul cu polite 2200Hx600x500 mm | Modul cu polite Corpul mobilierului din PAL melaminat echivalent Egger ST9, și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. gr. 18 mm. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.19 |
| 20 | Recepcie 1800Hx2450x700mm. | Receptie Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr. 18 mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Glisiere cu bile echivalent GTV. Produs în condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului. | Anexa nr.20 |
| 21 | Fotoliu de birou | Fotoliul de birou practic pentru personal Rezistent și fiabil Baza - pe rotile Sarcină maximală admisă - 100 kg Cotiere - da, Mecanism de inclinare, reglaj fotoliu în înălțime (piston cu gaz) Culoare:gri-deschis Garanţia – 24 luni | Anexa nr.21 |
| 22 | Scaun pentru birou ISO | Scaun cu sezut si spatarul moale. Material tapiţerie – piele eco Culoare: gri-deschis Garanţia – 24 luni | Anexa nr.22 |

Președintele grupului de lucru                                                              Viorel CIOCLEA