Obiect: Lucrari de constructie - montaj, str.A.Donici in com. Bubuieci

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolarea trotuarelor existente |  |  |
| 1 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea trotuarelor existente) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,220 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,800 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea materialului din demolare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea materialului in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |
| 5 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic hmed=0,06m | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Hmed=0,14m | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Demolarea pietrei de bordura |  |  |
| 13 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,320 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea bordurei din demolare) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea materialului in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Lucrari de terasament |  |  |
| 17 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului in pamant) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (excavarea pamantului vegetal) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I h=0,10m (incarcarea pamantului pentru consolidarea spatiilor in spatele bordurelor, pe taluzuri si zonele verzi) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 25 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonele verzi) h=0,10m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru amenajarea acostamentelor rambleiate) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Imbracamitnea rutiera |  |  |
| 33 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10cm aplicarea coeficientului de 1.2 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 14211022100467 | Amestec de agregate fr. 0-32mm | m3 | 1,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, LA 30 fr.0-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=25cm. | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |
|  | 14214012200393 | Amestec de agregate fr. 0-63mm | m3 | 1,311 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,141 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021cu norma de consum 0,0972 t/m2, h=0.04 m, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens BA 16 | t | 0,0972 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Drumuri laterale |  |  |
| 39 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei drumului in pamant) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |
|  |  | Total | lei |  |
| 43 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (excavarea pamantului vegetal) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,750 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime ( Amenajarea stratului vegetal pe taluzuri si zonele verzi) h=0,10m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,180 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,200 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,660 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamantului pentru amenajarea acostamentelor rambleiate) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,189 |
|  |  | Total | lei |  |
| 51 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,020 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,740 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | DI110 | Amenajarea stratului din amestec optimal fr. 0-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, h= 10cm aplicarea coeficientului de 1.2 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,150 |
|  | 14211022100467 | Amestec de agregate fr. 0-32mm | m3 | 1,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,070 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, LA 30 fr.0-63mm, conform SM SR EN 13242+A1, h=25cm. | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |
|  | 14214012200393 | Amestec de agregate fr. 0-63mm | m3 | 1,311 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg.liant 50/70, conform CP D.02.25-2021, h=0.06, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,060 |
|  | 1111000100013101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 | t | 0,141 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l/m2 | t |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25-2021cu norma de consum 0,0972 t/m2, h=0.04 m, din normativ se exclude "Nisip bitumat", "Otel patrat lam.cald lt = 30mm) | m2 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,050 |
|  | 11110001000-44 | Beton asfatic microgranular dens BA 16 | t | 0,0972 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Constructia intrarilor in curti |  |  |
| 58 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura РB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,016m3/m.l) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 1421102200513-15 | Beton C16/20 | m3 | 0,016 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 62 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,10 m (coeficentul de compactare k=1,2) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,150 |
|  | 1421402200393-032 | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,15m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411121 245201752 | Piatra sparta fr.8-45mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661114542801208 | Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,08m | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8. Constructia trotuarelor |  |  |
| 66 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, beton C16/20 sub piatra de bordura РB100.20.8 cu coeficientul de consum 0,032m3/m.l) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,180 |
|  | 21102200513-15 | Beton C16/20 | m3 | 0,032 |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decaparea covatei) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,810 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 | TsC51B | Lucrari la descarcarea materialului din decapare in depozit (piatra sparta se exclude din normativ) | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,380 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m (coeficentul de compactare k=1,2) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,150 |
|  | 1421402200393-032 | Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm | m3 | 1,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-45mm, conform SM SR EN 13242+A1 h=0,12m | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411121 2452011 | Piatra sparta fr.8-45mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,06 m conform SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 266111454281201208 | Placi din beton vibroprsat trotuare h=0,06m | m2 | 1,015 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,870 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 9. Montarea bordurii |  |  |
| 74 | TsC54B | Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752-832 | Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0.040m3/ml) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,170 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,510 |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 0,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura din beton PB100.30.15 | m | 1,005 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 10. Ajustarea fantanelor |  |  |
| 76 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la fantani | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,200 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | DI119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 ) | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,190 |
|  | 26631021001111111 | Beton monolit C16/20 | m3 | 1,020 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | AcE08B | Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,130 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,035 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | pret | Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg | buc |  |
|  | 646551321 | Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |
|  | 28752741200000 | Capac cu rama (din demontare) | buc | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,052 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 11. Lucrari pentru siguranta rutiera |  |  |
| 82 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35 (13,00 kg) | buc |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,760 |
|  | 266310122100000 | Beton C8/10 XF4 | m3 | 0,100 |
|  | 281110630179123 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 900mm (B1) | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 261510731261457 | Indicatoare 900mm (B1) | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 850x850 mm (G2) | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 261510731126145712 | Indicatoare 850x850 mm (G2) | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600x600 mm (B3) | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 26151073112123 | Indicatoare 600x600 mm (B3) | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 86 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 800mm (C29) | buc |  |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,220 |
|  | 261510732610645 | Indicatoare 800mm (C29) | buc | 1,000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,000 |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,020 |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,040 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,730 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare rosie) | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,090 |
|  | 24301261108720 | Email rosu E109-5 | kg | 0,730 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |
|  |  | Total | lei |  |