| Anexa 16 – Volumul de lucrări necesare pentru retrasare conductelor de răcire a generatorului TVF 120 nr.2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCH31C | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica autoridicatoare de max 29 m lungime si 31 m inaltime, pentru lucrari pe verticala, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 60,00 |
| 2 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100;125 mm | m | 110,00 |
| 3 | M1M07C | Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de 10-25 kg/buc | buc | 12,00 |
| 4 | M1M09E | Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm | per | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de montare tevi si furnitura |  |  |
| 5 | TfB03E2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 80 | buc | 12,00 |
| 6 | TfB03F2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 100 | buc | 24,00 |
| 7 | TfB03E2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 80, flansa oarbe | buc | 24,00 |
| 8 | TfB05E2 | Imbinarea flanselor de pina la Pn 25 inclusiv, prin suruburi amplasate in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 | buc | 24,00 |
| 9 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80; | buc | 6,00 |
| 10 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 | m | 6,00 |
| 11 | TfA02C2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; R600-64buc- (1350mm)=86.5m; R200-46buc (720mm)=33.2m; Total teava=120,00m | buc | 104,00 |
| 12 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 | m | 114,00 |
| 13 | TfA08A | Reductie din tabla de otel, confectionata pe santier, avind diametrul nominal al conductei mari de 100 mm | buc | 12,00 |
| 14 | pret | Reductie conica concentrica 0108x4-89x3 ГОСТ 17378-20 | buc | 12,00 |
| 15 | TfA09C1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind intre 10-25 kg pe bucata | kg | 580,00 |
| 16 | pret | Suport conducta | kg | 580,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de constructie |  |  |
| 17 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 80,00 |
| 18 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,40 |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,40 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire conducte |  |  |
| 20 | M1J24B | Curatarea si suflarea conductelor, conducta avind diametrul de 80-150 mm | m | 240,00 |
| 21 | RpGA16B | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de:89x3.5-95x3.5 mm | buc | 6,00 |
| 22 | Aparat | Aparat de indoire | buc | 6,00 |
| 23 | RpGA16C | Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de:102x4-.108x4 mm | buc | 104,00 |
| 24 | Aparat | Aparat de indoire | buc | 104,00 |
| 25 | M1L03A | Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm | buc | 110,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de control metalului |  |  |
| 26 | M1L24A | Polizarea interioara a cordoanelor de sudura la utilaje, in vederea efectuarii controlului nedistructiv | m | 40,70 |