Caiet de sarcini pentru barieră de acces automată

Cerințe obligatorii:

- Lungimea barierei 6m

- Grad de protecție IP 54

- Capacitate trafic intens

- Tensiunea de alimentare 230V 50Hz +-10%

- Tensiunea de alimentare a motorului 36V, motor de sistem Brushless sau analogic

- Curentul de consum 0-15A

- Puterea motorului 200-250W

- Momentul de rotire 0-200N/m

- Timpul de deschidere la 90g 2-6 sec

- Temperatura de lucru -20 + 55 grade Celsius

- Capac detașabil cu cheiță și lacăt pentru acces la părțile interioare

- Posibilitate acționării manuale în cazul lipsei tensiunei

- Seturi de benzi reflectoare

- Sistem de fotocelule cu fir – 1set

- Cicluri de funcționare: 5000 în 24 ore

- Consum accesorii : 24V

- LED intermitent ce poate fi încorporat în capac cît si în bară.

- Telecomenzi  10buc

- Element fix de susținere bară

- Modul GSM cu o capacitate de memorie minim 1000 maxim 2000 de utilizatori și cartelă SIM activă

- Cablu submersibil H07RN-F 5*1,5mm – 65m

- Tub gofrat sur 750N D-25mm – 25m

- Tavă PVC D-25mm - 35 m

De instalat un buton de deschidere și închidere care va funcționa prin cablu, fiind montat în încăperea gardianului din căminul nr.13, str. Vladimir Korolenco, 61/2.

Prețul ofertei va include săpătură manuală a tranșeei pentru trasarea cablului de alimentare 30m/l (adincimea minim 70cm, lăținea minim 30cm)

Montarea și configurarea barierei automate se efectuează de către operatorul economic. Adresa de instalare – str. Vladimir Korolenco, 61/2, mun. Chișinău

Termen de garanție  minimum  60 luni din momentul instalării.

Coordonat:

Prorector pentru activitate socială                                                   Abraș Marcel

Șef Dep. Administrarea Patrimoniului                                            Șpac Valentina

Șef Campusul studențesc                                                                 Stegarescu Serghei