- SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE

- Caiet de sarcini – LOTUL 5

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură) mun.Bălți.” (Lot 1) |  |  |  |
| 1 | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură) lungimea traselui | m | 1500 |  |
| 2 | Lucrări topo- geodezice | ha | 1,35 |  |
| 3 | Lungimea trotuarului (din ambele părți ale drumului) | m | 3000 |  |
| 4 | Trotuare pietonale Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200: Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata de granit, fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri |  |  |  |
| - | Lățimea trotuarului– 3 м | m2 | 9000 |  |
| 5 | Piste de biciclete Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200. Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare roșie |  |  |  |
| - | Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 м, dar nu mai puțin de 1 м |  |  |  |
| 6 | De prevăzut schimbare: |  |  |  |
| - | bordurilor la marginea drumului (100х30х15 см) de fapt |  |  |  |
| - | Zidăriilor ornamentale de trotuar (100х20х8) de fapt |  |  |  |
| 7 | La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare. |  |  |  |
| 8 | Elaborarea proiectului de lucru în componenţa: (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| - | Planul general de construcţie |  |  |  |
| - | SAC |  |  |  |
| - | Proiect de organizare a construcțiilor |  |  |  |
| 9 | Memoriu explicativ | buc | 4 |  |
| 10 | Elaborarea documentației de deviz (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| 11 | Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți. |  |  |  |
| 12 | Coordonare cu deținătorii rețelelor inginerești |  |  |  |

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru « Reparația capitală a trotuarului pietonal   din str.Bulgară (de la  str.I.Franco pînă la drumul de centură) mun.Bălți.”                                                                                              (Lot1).

CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str.   Bulgară.

3.Beneficiar/investitor.

-  Primăria mun. Bălţi

4. Termenul  de executare a serviciilor 1,5  luni.

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanizm

- Tema de  proiectare.

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. Bulgară.

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea  cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de  biciclete.

8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 м, piste de  biciclete –cu lățime dacă e posibil 1,5 м,  dar nu mai puțin 1 м, amenajarea bordurilor la marginea drumului   și zidăriilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din ambele părți ale drumului   - 3000,0 m

Lucrări topo- geodezice  -    1,35 ha

Pavajul să corespundă conform    SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35;    Rezistența la încovoiere Btb 3,2;  Ciclul  de ingheț- dezgheț  F 200.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7)  pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și

în varianta electronică.

10. Plata pentru servicii:

-  85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare

- restul 15 %   – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de  hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

- SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE

- Caiet de sarcini – LOTUL 5

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Konev (tronsonul de la intersecția cu str.Alexandru cel Bun pînă la intersecția cu str.I.Franco numere impare) mun.Bălți.” (Lot2) |  |  |  |
| 1 | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Konev (tronsonul de la intersecția cu str.Al.cel.Bun pînă la intersecția cu str.I.Franco (numere impare) lungimea traselui | m | 662 |  |
| 2 | Lucrări topo- geodezice | ha | 0,9 |  |
| 3 | Lungimea trotuarului (numere impare) | m | 662 |  |
| 4 | Trotuare pietonale Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200. Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata de granit, fracția granitului 1-3 mm. Culoare gri |  |  |  |
| - | Lățimea trotuarului – 3 м | m2 | 1986 |  |
| 5 | Piste de biciclete Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200 Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda Culoare roșie |  |  |  |
| - | Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 м, dar nu mai puțin de 1 м |  |  |  |
| 6 | De prevăzut schimbare: |  |  |  |
| - | bordurilor la marginea drumului (100х30х15 см) de fapt |  |  |  |
| - | Zidăriilor ornamentale de trotuar (100х20х8) de fapt |  |  |  |
| 7 | La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare. |  |  |  |
| 8 | Elaborarea proiectului de lucru în componenţa: (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| - | Planul general de construcţie |  |  |  |
| - | SAC |  |  |  |
| - | Proiect de organizare a construcțiilor |  |  |  |
| 9 | Memoriu explicativ | buc | 4 |  |
| 10 | Elaborarea documentației de deviz (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| 11 | Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți. |  |  |  |
| 12 | Coordonare cu deținătorii rețelelor inginerești |  |  |  |

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru « Reparația capitală a trotuarului pietonal   din str.Konev    (tronsonul de la intersecția cu str.Al.cel.Bun pînă la intersecția cu  str.I.Franco (numere impare) mun.Bălți.”

CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str.   Konev.

3.Beneficiar/investitor.

-  Primăria mun. Bălţi

4. Termenul  de executare a serviciilor 1,5  luni.

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism

- Tema de  proiectare.

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. Konev.

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea  cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de  biciclete .

8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 м, piste de  biciclete – cu lățimea dacaă e posibil 1,5 м,  dar nu maipuțin de1 м, amenajarea bordurilor la marginea drumului   și zidăriilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din numere impare - 662,0 m

Lucrări topo- geodezice  -    0,9 ha

Pavajul să corespundă conform    SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35;    Rezistența la încovoiere Btb 3,2;  Ciclul  de ingheț- dezgheț  F 200.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7)  pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și

în varianta electronică.

10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,

- restul 15 %   – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de  hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

- SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE

- Caiet de sarcini – LOTUL 5

| Nr. | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată,numere pare) mun.Bălți» (Lot 3) |  |  |  |
| 1 | Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată, numere pare) lungimea traselui | m | 1180 |  |
| 2 | Lucrări topo- geodezice | ha | 0,53 |  |
| 3 | Lungimea trotuarului (numere pare) | m | 1180 |  |
| 4 | Trotuare pietonale Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200. Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata de granit, fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri. |  |  |  |
| - | Lățimea totuarului– 3 м | m2 | 3540 |  |
| 5 | Piste de biciclete Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de ingheț- dezgheț F 200. Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda Culoare roșie |  |  |  |
| - | Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 м, dar nu mai puțin de 1 м |  |  |  |
| 6 | De prevăzut schimbare: |  |  |  |
| - | bordurilor la marginea drumului (100х30х15 см) de fapt |  |  |  |
| - | Zidăriilor ornamentale de trotuar (100х20х8) de fapt |  |  |  |
| 7 | La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare. |  |  |  |
| 8 | Elaborarea proiectului de lucru în componenţa: (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| - | Planul general de construcţie |  |  |  |
| - | SAC |  |  |  |
| - | Proiect de organizare a construcțiilor |  |  |  |
| 9 | Memoriu explicativ | buc | 4 |  |
| 10 | Elaborarea documentației de deviz (pe suport de hîrtie 4 ex. и 1 ex.pe suport electronic) | buc | 4 |  |
| 11 | Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți. |  |  |  |
| 12 | Coordonare cu deținătorii rețelelor inginerești |  |  |  |

1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentaţiei de proiect şi deviz pentru «Reparația capitală a trotuarului pietonal   din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată,  (numere pare)  mun.Bălți»

CPV 71242000-6

2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str.   I.Franco.

3.Beneficiar/investitor.

-  Primăria mun. Bălţi

4. Termenul  de executare a serviciilor 1,5  luni.

5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism

- Tema de  proiectare.

6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. I.Franco.

7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea  cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de  biciclete .

8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 м, piste de  biciclete –cu lățime dacă e posibil 1,5 м,  dar nu mai puțin 1 м, amenajarea bordurilor la marginea drumului   și zidăriilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din numere pare - 1180,0 m

Lucrări topo- geodezice  -    0,53 ha

Pavajul să corespundă conform   SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35;    Rezistența la încovoiere Btb 3,2;  Ciclul  de ingheț- dezgheț  F 200.

9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7)  pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și

în varianta electronică.

10. Plata pentru servicii:

-   85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,

-  restul 15 %   – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de  hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________