CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITATIA PUBLICA

(Deviz nr. 1 Lucrari de reparatie a blocului alimentar în cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar" str.Decebal 74/1)

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar" str.Decebal 74/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare constructii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 8,200 |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 175,000 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 290,910 |
| 4 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 130,320 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 421,980 |
| 6 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,110 |
| 7 | RpVB43A | Demontarea grilelor de ventilare | buc | 4,000 |
|  |  | 1.2. Demolari electricitate |  |  |
| 8 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie | m | 225,000 |
| 9 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 21,000 |
| 10 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 53,000 |
| 11 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,000 |
| 12 | RpEP11A | Demontarea contorului in punct de alimentare | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Demontare Apa si Canalzare. |  |  |
| 13 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc | m3 | 4,200 |
| 14 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 16,000 |
| 15 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 4,000 |
| 16 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 10,000 |
| 17 | SE11A | Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze, avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg демонтаж плит и жарочных шкафов | buc | 4,000 |
| 18 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1") | m | 80,000 |
| 19 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1 1/4"-2") | m | 30,000 |
| 20 | RpSD01B | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4" (Снятие крана простого или с отводом, диаметр 3/4") | buc | 4,000 |
| 21 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (Снятие смесителей | buc | 16,000 |
| 22 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм ) | m | 24,000 |
| 23 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 50 мм ) | m | 14,000 |
| 24 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм) | buc | 6,000 |
| 25 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile (Снятие ванны, включая принадлежности) | buc | 4,000 |
| 26 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 4,000 |
| 27 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.4. Demontari Ventilare |  |  |
| 28 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 32,000 |
| 29 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc | 2,000 |
| 30 | RpVC40A | Demontarea filtrare de aer de orice tip si randament, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 1,000 |
| 31 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h | buc | 2,000 |
|  |  | 1.5. Alte lucrari |  |  |
| 32 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 95,400 |
| 33 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 95,400 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 95,400 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2.1. Depozit |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |
| 35 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 14,680 |
| 36 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 14,680 |
| 37 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 14,680 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,680 |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,680 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,680 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,680 |
| 42 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,680 |
| 43 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 14,680 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 14,680 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 58,580 |
| 46 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 58,580 |
| 47 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 51,580 |
| 48 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 51,580 |
| 49 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
|  |  | 2.1.3. Pardoseli |  |  |
| 50 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 1,468 |
| 51 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 45,500 |
| 52 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 14,680 |
| 53 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 14,680 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 14,680 |
| 55 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 14,680 |
|  |  | 2.1.4. Timplarie |  |  |
| 56 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,740 |
|  |  | 2.2. Incapere panouri electrice |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tavan |  |  |
| 57 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 6,000 |
| 58 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 6,000 |
| 59 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 6,000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 6,000 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,000 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,000 |
| 64 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 6,000 |
| 65 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 6,000 |
| 66 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 6,000 |
|  |  | 2.2.2. Pereti |  |  |
| 67 | CD50H | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m | m3 | 0,190 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 29,760 |
| 69 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 29,760 |
| 70 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 27,760 |
| 71 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 27,760 |
|  |  | 2.2.3. Pardoseli |  |  |
| 72 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,600 |
| 73 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 18,600 |
| 74 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 6,000 |
| 75 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 6,000 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,000 |
| 77 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 6,000 |
|  |  | 2.2.4. Timplarie |  |  |
| 78 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,500 |
|  |  | 2.3. WC 1 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Tavan |  |  |
| 79 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 3,000 |
| 80 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 3,000 |
| 81 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 3,000 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,000 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,000 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 3,000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,000 |
| 86 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,000 |
| 87 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 3,000 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 3,000 |
|  |  | 2.3.2. Pereti |  |  |
| 89 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 22,000 |
| 90 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 22,000 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 20,500 |
| 92 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 20,500 |
| 93 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3.3. Pardoseli |  |  |
| 94 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,300 |
| 95 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 9,300 |
| 96 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 3,000 |
| 97 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 3,000 |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 3,000 |
| 99 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 3,000 |
|  |  | 2.3.4. Timplarie |  |  |
| 100 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,500 |
|  |  | 2.4. Coridor 1 |  |  |
|  |  | 2.4.1. Tavan |  |  |
| 101 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 8,870 |
| 102 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 8,870 |
| 103 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 8,870 |
| 104 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,870 |
| 105 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 8,870 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,870 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,870 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,870 |
| 109 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 8,870 |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 8,870 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 8,870 |
|  |  | 2.4.2. Pereti |  |  |
| 112 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 38,450 |
| 113 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 38,450 |
| 114 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 38,450 |
| 115 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 38,450 |
|  |  | 2.4.3. Pardoseli |  |  |
| 116 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,887 |
| 117 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 27,497 |
| 118 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 8,870 |
| 119 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,870 |
| 120 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 8,870 |
| 121 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 8,870 |
|  |  | 2.5. Sectia fierbinte |  |  |
|  |  | 2.5.1. Tavan |  |  |
| 122 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 59,360 |
| 123 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 59,360 |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 59,360 |
| 125 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 59,360 |
| 126 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 59,360 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 59,360 |
| 128 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 59,360 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 59,360 |
| 130 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 59,360 |
| 131 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 59,360 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 59,360 |
|  |  | 2.5.2. Pereti |  |  |
| 133 | CD50H | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m | m3 | 0,960 |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 79,600 |
| 135 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 79,600 |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 79,600 |
| 137 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 79,600 |
|  |  | 2.5.3. Pardoseli |  |  |
| 138 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 4,787 |
| 139 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 148,397 |
| 140 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 47,870 |
| 141 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 47,870 |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 47,870 |
| 143 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 47,870 |
|  |  | 2.5.4. Timplarie |  |  |
| 144 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,740 |
|  |  | 2.6. Sectia carne |  |  |
|  |  | 2.6.1. Tavan |  |  |
| 145 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 19,840 |
| 146 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 19,840 |
| 147 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 19,840 |
| 148 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,840 |
| 149 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 19,840 |
| 150 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,840 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,840 |
| 152 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,840 |
| 153 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,840 |
| 154 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 19,840 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 19,840 |
|  |  | 2.6.2. Pereti |  |  |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 46,270 |
| 157 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 46,270 |
| 158 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 46,270 |
| 159 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 46,270 |
|  |  | 2.6.3. Pardoseli |  |  |
| 160 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 1,600 |
| 161 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 49,600 |
| 162 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 16,000 |
| 163 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 16,000 |
| 164 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 16,000 |
| 165 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 16,000 |
|  |  | 2.6.4. Timplarie |  |  |
| 166 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,620 |
|  |  | 2.7. Spalatorie |  |  |
|  |  | 2.7.1. Tavan |  |  |
| 167 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 18,420 |
| 168 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 18,420 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 18,420 |
| 170 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,420 |
| 171 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 18,420 |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,420 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,420 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,420 |
| 175 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,420 |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 18,420 |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 18,420 |
|  |  | 2.7.2. Pereti |  |  |
| 178 | CD50H | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m | m3 | 0,510 |
| 179 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 54,700 |
| 180 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 54,700 |
| 181 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 54,700 |
| 182 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 54,700 |
|  |  | 2.7.3. Pardoseli |  |  |
| 183 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 1,485 |
| 184 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 46,035 |
| 185 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 14,850 |
| 186 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 14,850 |
| 187 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 14,850 |
| 188 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 14,850 |
|  |  | 2.7.4. Timplarie |  |  |
| 189 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,140 |
| 190 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv | m2 | 0,320 |
| 191 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu b400 | m | 0,800 |
|  |  | 2.8. Sectia legume |  |  |
|  |  | 2.8.1. Tavan |  |  |
| 192 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 13,800 |
| 193 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 13,800 |
| 194 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 13,800 |
| 195 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,800 |
| 196 | CF53B k=20 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 13,800 |
| 197 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,800 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 13,800 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,800 |
| 200 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 13,800 |
| 201 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 13,800 |
| 202 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 13,800 |
|  |  | 2.8.2. Pereti |  |  |
| 203 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,450 |
| 204 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 40,450 |
| 205 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 40,450 |
| 206 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 40,450 |
|  |  | 2.8.3. Pardoseli |  |  |
| 207 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 1,130 |
| 208 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 35,030 |
| 209 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 11,300 |
| 210 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 11,300 |
| 211 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 11,300 |
| 212 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 11,300 |
|  |  | 2.8.4. Timplarie |  |  |
| 213 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,700 |
|  |  | 2.9. Cabinet |  |  |
|  |  | 2.9.1. Tavan |  |  |
| 214 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 5,060 |
| 215 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 5,060 |
| 216 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 5,060 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,060 |
| 218 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,060 |
| 219 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,060 |
| 220 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,060 |
| 221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 5,060 |
| 222 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 5,060 |
| 223 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 5,060 |
|  |  | 2.9.2. Pereti |  |  |
| 224 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 28,320 |
| 225 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 28,320 |
| 226 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 26,320 |
| 227 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 26,320 |
|  |  | 2.9.3. Pardoseli |  |  |
| 228 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,506 |
| 229 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 15,686 |
| 230 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 5,060 |
| 231 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 5,060 |
| 232 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 5,060 |
| 233 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 5,060 |
|  |  | 2.9.4. Timplarie |  |  |
| 234 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,700 |
|  |  | 2.10. Coridor 2 |  |  |
|  |  | 2.10.1. Tavan |  |  |
| 235 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 1,800 |
| 236 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 1,800 |
| 237 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 1,800 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,800 |
| 239 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,800 |
| 240 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,800 |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,800 |
| 242 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,800 |
| 243 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 1,800 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 1,800 |
|  |  | 2.10.2. Pereti |  |  |
| 245 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 12,810 |
| 246 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 12,810 |
| 247 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 12,000 |
| 248 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 12,000 |
|  |  | 2.10.3. Pardoseli |  |  |
| 249 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,180 |
| 250 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 5,580 |
| 251 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 1,800 |
| 252 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 1,800 |
| 253 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 1,800 |
| 254 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 1,800 |
|  |  | 2.11. WC 2 |  |  |
|  |  | 2.11.1. Tavan |  |  |
| 255 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 0,890 |
| 256 | CN54A | Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog | m2 | 0,890 |
| 257 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidrofug, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat. | m2 | 0,890 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 0,890 |
| 259 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,890 |
| 260 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 0,890 |
| 261 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 0,890 |
| 262 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 0,890 |
| 263 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog) | m2 | 0,890 |
| 264 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog | m2 | 0,890 |
|  |  | 2.11.2. Pereti |  |  |
| 265 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 11,040 |
| 266 | RpCG17A | Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime. (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg) | m2 | 11,040 |
| 267 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 11,040 |
| 268 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 11,040 |
|  |  | 2.11.3. Pardoseli |  |  |
| 269 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm) | m3 | 0,089 |
| 270 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 2,759 |
| 271 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (6cm) | m2 | 0,890 |
| 272 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 0,890 |
| 273 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 0,890 |
| 274 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x30 | m2 | 0,890 |
|  |  | 2.11.4. Timplarie |  |  |
| 275 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,500 |
|  |  | 3. Apa si Canalizare |  |  |
| 276 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m | 110,000 |
| 277 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm | m | 20,000 |
| 278 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Резьба Ф 1 | buc | 2,000 |
| 279 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fiting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" американка1" | buc | 2,000 |
| 280 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,000 |
| 281 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 20,000 |
| 282 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,000 |
| 283 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 15,000 |
| 284 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,000 |
| 285 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 24,000 |
| 286 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm/ Teava PVC SN4 D110 | m | 9,000 |
| 287 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm колено,Ф 50 | buc | 20,000 |
| 288 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Муфта 50 | buc | 6,000 |
| 289 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Колено ф 110 | buc | 12,000 |
| 290 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm муфта ф 110 | buc | 3,000 |
| 291 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Тройник Ф 110 | buc | 12,000 |
| 292 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Переход ф 110 / 50 | buc | 5,000 |
| 293 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.Троиник 50 | buc | 16,000 |
| 294 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, решотка нержавейка ф 50 мм) | buc | 3,000 |
| 295 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 110 мм) | buc | 2,000 |
| 296 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,000 |
| 297 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для умывальника | buc | 4,000 |
| 298 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель для ванн) | buc | 10,000 |
| 299 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран ППР -1") | buc | 6,000 |
| 300 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 28,000 |
| 301 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete ( Электроводонагреватель, V - 100 литров | buc | 3,000 |
| 302 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" (Кран ппр ) | buc | 12,000 |
| 303 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель с гибким шлангом | buc | 1,000 |
| 304 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф 32 х 6 | m | 20,000 |
| 305 | RpIF09B1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Изоляция труб Ф25-20 | m | 80,000 |
| 306 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( | buc | 1,000 |
| 307 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm клапан воздушный 110 | buc | 1,000 |
| 308 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 2 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 1900 x 700 x 800 mm (Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900х700х800 мм) | buc | 1,000 |
| 309 | SE20A | Spalator degresor din tabla inoxidabila cu 2 compartimente, avind dimensiuni de 2000...3000 x 810 x 800 mm si greutate de 200...300 kg, asezat pe pardoseala (Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 х 500 | buc | 1,000 |
| 310 | IA30A | Rezervor depozit pentru combustibil lichid, de forma cilindrica, montat suprateran, semiingropat sau subteran, avind capacitatea de 5000 l/ Жироуловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,000 |
| 311 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 х 960 х 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 х 500 х 500 | buc | 1,000 |
| 312 | SE16A | Masa din tabla inoxidabila cu 3 cuve pentru luat apa, avind dimensiuni de 2500 х 960 х 900 mm (Стол из нержавеющей стали с тремя резервуарами для воды, размеры 500 х 500 х 500 заказчика | buc | 1,000 |
| 313 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм ) | m | 130,000 |
| 314 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 10,300 |
| 315 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,500 |
|  |  | 4. Incalzire |  |  |
| 316 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 72,000 |
| 317 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из простого бетона 5 х 50 см2) | m | 36,000 |
| 318 | RpID22A | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" | buc | 16,000 |
| 319 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (Снятие конвекторов с панельной облицовкой) | buc | 8,000 |
| 320 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 72,000 |
| 321 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv тройники ППР ф 20 | buc | 16,000 |
| 322 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv переход ППР Ф 20 х 1/2 | buc | 16,000 |
| 323 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Кран ППР Ф 20 | buc | 16,000 |
| 324 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Американка ППР Ф 20 х 1/2 | buc | 16,000 |
| 325 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Муфты ППР Ф 20 | buc | 15,000 |
| 326 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (отводы ППР Ф 20 | buc | 42,000 |
| 327 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20 mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (bratara din polipropilen) | buc | 20,000 |
| 328 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel tip 22K-500-1000) | buc | 6,000 |
| 329 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel ti 22K-500-800) | buc | 2,000 |
| 330 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm | m | 72,000 |
| 331 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 72,000 |
| 332 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 72,000 |
|  |  | 5. Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 333 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,850 |
| 334 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 335 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 330,000 |
| 336 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 190,000 |
| 337 |  | Cablu ВВГнг 5x4mm2 | m | 70,000 |
| 338 |  | Cablu ВВГнг 5x6mm2 | m | 45,000 |
| 339 |  | Cablu pv3 25 | m | 40,000 |
| 340 |  | Cablu pv3 1.5 | m | 50,000 |
| 341 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,200 |
| 342 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,150 |
| 343 |  | Tub gofrat 16 | m | 330,000 |
| 344 |  | Tub gofrat 20 | m | 190,000 |
| 345 |  | Tub gofrat 32 | m | 115,000 |
| 346 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,420 |
| 347 |  | Priza ordinara | buc | 42,000 |
| 348 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,080 |
| 349 |  | Priza tripolara | buc | 8,000 |
| 350 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,130 |
| 351 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 13,000 |
| 352 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (montarea buton start stop existent) | 100 buc | 0,080 |
| 353 | 08-03-641-2 | Montare Cutie de districutie | buc | 14,000 |
| 354 |  | Cutie de districutie | buc | 14,000 |
| 355 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,300 |
| 356 |  | jgheab metal 200*100*3000 + Capac | m | 30,000 |
| 357 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,390 |
| 358 |  | Corp de iluminat 2*36 led (set) | buc | 39,000 |
| 359 |  | Doze | buc | 71,000 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 360 | 08-03-573-6 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (2 panouri existente) | buc | 5,000 |
| 361 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 362 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 33,000 |
| 363 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 14,000 |
| 364 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 1,000 |
| 365 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик трехфазный, ZMR110CRefRS,100A) | buc | 1,000 |
| 366 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой установки 16А, 220В, IP54) | 100 buc | 0,010 |
|  |  | 6. Ventilare |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de ventilare. Constructie |  |  |
| 367 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка А2 ОРГ 400*300 | buc | 4,000 |
| 368 | VD06A | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 250-400 mmmm Гибкая вставка RFL 35\60\35 ф 315 мм. | buc | 4,000 |
| 369 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm 0,5 мм | m2 | 20,000 |
| 370 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm 0,7 мм | m2 | 2,500 |
| 371 | VA14B2 | Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 400 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate | m2 | 11,200 |
| 372 | VB01A | Clapeta de reglare, обратный клапан CS ф315 | buc | 2,000 |
| 373 | VB01A | Clapeta de reglare, Светофор SV K ф315 | buc | 2,000 |
| 374 | VB01A | Clapeta de reglare, Дроссель клапан (ручная заслонка) CRM ф 315 L=350 | buc | 2,000 |
| 375 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm Пенофол Тип С 05*600*30 самоклейка | m2 | 12,500 |
|  |  | 6.2. Instalatie de alimentare cu caldura P-1 |  |  |
| 376 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" de45x2,5mm | m | 32,000 |
| 377 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 32,000 |
| 378 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm кран Ф 40 | buc | 2,000 |
| 379 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик) | buc | 2,000 |
| 380 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) | buc | 10,000 |
| 381 | AcA25A | Отвод стальной d40 | buc | 10,000 |
| 382 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровый кран d=15mm) | buc | 2,000 |
| 383 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" " (Шаровый кран d=15mm-дренаж) | buc | 2,000 |
| 384 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Вентиль спускной d15mm 15кч 18п2) | buc | 2,000 |
| 385 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 4,500 |
| 386 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, (Плиты минватныепрошивные М-75 толщ.50мм | m2 | 15,000 |
| 387 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 15,000 |
|  |  | 6.3. Lucrari de montare |  |  |
| 388 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizateЗонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200х1200х450h мм с жироуловителем | m2 | 3,000 |
| 389 | VB30A2 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime, confectionarea in ateliere centralizate Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800х700х450h мм с жироуловителем | m2 | 1,120 |
| 390 | VC07C | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 33,8 - 41,2 kg cu motor de 1,5 - 5,5 kw Вентилятор канальный "VENTS" | buc | 2,000 |
| 391 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Калорифер водяной | buc | 1,000 |
| 392 | VB07B1 | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Кассета фильтр | buc | 1,000 |
| 393 | VB07B1 | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 1600 - 2500 mm, confectionarea in ateliere centralizate Фильтр гофрир. FPO 420x420 к ? 355 мм | buc | 1,000 |
| 394 | VB18B | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 2000 - 3200 mm Глушитель DT LDC 250 | buc | 2,000 |
| 395 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime,ЩРн-24 | buc | 1,000 |
| 396 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4 | buc | 1,000 |
|  |  | 7. Utilaj |  |  |
|  |  | 7.1. Utilaj Apa si Canalizare |  |  |
| 397 |  | Стол из нержавеющей стали с двумя резервуарами для воды, размеры 1900х700х800 мм | buc | 1,000 |
| 398 |  | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с двумя отделениями, 500 х 500 х 500 | buc | 1,000 |
| 399 |  | Мойка-обезжириватель из нержавеющей стали с тремя отделениями, 500 х 500 х 500 | buc | 1,000 |
| 400 |  | Бойлер 100 л | buc | 3,000 |
| 401 |  | Жироуловитель Q=2.0 л/сек | buc | 1,000 |
|  |  | 7.2. Utilaj Electricitate |  |  |
| 402 |  | Panou pu 48 de automate | buc | 1,000 |
| 403 |  | Panou pu 24 de automate | buc | 2,000 |
| 404 |  | щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc | 1,000 |
| 405 |  | щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc | 1,000 |
| 406 |  | щит с монтажной панелью ЩМП-3-2 36, IP54, 650x500x220 mm | buc | 1,000 |
| 407 |  | Шина нулевая 8/2 | buc | 3,000 |
| 408 |  | Зажим клемный ЗНИ-4 | buc | 30,000 |
| 409 |  | Automat diferintial c16 | buc | 18,000 |
| 410 |  | Automat 3f 63A | buc | 3,000 |
| 411 |  | Automat 3f 25A | buc | 8,000 |
| 412 |  | Automat 3f 100A | buc | 3,000 |
| 413 |  | Automat B10 | buc | 9,000 |
| 414 |  | Automat C16 | buc | 6,000 |
|  |  | 7.3. Utilaj Ventilare |  |  |
| 415 |  | Вентилятор кухонный Vents KSK 315 2E (4695 m3 -до 1520Па) 1,531 кВт | buc | 2,000 |
| 416 |  | Калорифер водяной "Systemair" VBC 315-2 | buc | 1,000 |
| 417 |  | Заслонка D=315 | buc | 2,000 |
| 418 |  | Глушитель трубчатый VZC AZC 315 - 1030 мм. | buc | 2,000 |
| 419 |  | Фильтр гофрир. FPO 420x420 к 355 мм | buc | 1,000 |
| 420 |  | Кассета фильтр CFRC 355 мм 420x420 L=320 мм | buc | 1,000 |
| 421 |  | Щит Автоматика для Водяного калорифера. (защита от обмерзания) | buc | 1,000 |
| 422 |  | Смесительный узел сборный с насосом SUM X 4 | buc | 1,000 |
| 423 |  | Зонт приставной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 800х700х450h мм с жироуловителем | buc | 2,000 |
| 424 |  | Зонт осторвной вытяжной оцинковка 0,7 мм - 1200х1200х450h мм с жироуловителем | buc | 2,000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITATIA PUBLICA

(Deviz nr. 2 Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar" str.Decebal 74/1)

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica

2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica

3. Obiectul achiziţiilor  Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Elena Alistar" str.Decebal 74/1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare constructii |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 156,760 |
| 2 | RpCM33G | Desfacerea plinte | m | 179,600 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 183,860 |
| 4 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 57,870 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 489,800 |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 56,070 |
|  |  | 1.2. Demolari electricitate |  |  |
| 7 | RpED17A2 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie | m | 240,000 |
| 8 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 30,000 |
| 9 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7,000 |
|  |  | 1.3. Alte lucrari |  |  |
| 10 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 57,000 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 57,000 |
| 12 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 57,000 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2.1. Sala nr. 202 |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavanele |  |  |
| 13 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 66,180 |
| 14 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 66,180 |
|  |  | 2.1.2. Peretii |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 90,770 |
| 16 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 90,770 |
| 17 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 90,770 |
| 18 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 75,000 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 90,770 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 90,770 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 90,770 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 90,770 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 90,770 |
| 24 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 90,770 |
| 25 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 26 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 20,000 |
|  |  | 2.2. Sala nr. 203 |  |  |
|  |  | 2.2.1. Tavanele |  |  |
| 27 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 44,500 |
| 28 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 44,500 |
|  |  | 2.2.2. Peretii |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 69,040 |
| 30 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 69,040 |
| 31 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 69,040 |
| 32 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 58,000 |
| 33 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,040 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,040 |
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 69,040 |
| 36 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 69,040 |
| 37 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 69,040 |
| 38 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 34,520 |
| 39 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 34,520 |
| 40 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 41 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 20,000 |
|  |  | 2.2.3. Pardoselile |  |  |
| 42 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 11,125 |
| 43 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 137,950 |
| 44 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 44,500 |
| 45 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 44,500 |
| 46 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 44,500 |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 44,500 |
| 48 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,560 |
| 49 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.3. Sala nr. 209 |  |  |
|  |  | 2.3.1. Tavanele |  |  |
| 50 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 26,650 |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 26,650 |
|  |  | 2.3.2. Peretii |  |  |
| 52 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 60,450 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 60,450 |
| 54 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 60,450 |
| 55 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 51,000 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,450 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,450 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,450 |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,450 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 60,450 |
| 61 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 30,220 |
| 62 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 30,220 |
| 63 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 64 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 20,000 |
|  |  | 2.3.3. Pardoselile |  |  |
| 65 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 3,997 |
| 66 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 82,615 |
| 67 | CG01A k=3. | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (9cm) | m2 | 26,650 |
| 68 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 26,650 |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 26,650 |
| 70 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 26,650 |
| 71 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 22,840 |
| 72 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.4. Sala nr. 210 |  |  |
|  |  | 2.4.1. Tavanele |  |  |
| 73 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 25,000 |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 25,000 |
|  |  | 2.4.2. Peretii |  |  |
| 75 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 58,300 |
| 76 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 58,300 |
| 77 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 58,300 |
| 78 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 49,000 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,300 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,300 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 58,300 |
| 82 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 58,300 |
| 83 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,300 |
| 84 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 29,100 |
| 85 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 29,100 |
| 86 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 87 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 20,000 |
|  |  | 2.4.3. Pardoselile |  |  |
| 88 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 3,750 |
| 89 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 77,500 |
| 90 | CG01A k=3. | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (9cm) | m2 | 25,000 |
| 91 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 25,000 |
| 92 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 25,000 |
| 93 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 25,000 |
| 94 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 21,900 |
| 95 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.5. Sala nr. 211 |  |  |
|  |  | 2.5.1. Tavanele |  |  |
| 96 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 24,180 |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 24,180 |
|  |  | 2.5.2. Peretii |  |  |
| 98 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 57,600 |
| 99 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 57,600 |
| 100 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 57,600 |
| 101 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 48,000 |
| 102 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,600 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,600 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 57,600 |
| 105 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 57,600 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 57,600 |
| 107 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 28,800 |
| 108 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 28,800 |
| 109 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 110 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 18,000 |
|  |  | 2.5.3. Pardoselile |  |  |
| 111 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 6,045 |
| 112 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 74,958 |
| 113 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,180 |
| 114 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 24,180 |
| 115 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 24,180 |
| 116 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 24,180 |
| 117 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 21,680 |
| 118 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.6. Sala nr. 212 |  |  |
|  |  | 2.6.1. Tavanele |  |  |
| 119 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 28,400 |
| 120 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 28,400 |
|  |  | 2.6.2. Peretii |  |  |
| 121 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 60,050 |
| 122 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 60,050 |
| 123 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 60,050 |
| 124 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 51,000 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 60,050 |
| 126 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 60,050 |
| 127 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,050 |
| 128 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 60,050 |
| 129 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 60,050 |
| 130 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 30,025 |
| 131 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 30,025 |
| 132 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 133 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 18,000 |
|  |  | 2.6.3. Pardoselile |  |  |
| 134 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 7,100 |
| 135 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 88,040 |
| 136 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 28,400 |
| 137 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 28,400 |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 28,400 |
| 139 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 28,400 |
| 140 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,300 |
| 141 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.7. Sala nr. 304 |  |  |
|  |  | 2.7.1. Tavanele |  |  |
| 142 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 17,530 |
| 143 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 17,530 |
|  |  | 2.7.2. Peretii |  |  |
| 144 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 55,890 |
| 145 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 55,890 |
| 146 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 55,890 |
| 147 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 48,000 |
| 148 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 55,890 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 55,890 |
| 150 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 55,890 |
| 151 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 55,890 |
| 152 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 55,890 |
| 153 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 27,940 |
| 154 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 27,940 |
| 155 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 156 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 15,000 |
|  |  | 2.7.3. Pardoselile |  |  |
| 157 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 4,383 |
| 158 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 54,343 |
| 159 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,530 |
| 160 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 17,530 |
| 161 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 17,530 |
| 162 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60 | m2 | 17,530 |
| 163 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 17,980 |
| 164 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.8. Arhiva 1 |  |  |
|  |  | 2.8.1. Tavanele |  |  |
| 165 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 6,200 |
| 166 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 6,200 |
|  |  | 2.8.2. Peretii |  |  |
| 167 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,081 |
| 168 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 30,510 |
| 169 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 30,510 |
| 170 | CF53B k=10 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 30,510 |
| 171 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 25,000 |
| 172 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 30,510 |
| 173 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 30,510 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,510 |
| 175 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 30,510 |
| 176 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 30,510 |
| 177 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 30,510 |
| 178 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 179 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 12,000 |
|  |  | 2.8.3. Pardoselile |  |  |
| 180 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,200 |
| 181 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 19,220 |
| 182 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,200 |
| 183 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 6,200 |
| 184 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 6,200 |
| 185 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 6,200 |
| 186 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,260 |
| 187 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.8.4. Timplarie |  |  |
| 188 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 0,600 |
|  |  | 2.9. Arhiva 2 |  |  |
|  |  | 2.9.1. Tavanele |  |  |
| 189 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 8,880 |
| 190 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 8,880 |
|  |  | 2.9.2. Peretii |  |  |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 35,750 |
| 192 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,750 |
| 193 | CF53B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 35,750 |
| 194 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 30,000 |
| 195 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,750 |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 35,750 |
| 197 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,750 |
| 198 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 35,750 |
| 199 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,750 |
| 200 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 35,750 |
| 201 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 202 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 12,000 |
|  |  | 2.9.3. Pardoselile |  |  |
| 203 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 27,528 |
| 204 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,880 |
| 205 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 8,880 |
| 206 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 8,880 |
| 207 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60cm | m2 | 8,880 |
| 208 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 11,940 |
| 209 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.10. Atelier fete |  |  |
|  |  | 2.10.1. Tavanele |  |  |
| 210 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 33,320 |
| 211 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placa gr. 13mm | m2 | 33,320 |
|  |  | 2.10.2. Peretii |  |  |
| 212 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 61,770 |
| 213 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 61,770 |
| 214 | CF53B k=12 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 61,770 |
| 215 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Maiaki) | m | 52,000 |
| 216 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 61,770 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 61,770 |
| 218 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 61,770 |
| 219 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 61,770 |
| 220 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 61,770 |
| 221 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata tip Caparol sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 30,880 |
| 222 | CF30A | Tencuieli cu mozaica de cuart tip Caparol sau analog, la pereti | m2 | 30,880 |
| 223 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie | buc | 1,000 |
| 224 | CK18B | Montarea cornier din mase plastice | m | 15,000 |
|  |  | 2.10.3. Pardoselile |  |  |
| 225 | IzF11B | Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast | m3 | 8,330 |
| 226 | CC03A | Plasa VR1 100x100x5 | kg | 103,292 |
| 227 | CG01A k=2.7 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 33,320 |
| 228 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 33,320 |
| 229 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 33,320 |
| 230 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm. Placi de Ceramogranit calitate superioara. 60x60 cm | m2 | 33,320 |
| 231 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 23,100 |
| 232 | CK18C | Montarea profielor de prag la usi | m | 1,000 |
|  |  | 2.11. Alte lucrari |  |  |
| 233 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 23,270 |
| 234 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,850 |
|  |  | 3. Lucrari de electricitate |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 235 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 1 248,000 |
| 236 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 1 248,000 |
| 237 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 12,480 |
| 238 |  | Cablu ВВГнг 3x1.5mm2 | m | 832,000 |
| 239 |  | Cablu ВВГнг 3x2.5mm2 | m | 416,000 |
| 240 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,480 |
| 241 |  | Tub gofrat 16 | m | 1 248,000 |
| 242 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,930 |
| 243 |  | Priza ordinara | buc | 93,000 |
| 244 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,090 |
| 245 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 9,000 |
| 246 | 08-03-641-2 | Montare Cutie de districutie | buc | 16,000 |
| 247 |  | Cutie de districutie | buc | 16,000 |
| 248 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,600 |
| 249 |  | Cablu canal | m | 38,000 |
| 250 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,740 |
| 251 |  | Corp de iluminat 600*600 led | buc | 74,000 |
| 252 |  | Doze | buc | 102,000 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 253 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 18,000 |
|  |  | 3.3. Utilaj |  |  |
| 254 |  | Automat B10 | buc | 9,000 |
| 255 |  | Automat C16 | buc | 9,000 |