CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziției: Lucrări de reparație a rețelei termice la sediul Direcției generale de urmărire penală, str. Columna 130

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | DG03A |  | Demontarea pavajului |  | m2 |  | 8,000 |  |  |  |
| 2 |  | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica la santier pentru conducte |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |  |
| 3 |  | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper (Доработка вручную) |  | m3 |  | 3,000 |  |  |  |
| 4 |  | RpIzD47E |  | Desfacerea termoizolatiilor la conducte, executate cu cochilii din vata minerala |  | m2 |  | 10,200 |  |  |  |
| 5 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii. avind diametrul de 57 mm |  | m |  | 58,000 |  |  |  |
| 6 |  | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 |  | 6,000 |  |  |  |
| 7 |  | AcE51A |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm |  | piesa |  | 2,000 |  |  |  |
| 8 |  | RpIC37C |  | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2" |  | buc |  | 12,000 |  |  |  |
| 9 |  | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 mm |  | m |  | 58,000 |  |  |  |
| 10 |  | IC37A |  | Piese de racordare cu doua imbinari (mufa) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |
| 11 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura (Cot), din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |
| 12 |  | IzI07B1 |  | Protectia termoizolatiei la conducte |  | m2 |  | 11,600 |  |  |  |
| 13 |  | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта) |  | m3 |  | 18,000 |  |  |  |
| 14 |  | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта) |  | m3 |  | 4,000 |  |  |  |
| 15 |  | DE13B |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (fara costul pavaj) |  | m2 |  | 8,000 |  |  |  |
| 16 |  | RpIE04B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 2" |  | m |  | 58,000 |  |  |  |
| 17 |  | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора) |  | 100 m3 |  | 0,080 |  |  |  |
| 18 |  | TsI50A3 |  | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  | t |  | 5,200 |  |  |  |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG03A | Demontarea pavajului | m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica la santier pentru conducte | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 100,0000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper (Доработка вручную) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | RpIzD47E | Desfacerea termoizolatiilor la conducte, executate cu cochilii din vata minerala | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 0,0100 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii. avind diametrul de 57 mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm | piesa |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d50 | m | 0,4000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2" | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0320 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0220 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 mm | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d50 | m | 1,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | IC37A | Piese de racordare cu doua imbinari (mufa) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura Mufa d18 | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura (Cot), din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot d57 | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | IzI07B1 | Protectia termoizolatiei la conducte | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3780 |
|  | 1234 | Pelicula | м2 | 1,1000 |
|  | 2710403601300 | Sirma | kg | 1,2000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0600 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (fara costul pavaj) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |
|  | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 0,0560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0230 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | RpIE04B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 2" | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0600 |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (погрузка мусора) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | TsI50A3 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | lei |  |