| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cateter i/v periferic 18G |  |  |  | 1.Dimensiune: 18G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Cateter i/v periferic 20G |  |  |  | 1.Dimensiune: 20G; 2.Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.Sterile, de unică folosință 4.Material: poliuretan, Rg contrastabilcu 3-4 linii de contrast 5.Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 6.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 7.Camera transparentă 8. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 9. Atrombogen, Termoelastic 10.Ambalaj individual. |  |  |  |  |  |
| Lancete/ace glicemice + Stripuri/teste de control pentru glicemie compatibile cu Glucometrul ONE CALL PLUS G 113-214 |  |  |  | Corespunderea standardului actual de precizie conform ISO 15197:2013 Compatibile cu dispozitivele de înțepare ofertate. Se vor accepta glucometre noi, suplimentare, oferite cu titlu gratuit de operatorul economic. |  |  |  |  |  |
| Transductor presional getabil (tip model JIBPT-01-BD) pentru aparatul Bistos BT-770) A se consulta Anexa 1 |  |  |  | Presiune barometrică -70~106Kpa Umiditate relativă - 10~90% (fără condensare) Interval de presiune de operare - -50 ~ + 300 mmHg Sensibilitate - 5,0μV/V/mmHg ±3% Neliniaritate și histerezis - citire la scară completă ± 1,5% Impedanta de intrare - 1200Ω ~3200Ω Decalaj de presiune zero - -20mmHg~+20mmHg Deplasare de compensare termică - ≤±0,3 mmHg/°C Deriva compensată - După încălzire timp de 20 de secunde, se deplasează cu 2 mmHg în decurs de 8 ore Schimbarea intervalului termic - ≤±0,1%/°C Raspuns in frecventa - Setul standard de presiune (48 "/ 12") este de 40 Hz; Senzor separat > 200 Hz - Sarcina de suprapresiune - -400~+4000mmHg - 20 ° C ~ + 60 ° C, < 90% (fără condensare), fără gaze corozive și ventilație interioară și pentru a evita temperaturile ridicate și frigul. Contactul cu corpul uman - ≤168h Viteza intra-sistem curgere 2-5 ml/h Viteza intra-sistem se referă la viteza sub 6,00 VDC și 25°C, cu excepția cazului în care există instrucțiuni suplimentare. Perioada de valabilitate a produsului min 3 ani |  |  |  |  |  |