| Reparatia punctului de control tehnic si receptie al autobuzelor I.M. "Parcul Urban de Autobuze" mun. Chisinau, str. Sarmizegetuza nr.51 | Форма Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (Наименование объекта) |  |

Перечень объемов работ № 04/23-2-1

Смета-оферта № 04/23-2-1

Lucrari de reparatie

(наименование работ)

| № п/п. | Шифры норм, коды ресурсов | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена ед.изм., лей (в т.ч. зарплата) | Всего, лей (гр..5 x гр.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Раздел 1. Demolate |  |  |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (in canale de revizie) | m2 | 18,4 |  |  |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (in tunelul subteran) | m2 | 10,3 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -pardosele pe conturul gropilor tehnice | m2 | 19,3 |  |  |
| 4 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-extinderea niselor canale de revize pe orizontala | m3 | 0,96 |  |  |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat-demolaripentru canal (4buc) | m3 | 33,02 |  |  |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-niselor canalelor de revizie | m2 | 86,5 |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 86,5 |  |  |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc-beton mozaic | m2 | 107,5 |  |  |
| 9 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-teava d=80 rebordurilor | kg | 322,9 |  |  |
| 10 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-cornierelor 100x150 | kg | 658,72 |  |  |
| 11 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-foilor metalice 1000x1200x5 | kg | 188,4 |  |  |
| 12 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 181,2 |  |  |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Погрузка мусора) | 100m.c | 0,49 |  |  |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную | t | 181,2 |  |  |
| 15 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 289,22 |  |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 1,81 |  |  |
|  |  | Раздел 2. Constructie |  |  |  |  |
| 17 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (h=200mm) CBA, PL-6 | m3 | 0,63 |  |  |
| 18 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm pentru ancher "HILTI" poz.3 PL-2,7 сеч. 5-5 | buc | 160 |  |  |
| 19 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm pentru ancher "HILTI" poz.8 PL-2,7 | buc | 160 |  |  |
| 20 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 320 |  |  |
| 21 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 4 |  |  |
| 22 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 0,96 |  |  |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C-20/25 W8 | m3 | 12 |  |  |
| 24 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 71 |  |  |
| 25 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C-20/25 W8 | m3 | 12,8 |  |  |
| 26 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 21,76 |  |  |
| 27 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C-20/25 W8 -сentura | m3 | 12,16 |  |  |
| 28 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 16,21 |  |  |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 734,85 |  |  |
| 30 | CC01E1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 932,9 |  |  |
| 31 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 1764,1 |  |  |
| 32 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -Pi1 | kg | 801,3 |  |  |
|  |  | Раздел 5. Podele (SA, PL-17) |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 5.1. Tip P1 |  |  |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 25mm | m2 | 28,5 |  |  |
| 34 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | -28,5 |  |  |
| 35 | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Изоляция -гидроизол 2str. | m2 | 28,5 |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.40mm | m2 | 28,5 |  |  |
| 37 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 28,5 |  |  |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Baumit Grund | m2 | 28,5 |  |  |
| 39 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 28,5 |  |  |
|  |  | Раздел 5.2. Tip P2 |  |  |  |  |
| 40 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 10,65 |  |  |
|  |  | Раздел 6. Finisare interioare (SA, PL-17) |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 6.1. Tavan |  |  |  |  |
| 41 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 11 |  |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 11 |  |  |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11 |  |  |
|  |  | Раздел 6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 44 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 10,65 |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 10,65 |  |  |
| 46 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,65 |  |  |
|  |  | Раздел 6.3. Peretii (SA, PL-17) |  |  |  |  |
| 47 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 63,5 |  |  |
| 48 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( по сетке) 3Vr 100x100 | m2 | 63,5 |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 63,5 |  |  |
| 50 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 63,5 |  |  |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 36,04 |  |  |
| 52 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( по сетке) 3Vr 100x100 | m2 | 36,04 |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 36,04 |  |  |
| 54 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 36,04 |  |  |
| 55 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 33,95 |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 33,95 |  |  |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,95 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 3,5 |  |  |
| 59 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 3,5 |  |  |
|  |  | Раздел 8. Alta lucrari |  |  |  |  |
| 60 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -montarea rebordurilor d=89 L=110m B62 | kg | 1871,65 |  |  |
| 61 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (SA,PL-18, 4buc)) | m2 | 2,72 |  |  |
| 62 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Защитная рейка -profil de aluminii | m | 7,20 |  |  |
| 63 | CK18C | Montarea profilurilor perforate la colturi | m | 7,60 |  |  |

Intocmit manager proiect			A.Postica