| Lucrari de demontare a pavilioaneloer la IET nr. 138 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. IET nr. 138 - 1 pavilion |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 69.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 24.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.84 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.38 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 69.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 19.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.59 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.83 |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 30.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0.24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.075 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.012 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.019 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0.006 |
| 4 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (zidarie din blocuri de calcar) | m3 | 9.90 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.455 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17.325 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.188 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.792 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 3.168 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 3.168 |
| 5 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton la pardoseli, fundatii, grinda | m3 | 16.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 34.65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.825 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 4.785 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4.785 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2.475 |
| 6 | TsA01D1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare | m3 | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6.90 |
| 7 | TsE01D | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren foarte tare | 100m2 | 0.70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.338 |
| 8 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0.30 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2.301 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 61.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 15.738 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.