| Lucrari de reparatie la Complexul Educational cu invatamant special "ORFEU" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Blocul alimentar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la grinzi | m2 | 12.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.452 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.815 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.605 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.121 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.363 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.815 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.605 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (grinzi) | m2 | 12.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.513 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 86.394 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.048 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.956 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.236 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 12.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 18.755 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 86.515 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.242 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.968 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 17.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.53 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.17 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 17.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.17 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.445 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.21 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 12.764 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.012 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 12.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.363 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.815 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.605 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 12.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6.655 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 4.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.726 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.605 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat, placi 600x600x13mm - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 64.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 131.20 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 256.00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 67.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.96 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 53.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 42.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 42.56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.16 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.798 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 314.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 37.728 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 47.16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 15.72 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.144 |
| 12 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (pentru cabluri) | m | 80.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 64.00 |
| 13 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 80.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 136.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.80 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.20 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.60 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 314.40 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 44.016 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 130.476 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 15.72 |
| 15 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 314.40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 12.576 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.572 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 317.544 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.572 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3.144 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 94.32 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.189 |
| 16 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 3144.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 3144.00 |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 314.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 314.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 62.88 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 6.602 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2483.76 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 188.64 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7.546 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.044 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.629 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.572 |
| 18 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 314.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 188.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56.592 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 11.318 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.886 |
| 19 | CF54B | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton HYDRO, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astuparea tevi) | m2 | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.69 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.15 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton Hydro 250x120x1,25 cm | buc | 1.11 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2.85 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.26 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 150.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 87.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 8.40 |
| 20 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 25x50cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) H=1.75 | m2 | 149.90 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 337.275 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29.98 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 157.395 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 59.96 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2998.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 49.467 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.199 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 599.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.998 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.799 |
| 21 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 69.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5.52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.69 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 69.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.69 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 164.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 200.69 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1174.53 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.658 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12.995 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.632 |
| 23 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -164.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -78.96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -470.47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.329 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -5.264 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.987 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 164.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32.90 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 180.95 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 24.675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.049 |
| 25 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 50.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.50 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 50.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.50 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa in relief decorativ) | m2 | 164.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 74.025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.45 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 173.531 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.165 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.165 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 164.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.935 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 24.675 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8.225 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 164.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 90.475 |
|  | 2430116103801 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila) | kg | 65.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9.87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 82.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8.225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.329 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu LAC BRIO (sau similar), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (In resurse: Vopseaua se inlocuieste cu Lac) | m2 | 164.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 90.475 |
|  | 2430166103802 | LAC BRIO (sau similar) | kg | 65.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 9.87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 82.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8.225 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.329 |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 4.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 31 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 67.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 26.442 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.442 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.39 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.39 |
| 32 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 67.80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 10.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.17 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 3.39 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.712 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 67.80 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9.492 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 28.137 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.39 |
| 34 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 67.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.78 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.237 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 881.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.848 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.678 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.034 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.814 |
| 35 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=6, gr. +3 cm) | m2 | 67.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 40.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.136 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2.237 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 874.62 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2.848 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.814 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.22 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.61 |
| 36 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 67.80 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 176.958 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.662 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 69.834 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 274.59 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 20.34 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1356.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 61.02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.051 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.814 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 16.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.444 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.444 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 16.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11.972 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.312 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 16.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 65.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8.20 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.87 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9.84 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.328 |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 5.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.134 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.134 |
| 40 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3.564 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.378 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 5.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.538 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.891 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.32 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.108 |
| 41 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.20 |
|  | 2812106308432 | Plasa moschit | m2 | 2.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.32 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2.00 |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 650mm | m | 2.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.216 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.027 |
|  | 2521106718327 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 650mm | m | 2.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.027 |
| 43 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 2.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2743123549010 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm | m | 2.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.025 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Glafuri exterioare ferestre |  |  |
| 44 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.418 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.69 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 33.603 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.182 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.068 |
| 45 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.276 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0.954 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.115 |
| 46 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 2.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.265 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' | kg | 0.92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.138 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.115 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.005 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Sistema de incalzire |  |  |
| 47 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca, radiatoare | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.72 |
| 48 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.60 |
| 49 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 60.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 22.80 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 18.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4.20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 9.54 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1.74 |
| 50 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.64 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.06 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.032 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.20 |
| 51 | IB05C | Radiatoare bimetalice, corpul de radiator avind 20 elemente (Distanta intre axe 350mm) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 |
|  | 2822115700054 | Radiator bimetalic 20 elemente x 350 mm | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.20 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.40 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 52 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
| 53 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.80 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 24.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 48.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3.60 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 56 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 4.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.40 |
| 57 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 59 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.84 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.032 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.084 |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.10 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 6.18 |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.24 |
| 62 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 6.18 |
| 63 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.108 |
| 64 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.52 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.052 |
| 65 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 58.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23.20 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena d.32 | m | 59.74 |
| 66 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 52.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.92 |
|  | 2875274110132 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 2 imbinari | buc | 52.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.416 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.092 |
| 67 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (fiting d.32) - 3 imbinari | buc | 10.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.30 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.08 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.30 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 69 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 70 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 52.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14.56 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 52.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2.60 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 52.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 52.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 52.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.20 |
| 71 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.08 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.48 |
| 72 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.96 |
| 73 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 58.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.38 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2.90 |
| 74 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 58.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.80 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Instalatii sanitare |  |  |
| 75 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.95 |
| 76 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.85 |
| 77 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.10 |
| 78 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.00 |
| 79 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
| 80 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 76.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 22.80 |
| 81 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.28 |
| 82 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.68 |
| 83 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.74 |
| 84 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.12 |
| 85 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.88 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.04 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
| 86 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.16 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.024 |
| 87 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 | m | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20.00 |
| 88 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 25.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 42.50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.013 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.25 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.375 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.50 |
| 89 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.36 |
| 90 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 28.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 17.64 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 28.56 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 19.60 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 12.60 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 2.80 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 28.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.56 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.056 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1.173 |
| 91 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 30.24 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 48.96 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 33.60 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 21.60 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 4.80 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 48.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.96 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.288 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.096 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2.011 |
| 92 | SA22B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.84 |
|  | 2521216717032 | Teava din material plastic d.32 | m | 6.12 |
|  | 2523156719432 | Cot din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.36 |
|  | 2523156719433 | Teu din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.90 |
|  | 2523156719434 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 1.44 |
|  | 2523156719435 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune d.32 | buc | 0.30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.056 |
| 93 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.20) | m | 28.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11.76 |
|  | 332051735220 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.20) | m | 30.282 |
| 94 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.25) | m | 48.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 20.16 |
|  | 332051735225 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.25) | m | 51.912 |
| 95 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal (pentru tevi PPR. d.32) | m | 6.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.52 |
|  | 332051735232 | Termoizolatie conducte (pentru tevi PPR. d.32) | m | 6.489 |
| 96 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 12.36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.048 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 97 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.08 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 14.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.168 |
| 98 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.00 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 4.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.08 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.096 |
| 99 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.92 |
|  | 2521216720110 | Teava din material plastic pentru canalizare d.110 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.09 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 100 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.68 |
|  | 25231567210110 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 101 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla sau revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.96 |
|  | 2523156721111 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.21 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.09 |
| 102 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 11.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 11.165 |
| 103 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 104 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.29 |
|  | 2875274201001 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1" | buc | 1.02 |
| 105 | IC38C | Piesa de racordare (Racord olandez PPR 32x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.84 |
|  | 2875274110134 | Piesa de racordare - Racord olandez PPR 32x1" | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.032 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.084 |
| 106 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1.03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1.02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.306 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1.03 |
| 107 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
| 108 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.20 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1.04 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1.03 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1.03 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1.03 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1.03 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1.03 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0.515 |
| 109 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm, rezistenta sporita) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.50 |
|  | 252312672117 | Sifon de pardosea cu baza de PVC si grila din INOX cu dimensiuni minime de 150x150mm | buc | 2.02 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.007 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.02 |
|  |  | Capitolul 1.2. Trecere - tunel |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 110 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.42 |
| 111 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 42.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.04 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 17.43 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.10 |
| 112 | CF52B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la tavan, preparare manuala a mortarului (K=2, gr. 10mm) | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 128.52 |
|  | 2653102100847 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 599.76 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.336 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.636 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.638 |
| 113 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.40 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 46.20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.013 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de CIMENT "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 18.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.20 |
|  | 2653102105833 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb" | kg | 44.306 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
| 115 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 42.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5.04 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 17.43 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.10 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' - culoarea se va coordona cu beneficiarul | m2 | 42.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23.10 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior lavabila cu latex siliconat'' | kg | 16.80 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.10 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.084 |
| 117 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 | 36.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21.60 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.018 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.018 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.014 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.54 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 360.00 |
| 118 | CB14C1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se adauga sau se scade (K=10, se scad 10 zile) | m2 | -36.00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | -288.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 119 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 27.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 21.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.082 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.408 |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 146.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.556 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21.945 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7.315 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.463 |
| 121 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 146.30 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 17.556 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 60.715 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.315 |
| 122 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 146.30 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5.852 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.732 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 147.763 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.732 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.463 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43.89 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.088 |
| 123 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1463.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1463.00 |
| 124 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 146.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 204.82 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43.89 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1536.15 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4.389 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.024 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 3.511 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.585 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.17 |
| 125 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 146.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 87.78 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.334 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 5.267 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.878 |
| 126 | CF50B | Tencuieli Exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe CIMENT, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului. | m2 | 119.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 145.302 |
|  | 2653102100847 | Amestec uscat pe baza de ciment | kg | 850.374 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.476 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.409 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.906 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 119.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23.82 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 131.01 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 17.865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.036 |
| 128 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 40.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 40.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.40 |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane exteriore la fatade | m2 | 119.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 14.292 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 49.426 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5.955 |
| 130 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (Tencuiala decorativa siliconica, culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 119.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 145.302 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 273.93 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.476 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.715 |
| 131 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni 600 x 600 mm (grosime min. 9mm, culoarea se va coordona cu beneficiarul) - adeziv class portelanat sau similar | m2 | 27.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 59.84 |
|  | 2670112202058 | Placi din ceramica granit 600x600mm, gr. min. 9mm | m2 | 28.021 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex (adeziv class portelanat sau similar) | kg | 164.832 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10.714 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.082 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.854 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0.413 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 1.24 |
| 132 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 80.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 60.00 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.024 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.008 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.024 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.01 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.24 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | 360.00 |
| 133 | CB14A1 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (K=15, se scad 15 zile) | m2 | -80.00 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara | h-ut | -204.00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Timplarie |  |  |
| 134 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 8.90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.869 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.869 |
| 135 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 8.90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 6.497 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.712 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 8.90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 35.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 4.45 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.557 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5.34 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8.90 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.178 |
| 136 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 1.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.21 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.21 |
| 137 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 1.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.07 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0.47 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.165 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.40 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.02 |
| 138 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 100mm | m | 0.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.256 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.064 |
|  | 2743123549012 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 100mm | m | 0.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.008 |
|  |  | Capitolul 1.3. Fundatie si carcasa pentru imprejmuire |  |  |
| 139 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 0.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.056 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.04 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.232 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.232 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.12 |
| 140 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 9.90 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 30.69 |
| 141 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 17.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.76 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11.39 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.051 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.425 |
| 142 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 17.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18.87 |
| 143 | TsI50B5 | Transportarea pamantului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 17.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4.386 |
| 144 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 4.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3.654 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.42 |
| 145 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 100mm | m3 | 1.40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.386 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 1.61 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.14 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.294 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.588 |
| 146 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 18.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.76 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14.10 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.094 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5.64 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5.64 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.564 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.94 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.47 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1.88 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.019 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.019 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.028 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2.256 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.376 |
| 147 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plase 150x150mm d.10) | kg | 580.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 31.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.74 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 594.50 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 87.00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 5.80 |
| 148 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior) | m3 | 11.30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 38.985 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.52 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 11.756 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.147 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 6.78 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 2.825 |
| 149 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 120.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 22.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.20 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1.20 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 120.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.60 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.96 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.80 |
| 150 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: stilpi din teava 60x60x3 si bare longitudinale 40x20x2 | kg | 940.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 178.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.40 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 9.40 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 940.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 4.70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 7.52 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 9.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 18.80 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 18.80 |
| 151 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseua rezistente la actiunea factorilor de mediu) | m2 | 53.90 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 59.29 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 5.606 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 5.929 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2.695 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 9.163 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10.78 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.695 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 5.39 |
|  |  | Capitolul 1.4. Evacuarea molozului de la demontari |  |  |
| 152 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 20.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20.00 |
| 153 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 20.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22.20 |
| 154 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 20.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 5.16 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate - Blocul alimentar |  |  |
| 155 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.80 |
| 156 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 27.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.62 |
| 157 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 200.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 68.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 216.30 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 105.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 52.50 |
| 158 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 270.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 91.80 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 292.005 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 141.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 70.875 |
| 159 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 420.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 189.00 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 449.82 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 66.15 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 66.15 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 66.15 |
| 160 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.43 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 9.09 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 9.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.045 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.45 |
| 161 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 18.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.58 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 18.36 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 18.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.09 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 36.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 36.00 |
| 162 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED Philips 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm, sau similar | buc | 16.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.60 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED Philips 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm, sau similar | buc | 16.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 32.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 32.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.28 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 3.20 |
| 163 | RpEG05B | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor (Panou electric pentru automate, 12 grupe, inclusiv toate accesoriile) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.12 |
|  | 2682162303083 | Panou electric pentru automate, 12 grupe, inclusiv toate accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.40 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4.00 |
| 164 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat diferential pina la 32 A | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.32 |
|  | 11110001000232 | Intrerupator automat diferential pina la 32A | buc | 6.00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 12.00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 12.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de electricitate - Trecere - tunel |  |  |
| 165 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.30 |
| 166 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.06 |
| 167 | RpEA11A1 | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat | m | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.62 |
| 168 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din metal, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm (canale existente) | m | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.13 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 9.00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 9.27 |
| 169 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.50 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 27.038 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 13.125 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 6.563 |
| 170 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m | 20.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9.00 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 21.42 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 3.15 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 3.15 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 3.15 |
| 171 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.27 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1.01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.005 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.05 |
| 172 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp ermetic L~1200mm inclusiv 2 lampi LED) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.56 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Corp ermetic L~1200mm inclusiv 2 lampi LED) | buc | 2.08 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 2.08 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 2.08 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.