2. CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de statConsiliul Raional Anenii Noi

2. Organizatorul procedurii de achiziţieConsiliul Raional Anenii Noi

3. Obiectul achiziţiilorReparatia drumului R2-drum de acces spre s. Albinita.

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum de acces spre sat. Albinita |  |  |
|  |  | 1.1. Decapare structurei rutiere |  |  |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 135,62 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta demolata) | 100 m3 | 1,36 |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 272,92 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,36 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 1,61 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 1,61 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 314,20 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 1,61 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,66 |
| 10 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 115,50 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 66,00 |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,66 |
|  |  | 1.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 13 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, avind adincimea de 5 cm | m2 | 7 434,00 |
| 14 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm | m3 | 144,20 |
| 15 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm | m3 | 1 486,80 |
| 16 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 4,83 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 7 434,00 |
| 18 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t | 1,86 |
| 19 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 | 7 434,00 |
| 20 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 2 124,00 |

CERINȚE

- Luările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice şi în condiţii
favorabile

- Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate,
acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la faţa locului
termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea
autobasculantei.

- Se solicită probe de laborator cu compoziţia mixturii asfaltice,

compoziţia granulometrică şi conţinutul de bitum din asfaltul pus în operă.

- Ofertantul trebuie să aibă în dotare cel puţin următoarele utilaje :

freză pentru asfalt -1 buc;

repartizator finisor de mixturi asfaltice - 1 buc;

motocompresor de aer - 1 buc;

compactor - 2 buc ( min/max 10 tn );

excavator - 1 buc ;

autogreder - 2 buc;

autocamioane -2 buc;

Utilajele solicitate , sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedeşte că dispune de respectivele utilaje.

- Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente:

proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;

cartea tehnică ( procese  – verbale a lucrărilor ascunse, scheme de execuție, certificate de  conformitate a materialelor utilizate, și alte documente; etc…

SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ŞI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE.

Președinte al raionului                                                    Ion Vicol