	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica (16125-AEE-S1)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,1500

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,1500

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie

	
	
	

	1
	TsA03E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 

	m3
	43,750

	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	67,9219

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	28,6781

	2
	TsD01C


	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare 

	m3
	43,750

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	21,6344

	3
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 

	100 m3
	0,437

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4325

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	5,2215

	4
	34-02-005-7


	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat de colt cu 4 canale si adincimea 177cm, asamblate pe traseu si instalate in zona carosabila: "ККС-3у"  

	buc
	1,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,592

	
	101-0388
	Vopsele de ulei culoare pamintie "МА-0115" miniu de fier
	t
	0,0006

	
	101-1847
	Chit de protectie
	kg
	0,50

	
	110-0089
	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "ККП-1-1300"
	buc
	4,00

	
	110-0104
	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in reteaua de canalizare pentru telefon tip greu "G" ("Т")
	buc
	1,00

	
	402-0002
	Mortar de ciment si nisip, marca "50"
	m3
	0,086

	
	440-9006-3
	Constructii din beton armat prefabricat 
	buc
	1,00

	
	021141
	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8395

	5
	34-02-003-1


	Executarea conductelor din tevi de polietilena cu rezistenta 40tn/1m2  dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6 

	1 km
	0,250

	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,2375

	
	101-0070
	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"
	t
	0,0002

	
	102-0097
	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III
	m3
	0,02

	
	530-0182-110
	Tevi din polietilena cu rezistenta 40tn/1m2  dim. 110x6,3 tip C SDR 17,6
	m
	250,00

	6
	34-02-012-1


	Executarea bransamentelor de tevi in camine 

	10 buc
	1,600

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,4072

	
	402-0002
	Mortar de ciment si nisip, marca "50"
	m3
	0,0288

	
	404-0004
	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"
	1000 buc
	0,0272

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	7
	08-02-148-4


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg 

	100 m
	1,300

	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,056

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,0001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0053

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0125

	
	5220077
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,65

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	2,4368

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	9,5979

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	9,5979

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	2,4368

	8
	pret furnizor


	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2 sau analog 

	m
	130,000

	
	65072025002
	Cablu de forta cu fire de cupru 1kV in izolatie din polietelen cusut, de tip NYFGbY sec. 3x95+1x50mm2
	m
	130,00

	9
	08-02-155-2


	Astuparea trecerilor la pozarea cablurilor pe perete 

	100 m
	0,056

	
	1
	Muncitor
	h-om
	0,0811

	
	1010025
	Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm
	t
	0,00

	10
	08-02-167-3


	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 

	buc
	4,000

	
	1
	Muncitor
	h-om
	42,872

	
	1010069
	Benzina de aviatie "Б-70"
	t
	0,0032

	
	1010633
	Parafina petroliera solida "П-3"
	t
	0,0001

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,04

	
	5420042
	Propan-butan, amestec tehnic
	kg
	6,00

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,0096

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,046

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,046

	11
	pret furnizor


	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM sau analog 

	buc
	4,000

	
	65072025008
	Mufa intermediara de cuplare cablu sec.3x95+1x50mm2 RAYHEM
	buc
	4,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


