CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor  “Reparatia Aulei ( 172 locuri ) a Catedrei de reabilitare medicala, medicina fizica si terapie din incinta Spitalului Clinic al Ministerului Sanatatii, str. Gheorghe Casu, 37”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Aula |  |  |
| 1 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari timplarii (usi ) | m2 | 11,87 |
| 2 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan), inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 7,80 |
| 3 | CK25D | Usi de exterior, confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan), inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 2,55 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 1,60 |
| 5 | CK18C apl. K=0,5 sal | PARDOSEA. Demontarea plintei din lemn (se exclude materialul) | m | 89,25 |
| 6 | RpCP44A aplic. | Demontarea scaunelor rabatabile | kg | 580,00 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 188,75 |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 188,75 |
| 9 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 199,70 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 188,75 |
| 11 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 188,75 |
| 12 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 188,75 |
| 13 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -188,75 |
| 14 | CG02A | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de stejar | m2 | 4,20 |
| 15 | CG01D | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din placaj neslefuit clasa III, gr=12mm | m2 | 32,70 |
| 16 | CK18C apl. | Profile din aluminiu (l=8mm; h=15mm) pentru protectia treptelor, prevazut cu spatiu special pentru montarea materialelor subtiri (linoleum), zona orizontala acoperita cu striatii; suruburile prin care se monteaza baza profilului in treapta este acoperita de linoleum dupa montare. | m | 16,00 |
| 17 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele plinta 10cm, sapa autonivelanta 3mm | m2 | 239,65 |
| 18 | RpCO56C | TAVAN. Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS la tavane suspendate | m2 | 171,15 |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 57,45 |
| 20 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 23,30 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului betonocontact sau analogic | m2 | 57,45 |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 57,45 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,45 |
| 24 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 57,45 |
| 25 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu la tavan | m | 38,50 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane | m2 | 80,75 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 80,75 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 80,75 |
| 29 | CK29F | Tavane suspendate din panouri fibre minerale 600x600mm, grosimea de la 12mm, tip "Tigular", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 158,50 |
| 30 | RpCJ35A | PERETI. Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 143,75 |
| 31 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 108,55 |
| 32 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro gr=12,5 cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 93,20 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 143,75 |
| 34 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,95 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 143,75 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 143,75 |
| 37 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) | m2 | 143,75 |
| 38 | CK18C | Coltare perforat din aluminiu | m | 138,00 |
| 39 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 236,95 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 236,95 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 236,95 |
| 42 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn . Briu de protejare din PAL laminat cu latimea 200mm ( culoarea va fi coordonata cu beneficiarul ) ( 3 suruburi la 1ml, restul materiale se exclud ) | m | 58,00 |
|  |  | 1.2. Vestiar, coridor |  |  |
| 43 | RpCO56A | TIMPLARII. Demontari timplarii (usi ) | m2 | 17,01 |
| 44 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa din pvc cu ancadrament, placat cu sandwich 24mm (umplutura poluretan)si gem termopan Krizet , inclusiv sistemul de ichidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 3,15 |
| 45 | CK27C1 | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 6,50 |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice culoare alba, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv; Usi PVC , placate cu sandwich 24 mm (umplutura poliuretan), cu ancadrament, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, 5 chei) | m2 | 2,10 |
| 47 | CK18C apl. K=0,5 sal | PARDOSEA. Demontarea plinte din lemn (se exclude materialul) | m | 41,90 |
| 48 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 40,75 |
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie | m2 | 32,32 |
| 50 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,85 |
| 51 | IzF04J1 aplicativ | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite - folie de polietelena | m2 | 64,90 |
| 52 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 59,17 |
| 53 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm | m2 | 59,17 |
| 54 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 59,17 |
| 55 | CG56A1 k=5 | Corectia la norma CG56A: se scade la 5mm grosime: | m2 | -59,17 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2,0mm, temelie tare, rezist. la foc Bfl-s1, rezist.electrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15, inclusiv pervaz galtele plinta 10cm, sapa autonivelanta 3mm | m2 | 65,09 |
| 57 | RpCO56C | TAVAN. Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS la tavane suspendate | m2 | 56,02 |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 9,38 |
| 59 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidro 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 56,02 |
| 60 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu Betonocontact sau analogic | m2 | 9,38 |
| 61 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,38 |
| 62 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 9,38 |
| 63 | CF53B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm) | m2 | 9,38 |
| 64 | CK18C aplicativ | Montarea coltarelor perforate din aluminiu la tavan | m | 6,50 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavane | m2 | 65,39 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 65,39 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporit, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 65,39 |
| 68 | RpCG29C1 | PERETI. Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 6,92 |
| 69 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta | m2 | 36,29 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 121,47 |
| 71 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare la usi si exterioare la ferestre, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 24,40 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betokcontact sau analogic), intr-un strat | m2 | 143,75 |
| 73 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 36,29 |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,69 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 143,75 |
| 76 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm grosime la art.CF50B) | m2 | 107,69 |
| 77 | CK18C | Coltar perforat din aluminiu | m | 45,20 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 143,97 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 143,96 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, Vopsea emulsie pentru exterior si interior, cu grad de lavabilitate sporita, culori diverse (eurostil sau analogic) | m2 | 143,96 |
| 81 | CI18C | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn . Briu de protejare din PAL laminat cu latimea 200mm ( culoarea va fi coordonata cu beneficiarul ) ( 3 suruburi la 1ml, restul materiale se exclud ) | m | 32,80 |
|  |  | 1.3. Retea de incalzire |  |  |
| 82 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 45,46 |
| 83 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 80,50 |
| 84 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica | m2 | 51,32 |
| 85 | Pretul firmei | Radiator "Termo" 500/130 sau analogic | buc | 196,00 |
| 86 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 56,00 |
| 87 | RpIC35A K=0,6 | Executarea filetului cu diametrul 25mm | buc | 28,00 |
| 88 | ID01A | Set robineti cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 14,00 |
| 89 | IC53A | Conector olandez, avind diametrul de 25x20mm stinga/dreapta | buc | 28,00 |
| 90 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 14,00 |
| 91 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - futorca 25mm dreapta/stinga | buc | 112,00 |
| 92 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" - dop de radiator | buc | 14,00 |
| 93 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. PPR Fibra d=25mm | m | 80,50 |
| 94 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, cot ppr d=25mm | buc | 28,00 |
| 95 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, teu ppr d25mm | buc | 28,00 |
| 96 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet PPR d=25mm | buc | 14,00 |
| 97 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1", robinet FF d=25mm | buc | 14,00 |
| 98 | CN23C1 | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 51,32 |
| 99 | CL20A | Usite de revizie din plastic gata confectionate 200x200mm | buc | 2,00 |
| 100 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din plastic 250x250mm | buc | 2,00 |
| 101 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm, | m2 | 2,50 |
|  |  | 1.4. Retea Electrica |  |  |
| 102 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 23,00 |
| 103 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 23,00 |
| 104 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 9,00 |
| 105 | RpEJ09B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var | buc | 9,00 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |
| 106 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 46,62 |
| 107 | TRI1AA04B2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 46,62 |
| 108 | TsI50C5 | Transportarea deseului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 46,62 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea Electrica |  |  |
| 109 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Panou | buc | 2,00 |
| 110 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 50,00 |
| 111 | RpEC16B | Demontat loc de priza si intrerupatoare ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei | buc | 14,00 |
| 112 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 58,00 |
| 113 | RpEG03A | Montarea tabloului de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg , Panou electric din metal, culoare alba IP20, 36module, in set cu sina N si PE | buc | 2,00 |
| 114 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A | buc | 52,00 |
| 115 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63A. | buc | 2,00 |
| 116 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 12,00 |
| 117 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 362,00 |
| 118 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 463,00 |
| 119 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, PV3 *4 | m | 20,00 |
| 120 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM - J | m | 55,00 |
| 121 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare cu impuls, 1 modul, simplu, 16A | buc | 4,00 |
| 122 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor modulare dublu, 16A | buc | 6,00 |
| 123 | RpEE03A | Montarea rama modulara p/u intrerupatoare 6 locuri (Legrand, Schnaider, Viko, El-bi,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 124 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 12,00 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor externe euro 220V, 16A cu impamintare, duble, cu rama ( Hager, Schneider, Viko Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 13,00 |
| 126 | RpEE03C | Montarea Box 4M cu rama de metal, gri ( Compatabila cu doza de pardosea modulara ) | buc | 4,00 |
| 127 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, 220-225V, 16A cu impamintare,compatibil cu box de pardosea 4M ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 8,00 |
| 128 | RpEA01A K=0,2 sal. | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil, cu sonda | m | 660,00 |
| 129 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, 6000K, marime: 596x596mm, H=10mm, carcasa aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, iluminare din 4 parti, disfuzie: LGP-acrilat, tensiune: 85-265V, 4320Lm, IP20, 120grade, Termen de garantie: 36 luni | buc | 32,00 |
| 130 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat LED cu acumulator p/u cazuri de avarie, montat aparent; 18-20W; 6500K; 1350Lm; 85-265V; IP20; durata de viata 5000H; unghi fascicul 120grade; -20...+40grade; culoare carcas alb, material carcas aluminiu; termen de garantie 36 luni | buc | 3,00 |
| 131 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 3,00 |
| 132 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , rotund , incastrat in tavan, 24-28W, 6000K, material carcasa aluminiu, termen de garantie 60 luni | buc | 12,00 |
| 133 | RpEF13C | Montarea senzorului de miscare cu infrarosu, cu fixarea pe tavan, raza de actiune 8m, culoarea alba, cu posib. de a regla fluxul luminos, cu raza de actiune 360 grade | buc | 3,00 |
| 134 | Pretul firmei | Sina de conectare pu automate C45 63A 3P 1M | buc | 2,00 |
| 135 | RpEE03B | Cutie interna IP65 196x118x70mm, p/u conectarea firelor | buc | 5,00 |
| 136 | Pretul firmei | Conector vago 3-5 contacte | buc | 115,00 |
|  |  | 2.2. Ventilare |  |  |
| 137 | RpVB43A K=0,5 sal. | Demontarea grilelor ( Difuzor ) | buc | 8,00 |
| 138 | CL20A | Montare: Anemostat ( Difuzor ) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii, pentru tavan casetat, culoaree alba ( vopsire electrostatica ) | buc | 8,00 |
|  |  | 2.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 139 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 49,00 |
| 140 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi | buc | 1,00 |
| 141 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 1,00 |
| 142 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule,) masa, kg, pina la: 5, Bloc WI-FI UniFi Access Point ( U6 - LR ) | buc | 1,00 |
| 143 | 11-07-001-01 | Montare Injector U-PoE-at poe, 30W | buc | 1,00 |
| 144 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulare 2M, RJ45, 220-225V, 16A, Dubla, inclusiv Cutia ( doza ) ( Hager, Schneider, Vico, Legrand, El-bi....ABB sau analogic ) | buc | 1,00 |
| 145 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm | m | 46,00 |
| 146 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 3,05 |
| 147 | Pretul firmei | Cablu UTP cat. 5E 24AWG, cupru | m | 305,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea Electrica |  |  |
| 148 | Pretul firmei | Panou de distributie intern din metal culoare alba, IP20, 36 locuri, in set cu sina N si PE, ( hager, schneider, legrand, eaton ...ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 149 | Pretul firmei | Box de pardosea pentru prize modulare 4M, cu rama de metal gri(Legrand, Eaton, Scheider,..., ABB, sau analogic) | buc | 4,00 |
| 150 | Pretul firmei | Intrerupator automat B10A/1P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 6,00 |
| 151 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/1P(Legrand, Eaton, Hager, ABB, Scheider, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 152 | Pretul firmei | Intrerupator automat B20A/1P(Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 12,00 |
| 153 | Pretul firmei | Intrerupator automat B16A/3P (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 154 | Pretul firmei | Automat diferential AVDT 2P B20A 0,30mA (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 20,00 |
| 155 | Pretul firmei | Separator de sarcina BH 63A (Legrand, Scheider, Hager,..., ABB, sau analogic) | buc | 2,00 |
| 156 | Pretul firmei | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 12,00 |
|  |  | 3.2. Ventilare |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Anemostat ( Difuzor) patrat aluminiu 600x600mm, 4 directii, pentru tavan casetat, culoare alba ( vopsire electrostatica ) | buc | 8,00 |
|  |  | 3.3. Retea Informationala ( Internet ) |  |  |
| 158 | Pretul firmei | Bloc Wi- Fi UniFi Access Point ( U6- LR ) | buc | 1,00 |
| 159 | Pretul firmei | Injector U - PoE-at poe, 30W | buc | 1,00 |

Șef Departamentul Administrarea Patrimoniului                                              Valentina Șpac