CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea si Modernizarea sectiei Terapie si Geriatrie Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC anticondens 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 593,10 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 593,10 |
| 3 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 593,10 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(.Vopsea de calitate superioara cu normele internationale de igiena.Vopsea superlavabila cu ioni de argint) | m2 | 593,10 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 122,00 |
| 6 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, (Usi dedicate spitalelor cu exigentile de igiena si siguranta din unitatile medicale..Usi montaj ascuns Laminate HPL cu Toc din Aluminiu.) | m2 | 126,83 |
| 7 | CK22A | Perete din profile din aluminiu la Cabinele de Dus | m2 | 2,88 |
| 8 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC12,5mm anticondens cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 8,00 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 191,35 |
| 10 | IzA09A | Desfacerea protectiilor anticorozive din masa de spaclu aplicata pe, beton sau tencuiala.Curatirea peretilor cu ilaturarea vopselei si a varului vechi. | m2 | 1 501,75 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 693,10 |
| 12 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 200,00 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime(,MP-75.Rotband ) executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( Material de calitate certificat in RM) | m2 | 1 693,10 |
| 14 | CK18C | Montarea cornierilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la usi si ferestre | m | 900,00 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 693,10 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 522,19 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1 522,19 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Culoare si Vopsea de consultat cu Beneficiarul. (.Vopsea de calitate superioara cu normele internationale de igiena.Vopsea superlavabila cu ioni de argint) | m2 | 1 522,19 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x50, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.(Dimensiuni si culoare de consultat cu Beneficiarul.Placaj de calitate superioara) | m2 | 110,00 |
| 20 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti .( Calitate superioara.Culoare si model de coordonat cu Beneficiarul.Certificat in RM) | m2 | 60,91 |
| 21 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 30,00 |
| 22 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t | 30,00 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 90,78 |
| 24 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 502,32 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact | m2 | 90,78 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,78 |
| 27 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Calitate superioara.Model,Marime,Culoare de coordonat cu Beneficiarul) | m2 | 90,78 |
| 28 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 502,32 |
| 29 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( Calitate superioara.Culare si model de coordonat cu Beneficiarul.Certificat in RM) | m2 | 502,32 |
|  |  | 2. Lucrari santehnice |  |  |
| 30 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 36,00 |
| 31 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 0,60 |
| 32 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 68,00 |
| 33 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 28,00 |
| 34 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 35 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 28,00 |
| 36 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente.Pentru indeplinirea lucrarilor de reparatii la pereti. | buc | 30,00 |
| 37 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. Se ea in calcul Numai manopera | buc | 30,00 |
| 38 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 104,00 |
| 39 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ( teu cot mufa etc.) | buc | 104,00 |
| 40 | RpEJ01C | Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.) | kg | 35,00 |
| 41 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 112,00 |
| 42 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 56,00 |
| 43 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 60,00 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare Racord M 20x1/2'', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 64,00 |
| 45 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar | buc | 64,00 |
| 46 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 6,00 |
| 47 | SC18A | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 48 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |
| 49 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 28,00 |
| 50 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (.De calitate) | buc | 28,00 |
| 51 | SC02A | Usa cabina de dus 1.1mx1.8m ( Model de coordonat cu beneficiarul) | buc | 2,00 |
|  |  | 3. Electricitate |  |  |
|  |  | 3.1. Demontari si lucrari de constructii generale |  |  |
| 52 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 70,00 |
| 53 | RpEC16D | Demontat loc de lampa sau de priza aparenta, | buc | 70,00 |
| 54 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 36,00 |
| 55 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 36,00 |
| 56 | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2( pentru lucrari de electricitate) | m | 400,00 |
| 57 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 400,00 |
|  |  | 3.2. LUCRARI DE MONTARE SISTEM ELECTRIC |  |  |
| 58 | 08-01-102-1 | Dulap SMP-3-1 | buc | 2,00 |
| 59 | pret firma | Dulap SMP-3-1650*500*150 | buc | 2,00 |
| 60 |  | SINAYNS20-3-063 | buc | 2,00 |
| 61 |  | SINAYNN 10-14-100 | buc | 2,00 |
| 62 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2CD218IP54 | 100 buc | 0,22 |
| 63 | pret firma | Corp Iluminat 30x30 lampi LED | buc | 22,00 |
| 64 | 08-03-594-3 | Corp de iluminare montat aparte pe pivoate cu cantitatea lampilor in corpul de iluminare: pina 60x60 | 100 buc | 0,60 |
| 65 | pret firma | Corp Iluminat 60x60 led | buc | 60,00 |
| 66 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.Cort Iluminat Noptier la Pat ( de coordonat cu Beneficiarul) | 100 buc | 0,34 |
| 67 | pret firma | Corp Iluminat Noptier la pat lampi LED | buc | 34,00 |
| 68 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43 | 100 buc | 1,08 |
| 69 | pret firma | Priza simpla euro | buc | 108,00 |
| 70 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20 | 100 buc | 0,73 |
| 71 | pret firma | Intrerupator cu oclapa | buc | 73,00 |
| 72 | 08-03-526-1 | Automat mono-, r, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 36,00 |
| 73 |  | INTRERUPATOR AUTOMAT BA47-29/1 10-20C | buc | 36,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat , bi-, , montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 1,00 |
| 75 |  | INTRERUPATOR TENSIUNE | buc | 1,00 |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat bi-,, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 25 | buc | 2,00 |
| 77 |  | INTRERUPATOR AUTOM DIFERENTIAL CiDPNa 3P | buc | 2,00 |
| 78 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructie pe perete sau coloana, la curent, A, pina: 100 | buc | 4,00 |
| 79 |  | Intrerupator -3-poli BA47-29/3/32 | buc | 2,00 |
| 80 |  | CUTIE PENTRU INTRERUPATOR,si Prize | buc | 181,00 |
| 81 |  | RASPRED COROBCA | buc | 36,00 |
| 82 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X1.5 | 100 m | 3,00 |
| 83 | pret firma | Cablu VVG ng 3x1.5 | m | 300,00 |
| 84 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5 | 100 m | 6,30 |
| 85 | pret firma | Cablu VVG ng 3x2.5 | m | 630,00 |
| 86 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,90 |
| 87 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 36,00 |
|  |  | 4. Ventilare |  |  |
| 88 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime d-160 | buc | 29,00 |
| 89 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC 100x50 | m | 15,00 |
| 90 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc | m | 20,00 |
| 91 | VC07A | Montarea Recuperatoarelor de caldura, D-160 RF ( Model de coordonat cu Beneficiarul) | buc | 26,00 |
| 92 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 4,00 |
| 93 | VB09A | Montarea Grile de ventilare 250x250mm | buc | 30,00 |

Directorul IMSP”Spitalul Raional Drochia”                     Babin Iurie  ________________

”Nicolae Testemiţanu”

L.Ş.

Șefa serviciu juridic Filip A._____________________