Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Implanturi traumatologico-ortopedice 2025 ». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. - Tije pentru calcaneu; Tije blocate pentru calcaneu. Tija calcaneu - marimea de la 65 mm, diametrul de la 8 mm - Ofertantul va prezenta varianta electronica a tehnicii chirurgicale de aplicare a tijei. - Material de confecţionare titan / inox, Nesteril - fara termen de valabilitate - Fixatoarele să fie livrate cu set de instrumente în custodie, componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă; - Instrumentarul să fie de acelaşi producător cu tijele; - Instrumentariu cît şi tijele şi şuruburile să aibă marcajul producătorului; - Instrumentarul să conţină elemnte de ochire distală cu reglaj fin atît pentru găurile din plan orizontal cît şi pentru cele din plan sagital; - Zăvorîrea să se realizeze cu şuruburi de zăvorăre de diametru 3,5 - 5,5 mm; - Ofertantul se obligă să accepte schimbul de implante după dimensiuni, la necesitatea instituției, în caz de adjudecare a contractului.. - Șuruburi de zavorire diametrul 3,5 - 5,5mm; Șuruburi de zavorire diametrul 3,5 - 5,5mm. - Material de confecţionare titan / inox Nesteril - fara termen de valabilitate, - cu increment de 2 mm. - Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare piesa; - Toate şuruburile de zavorire să fie cu vărf tăietor (self tapping);. - Obturatoare; Obturatoare. marimea 0-20 mm, - Material de confecţionare titan / inox Nesteril - fara termen de valabilitate - 5 dimensiuni cu increment de 5 mm;. - Sutura din poliester împletit neabsorbabil cu 1 ac pentru fracturi; Sutura din poliester împletit neabsorbabil cu 1 ac (asamblat din fibre cu masă moleculară mare și lanț lung; poliester liniar cu inele aromatice recurente ca parte integrantă. Cu un strat uniform de silicon, care crește lubrifierea suprafeței, îmbunătățind astfel manevrabilitatea, ușurința trecerii prin țesuturi și proprietățile de strângere a nodurilor.). USP 5 / metric 7 (Cod ac: HGS-21). Lungime suturii (cm): 75 Lungime ac (mm): 37 Curbura acului: ½ Taper Culoare suturii: albastru Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Implanturi traumatologico-ortopedice 2025». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33183100-7; - Tije pentru calcaneu; 9; buc; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33183100-7; - Șuruburi de zavorire diametrul 3,5 - 5,5mm; 45; buc; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33183100-7; - Obturatoare; 9; buc; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 33183100-7; - Sutura din poliester împletit neabsorbabil cu 1 ac pentru fracturi; 100; buc; La comandă, după necesități, în termen de 3 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________