Caiet de sarcini

pentru participare la licitație deschisă

- 1.  Denumirea benificiarului: Primaria s. Costuleni, r. Ungheni

- 2.  Organizatorul procedurii de achiziții: Primaria s. Costuleni

- 3.  Obiectul  achiziției:  Lucrări  de  eficientizare  energetică  a  Gimnaziului  din

satul Costuleni

Formular Nr.1 WinCmeta

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Termoizolarea peretilor exteriori

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari initiale ( montare schela, desfaceri, demontari si reparatii tencuieli) |  |  |
| 1 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 1.569,00 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( demontarea burlanelor cu recuperarea integrala a acestora ) | m | 148,00 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. ( demontarea glafurilor de la ferestre ) | m | 247,25 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( la pereti 20% ) | m2 | 277,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( la soclu ) | m2 | 90,26 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor ( pereti ) | m2 | 277,00 |
| 7 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( la pereti ) | m2 | 277,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si tavanelor ( la soclu ) | m2 | 90,26 |
| 9 | RpCJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( la soclu ) | m2 | 90,26 |
|  |  | Capitolul 2. Termoizolatie si finisare pereti (fatada) |  |  |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1.741,83 |
| 11 | IzF55E | Termozolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala, glafurilor - cu grosimea de 50 mm, ignifuge, si densitatea de 180 kg/m3 - PARAPET EXTERIOR FERESTRE - COMPENSAREA DIFERENTEI DE PLANEITATE | m2 | 165,00 |
| 12 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala cu grosimea de 100 mm ignifuge si densitatea de 180 kg/m3 - PERETI FATADA | m2 | 1.384,78 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 90,26 |
| 14 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi de polisiren extrudat ignifug gr.50mm - LA SOCLU | m2 | 90,26 |
| 15 | Material | Profil de colt aluminiu cu plasa latimea 100 mm- pentru colturile cladirii | m | 95,00 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1.741,83 |
| 17 | IzF55E | Termozolarea exterioara peretilor si glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda - cu placi din vata minerala, glafurilor - cu grosimea de 50 mm, ignifuge, si densitatea de 180 kg/m3 - GLAFURI FERESTRE | m2 | 356,85 |
| 18 | Material | Profil de colt din aluminiu cu plasa - pentru | m | 1.189,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | captuseli la ferestre si usi |  |  |
| 19 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare la pereti exteriori la fatade | m2 | 1.741,83 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti - tencuiala decorativa pentru exterior, colorata conform cerintelor beneficiarului tip Silikondecor | m2 | 1.741,83 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolare si placare soclu |  |  |
| 21 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 90,26 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa sudata la soclu cu diametrul de 4mm si ochiuri de 100 mm | kg | 190,63 |
| 23 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,26 |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ,,Gleta'' intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 90,26 |
| 25 | CI11A | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv - PIATRA DE CASAUTI | m2 | 90,26 |
|  |  | Capitolul 4. Alte lucrari |  |  |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu CU LATIMEA PANA IN 400 MM | m | 247,25 |
| 27 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Устройство системы водостоков) - burlanele sunt recuperate | m | 148,00 |
| 28 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 187,00 |
| 29 | CH06B | Balustrada din INOX - terase | m | 18,70 |
| 30 | RpCU08C | Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat | m2 | 123, 10 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe | m2 | 123, 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | suprafete: mai mari de 16 m2 |  |  |

APROBAT: Primăria s. Costuleni

Andrei Rudicov