| Lucrari de reparatie a holului et. 1 la Gimnaziul "T. Sevcenko" mun. Chisinau | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Holul principal et. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 180.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.045 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 369.615 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 721.20 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 189.315 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.704 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 219.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26.28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32.85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10.95 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2.19 |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.00 |
| 4 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 68.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.80 |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 219.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 30.66 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 90.885 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.95 |
| 6 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 0.12 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.722 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.472 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 604.80 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.002 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 61.272 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 15.235 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.276 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 10.80 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.334 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.122 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.493 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (consolidarea golurilor) | kg | 45.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 8.55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.45 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.45 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.45 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 45.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.225 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.36 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.675 |
| 8 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.64 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.25 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.264 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.12 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.408 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.48 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.12 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.24 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 243.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 243.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48.60 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 5.103 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1919.70 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 145.80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5.832 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.579 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.486 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1.215 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=6, gr. +3cm) | m2 | 219.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 131.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39.42 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 7.884 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.314 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 219.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.095 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 221.19 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1.095 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.19 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65.70 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.131 |
| 12 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1752.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 1752.00 |
| 13 | CF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC HYDRO cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (acoperire tevi) | m2 | 6.30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11.56 |
|  | 2662102701001 | Placi ghips-carton HYDRO 12.5mm | m2 | 6.648 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 5.819 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 13.929 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 14.879 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 4.796 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1.716 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.554 |
|  | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 10.447 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 102.507 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.029 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.299 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 243.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 296.46 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1735.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.972 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19.197 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.888 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -243.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -116.64 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -694.98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.486 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -7.776 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1.458 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 243.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 48.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 267.30 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 36.45 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.073 |
| 17 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 168.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 15.12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.68 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 168.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.68 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 243.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 109.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.30 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 256.341 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.243 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.243 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 243.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.29 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36.45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.15 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 243.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 133.65 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 97.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14.58 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 121.50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.486 |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (200x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (200x300mm) | buc | 2.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 22 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 67.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.71 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.005 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.005 |
| 23 | RpCK21B | Ceruirea, lustruirea plintelor si scafelor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (slefuirea pardoselii pe perimetru) | m | 67.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 35.51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.70 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 3.417 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.888 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.888 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0.41 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 3.417 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.137 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.054 |
| 24 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Plinte) | m | 79.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 23.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.90 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 84.609 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 29.032 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 497.70 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 8.295 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 23.70 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 3.95 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.079 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarie |  |  |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor cu usi) | m2 | 17.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.717 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.717 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 3.25 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2.373 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3.25 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 13.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.625 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.569 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.95 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3.25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.065 |
| 27 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.70 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1.782 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.189 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2.70 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.269 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.446 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.08 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
| 28 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor metalice etc | kg | 70.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1.40 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.40 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.056 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.21 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0.35 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: grile | kg | 70.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 13.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.70 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.70 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 70.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.35 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.56 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.40 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1.40 |
| 30 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5.15 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5.665 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.536 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.567 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.258 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.876 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.258 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.515 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Incalzirea |  |  |
| 31 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (64 sectii) | m2 | 19.20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.072 |
| 32 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 32.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.20 |
| 33 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 94.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 35.72 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 28.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6.58 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 14.946 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2.726 |
| 34 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2.88 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.27 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.144 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.90 |
| 35 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25.20 |
| 36 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 18.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.74 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.18 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.27 |
| 37 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 9.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.54 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.45 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 27.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
| 38 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 9.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 9.00 |
| 39 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 36.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 36.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 72.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5.40 |
| 40 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.62 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.108 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.216 |
| 41 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.62 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.108 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.216 |
| 42 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 9.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 9.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.90 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.70 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 18.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.108 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.27 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.24 |
|  | 2875274110130 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x3/4") | buc | 18.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.36 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.126 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.324 |
| 45 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.20 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 12.36 |
| 46 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 36.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.40 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 36.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.72 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.216 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.54 |
| 47 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 94.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37.60 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 96.82 |
| 48 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 90.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16.20 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 90.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1.80 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.63 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1.62 |
| 49 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.24 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 24.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.72 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.168 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.624 |
| 50 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" | buc | 5.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.75 |
|  | 2875274205134 | Robinet cu mufa 3/4" | buc | 5.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.075 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.16 |
| 51 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 80.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 22.40 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 80.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 80.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 80.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 80.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 52 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 9.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9.00 |
| 53 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.99 |
| 54 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 9.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.322 |
|  |  | Capitolul 1.2. Coridor et. 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Timplarie |  |  |
| 55 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre) | m2 | 32.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.804 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.804 |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 11.50 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.395 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.92 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11.50 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 46.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5.75 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.012 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.90 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.23 |
| 57 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 20.90 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13.794 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.463 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 20.90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 83.60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 9.823 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3.449 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.36 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 16.72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.418 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Reparatia peretilor dupa montarea timplariei |  |  |
| 58 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 25.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 37.447 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 7.56 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 368.172 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.282 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.991 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.746 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.52 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26.583 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.025 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.756 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.78 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.26 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13.86 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 10.08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.512 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12.60 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.26 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 62 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2.40 |
| 63 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 64 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 25.612 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.002 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.076 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1.178 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 3.04 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 46.36 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.19 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.076 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.608 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.076 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.076 |
| 65 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
| 66 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 180.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 180.00 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 90.44 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 380.00 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.008 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 3.648 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 50.92 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 50.92 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.76 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 25.46 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 68.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 6.84 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.418 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 60.04 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 10.26 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 18.392 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.418 |
| 68 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.20 |
| 69 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
| 70 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 12.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.20 |
|  | 2875274400506 | Corp de iluminat - Panou LED 42 W 597 x 597 x 43.5 mm 4000 K 3200 lm | buc | 12.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 24.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 24.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.96 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2.40 |
|  |  | Capitolul 2.2. Inlocuirea panourilor electrice |  |  |
| 71 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Cuprinde: deconectarea cablurilor de alimentare, barei de legare la pamint, capetelor controlului, demontarea dulapului) | buc | 2.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 36.00 |
| 72 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 15.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.90 |
| 73 | RpEE24B | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intrerupatoare automate, comutatoare) | buc | 9.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.17 |
| 74 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4.64 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.30 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.34 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.06 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0.03 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.20 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1.54 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.20 |
| 75 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 10.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23.20 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61.00 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.36 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.40 |
| 76 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (resursele conform formularului desfasurat) | buc | 18.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28.08 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 109.80 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.216 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.72 |
| 77 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0.04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.88 |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0.000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.032 |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0.082 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.008 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.004 |
| 78 | pret | Sina izolata N; PE | buc | 4.00 |
|  | 65200855 | Sina izolata N; PE | buc | 4.00 |
| 79 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0.15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.745 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0.00 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 0.45 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.015 |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0.083 |
|  | 5009452 | Scoaba "K-142" | buc | 33.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.015 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0.33 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.037 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.927 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0.916 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.037 |
| 80 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 10.00 |
|  | 652002 | Fir electric PV3 1x6mm2, rosu | m | 10.00 |
| 81 | Pret de piata | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 5.00 |
|  | 652003 | Fir electric PV3 1x16mm2, rosu | m | 5.00 |
| 82 | 08-01-068-1 | Bare prefabricate - o banda in faza: bara din arama sau aluminiu, sectiune pina la 250 mm2 | 100 m | 0.02 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.05 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.058 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.035 |
|  | 1019924 | Saibe elastice | t | 0.00 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.002 |
|  | 5200009 | Bare din aliaje de aluminiu, marca "", profil rotund, precizie si rezistenta normala, lungime diversa, diametru 135-200 mm | t | 0.00 |
|  | 5220051 | Bara de arama, marca "", diametru 20 mm | t | 0.00 |
|  | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0.006 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.004 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0.039 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0.02 |
|  | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 0.114 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.004 |
| 83 | Pret de piata | Bara DIN 35mm | m | 2.00 |
|  | 652006 | Bara DIN 35mm | m | 2.00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaje |  |  |
| 84 | pret | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 652003 | Panou electric cu usita din tabla vopsita, 36 grupe, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
| 85 | pret | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
|  | 652005 | Intrerupator automat 3P, pina la 63A | buc | 10.00 |
| 86 | pret | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 9.00 |
|  | 652007 | Intrerupator automat 1P, 16A | buc | 9.00 |
| 87 | pret | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 9.00 |
|  | 652008 | Intrerupator automat 1P, 10A | buc | 9.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.