CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   IPLT ”C.Negruzzi”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie:  IPLT ”C.Negruzzi”

3. Obiectul achiziţiilor : Servicii de reparație a scărilor de la intrarea centrală    în clădirea liceului.

Devizul:

Servicii de reparație a scărilor de la intrarea centrală    în clădirea liceului-299 900,00 lei cu TVA

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitol 1. | Lucrări exterioare (scara centrală) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Боковинки под периллом) | m2 | 11,40 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.). - Pandus | m2 | 8,03 |
| 3 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Боковинки под периллом) | m2 | 11,40 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Боковинки под периллом) | m2 | 11,40 |
| 5 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( gresie 300x300) pereti (Боковинки под периллом) | m2 | 11,40 |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betongrund" intr-un strat, la pardosele | m2 | 219,60 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 15,75 |
| 8 | CJ05A | Indreptarea suprafetelor treptelor cu mortar | m | 105,00 |
| 9 | CJ05A | Indreptarea suprafetelor contratreptelor cu mortar (выравнивание подступенков) | m | 105,00 |
| 10 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm la pardosele | m2 | 199,80 |
| 11 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (пoдступенок) | m | 105,00 |
| 12 | RpCI32A | Taierea placilor din gresie (резка плитки для поступенка) | m2 | 19,80 |
| 13 | CK18C | Montarea cornier pentru trepte din aliuminiu (профиль на ступени и площадки) | m | 105,00 |
| 14 | CK18C | Banda adeviza antiderapanta - Лента против скольжения | m | 148,80 |
| 15 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (демонтаж металлических перил) | kg | 350,00 |
| 16 | CH06A | Mina curenta din Inox montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta . | m | 30,00 |
| 17 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1 | t | 5,00 |
| 18 | TrB05A1-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,00 |
| 19 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, gunoi | t | 2,00 |
| 20 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 2,00 |