| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de monitorizare video |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Recorder pentru 16 canale |  |  |  |  | Recorder de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. AI dezactivat: - 2 canale 16 MP@30 fps; - 2 canale 12 MP@30 fps; - 8 canale 4 MP@30 fps; - 16 canale 1080p@30 fps. AI activat: - 1 canal 16 MP@30 fps; - 2 canale 12 MP@30 fps; - 3 canale 8 MP@30 fps; - 12 canale 1080p@30 fps. Suportă 1 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB 3.0), RS485, 1 x RJ45 (1000M), P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rată de biți la înregistrare: 256 Mbps. Funcții AI prin NVR: detectarea feței, recunoașterea feței, protecția perimetrului și detectarea și recunoașterea feței SMD Plus cu 2 canale; protecție perimetrală cu 2 canale; până la 10 baze de date de fețe și 20.000 de imagini de fețe; SMD Plus cu 4 canale. Notificare video - Video Push către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 2 canale. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. Compatibilitate ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță: 128. Dimensiuni: min. 260 mm x 232,7 mm x 47,6 mm. Alimentare inclusă. Putere: DC 12V/2A. Garanție: 3 ani. |  |  |  |
| Recorder pentru 32 canale |  |  |  |  | Recorder de rețea pentru 32 de canale. Toate canalele în timp real. Cu AI dezactivat: - 2 canale @ 32 MP (20 fps) - 2 canale @ 24 MP (20 fps) - 4 canale @ 16 MP (25 fps) - 5 canale @ 12 MP (25 fps) - 8 canale @ 8 MP (25 fps) - 12 canale @ 5 MP (25 fps) - 16 canale @ 4 MP (25 fps) - 32 canale @ 1080p (25 fps) Cu AI activat: - 1 canal @ 32 MP (20 fps) - 1 canal @ 24 MP (20 fps) - 2 canale @ 16 MP (25 fps) - 4 canale @ 12 MP (25 fps) - 4 canale @ 8 MP (25 fps) - 8 canale @ 5 MP (25 fps) - 12 canale @ 4 MP (25 fps) - 24 canale @ 1080p (25 fps) Suportă 2 x 6 HDD-uri SATA de până la 16 TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB 3.0), RS485, 1 x RJ45 (1000M), P2P. Format de compresie: H.265, H.264, MPEG-4. Rată de biți la înregistrare: 256 Mbps. Funcții AI prin NVR: 2 canale de detectare și recunoaștere a feței, 4 canale de securitate perimetrală, 8 canale de SMD Plus. Notificare video: Video Push către un telefon mobil. Protecție perimetrală: 4 canale. Redare în timp real – redare sincronă a arhivei. Intrare/ieșire alarmă: 4 intrări și 2 ieșiri releu. Căutare inteligentă. Compatibilitate ONVIF. Backup pe unitatea USB. Vizualizare de la distanță – de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță: 128. Dimensiuni: 1U, 375,0 mm x 282,4 mm x 56,0 mm. Alimentare inclusă. Putere: DC 12V/4A. Garanție: 3 ani. |  |  |  |
| Hard disk |  |  |  |  | Hard Drive 3.5” 8TB SATA, 64MB, ST8000VX004 SkyHawk Surveillance, workload 24x7, model 8TB / 7200 RPM / 256MB cache / SATA 6Gb/s / RV Sensor. Proiectat special pentru supraveghere video. Garanție: 2 ani. |  |  |  |
| Hard disk |  |  |  |  | Hard Drive 3.5” 4TB SATA, 64MB, ST4000VX005 SkyHawk Surveillance, workload 24x7, model 4TB / 5900 RPM / 64MB cache / SATA 6Gb/s / Senzor RV. Proiectat special pentru supraveghere video. Garanție: 2 ani. |  |  |  |
| Cameră video |  |  |  |  | Cameră PoE de 4 MP + Microfon CMOS de 1/3” 4 Megapixeli, rezoluție 4 MP (2560x1440) @ 25 fps, Sensibilitate la lumină: Culoare: 0,215 lux / F2.0 (culoare), 0,324 lux / F2.0 (IR activat). Compresie H.264, Obiectiv de 2,8 mm (unghi de vizualizare 97°). Microfon încorporat, iluminare IR - 10 m, mod coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor). Suport port alarmă: poate adăuga o sirenă pentru a amplifica sunetul de alarmă avansată. Standard de compresie H.265 - trimitere de mesaje de alarmă prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, Zi/Noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Suport pentru card Micro SD (până la 256 GB), alimentare DC12V și PoE. Temperatura de funcționare: -10°C până la +45°C Garanție: 3 ani. |  |  |  |
| Switch de rețea |  |  |  |  | Switch cu 8 porturi Porturi: 8x RJ45 (100M); Debit: până la 1,6 Gbit/s; Memorie tampon: 448 Kbit/s; Viteză de transmitere a pachetelor: 1,19 Mpps; Stratul 2. Alimentare: DC 5V/1A; Temperatura de funcționare: -10°C până la +40°C. Dimensiuni: 125 x 63 x 22 mm. Garanție: 3 ani. |  |  |  |
| Switch de rețea |  |  |  |  | Switch PoE cu 8 porturi - DH-PFS3010-8ET-65 Porturi: 2 (uplink): 10/100 Mb/s; 8 (downlink): 10/100 Mb/s Consum de energie (PoE): Port 1~ 8: ≤30W, Total: ≤65W Protocoale PoE: IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+). Transmitere PoE pe linii de până la 250 de metri. Comutare: 2 Gbps Rata de transfer a pachetelor: 1,49 Mb/s Tabel MAC: 2K Umiditate: 10% - 90% Putere: 100V ~ 240V Protecție împotriva trăsnetului: Mod general 6kV Temperatura de funcționare: -10°C ~ 55°C Dimensiuni și greutate: 242,5 mm x 122,9 mm x 35 mm, 760 g Garanție: 3 ani |  |  |  |
| Conector cablu UTP |  |  |  |  | Conector cablu UTP |  |  |  |
| Canal de plastic |  |  |  |  | Dimensiunea canalului din plastic: 20 x 10 mm. |  |  |  |
| Cablu UTP |  |  |  |  | Cablul UTP categoria 5, 100% cupru, 4*2*1/0.51mm CU. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Sistem de monitorizare video. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 32300000-6; Recorder pentru 16 canale; Buc; 3. Recorder pentru 32 canale; Buc; 1. Hard disk; Buc; 1. Hard disk; Buc; 3. Cameră video; Buc; 52. Switch de rețea; Buc; 5. Switch de rețea; Buc; 10. Conector cablu UTP; Buc; 200. Canal de plastic; m; 450. Cablu UTP; m; 2745. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________Ofertantul: ___________________ Adresa:______________________________________________________. |  |