|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea echipamentului de iluminat.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lotul 1 Corpuri de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei - plastic Materialul capacului – plastic, opal Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |  |  |  |
| 1.2 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 1260 mm |  |  |  |  |
| 1.3 | Corp de iluminat de perete |  |  |  | Tip lampă – LED T5 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – plastic Tipul capacului – reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 343 mm |  |  |  |  |
| 1.4 | Corp de iluminat |  |  |  | Tip lampă – LED T8 Numărul de lămpi – 2 Materialul carcasei – oțel Tipul capacului – dublu reflector Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Lungime – 600 mm |  |  |  |  |
| 1.5 | Corp de iluminat suspendabil |  |  |  | Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 100 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |  |  |  |
| 1.6 | Corp de iluminat suspendabil |  |  |  | Tip lampă – cu soclu E27 Puterea – 200 W Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP54 Tensiune nominală – 220-240 V |  |  |  |  |
| 1.7 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) |  |  |  | Tip lampă – cu soclu E27 Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, negru Materialul capacului – sticlă Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 230-240 mm |  |  |  |  |
| 1.8 | Corp de iluminat aplicabil (rotund) |  |  |  | Tip lampă – LED încorporat Numărul de lămpi – 1 Materialul carcasei – oțel, alb Materialul capacului – sticlă Culoarea luminii – 6000 K Flux luminos – 1600 lm Grad de protecție – IP20 Tensiune nominală – 220-240 V Diametrul – 150-180 mm |  |  |  |  |
| 1.9 | Proiector LED cu senzor |  |  |  | Tip lampă – LED încorporat Puterea – 50 W Materialul carcasei – aluminiu, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE+Mișcare Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 5000 lm |  |  |  |  |
| 1.10 | Corp de iluminat stradal |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 70 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 10400 lm |  |  |  |  |
| 1.11 | Corp de iluminat stradal |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 120 W Materialul carcasei – aluminiu, gri Materialul capacului – sticlă plată Factor de putere – 0,98 Grad de protecție – IP66 Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 4000 K Flux luminos – 13000 lm |  |  |  |  |
| 1.12 | Corp de iluminat stradal |  |  |  | Tip lampă – LED Materialul carcasei – aluminiu Flux luminos – 4500 lm Randament luminos – 175 lm/W Culoarea luminii – 4000 K Tensiune de intrare – 240 V Tip de baterie – ferofosfat de litiu Baterie amperi-oră – 30 Ah Tensiune baterie – 12,8 V Tip panou – monocristalin Tensiune panou – 17 Vmp, 21 Voc V Puterea de vârf panou – 45 W Tip controler de încărcare – MPPT Putere controler de încărcare – 35 W Tip de conexiune la rețea – hibrid Kit de conexiune prin cablu inclus Vița medie utilă – 50.000 ore |  |  |  |  |
| 1.13 | Corp de iluminat pentru balizaj |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 4-6 W Tip LED – 48 LED >32 cd Materialul carcasei – policarbonat Materialul capacului – sticlă roșie Vița medie utilă – 80.000 ore Grad de protecție – IP65 Tensiune nominală – 30-265 V Corespunderea cu: ICAO type B Marcaj CE |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Surse de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tub LED |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 14 W Flux luminos – 2100 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 64 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 1212 mm Tip soclu – G13 |  |  |  |  |
| 2.2 | Tub LED |  |  |  | Tip lampă – LED Puterea – 7 W Flux luminos – 1050 lm Randament luminos – 150 lm/W Tensiune nominală – 220-265 V Curent nominal – 36 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 50.000 ore Lungimea lampă – 603 mm Tip soclu – G13 |  |  |  |  |
| 2.3 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1521 lm Randament luminos – 117 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 105 mA Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 10.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.4 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 100 W Flux luminos – 9000 lm Randament luminos – 90 lm/W Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 265 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.5 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos – 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.6 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 80 W Flux luminos – 8000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 260 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 |  |  |  |  |
| 2.7 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 105 W Flux luminos – 9000 lm Tensiune nominală – 220-240V Culoarea luminii – 6500 K Vița medie utilă – 25.000 ore Lungime – 275 mm Diametru – 140 mm Tip soclu – E40 |  |  |  |  |
| 2.8 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos – 940 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.9 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 13 W Flux luminos – 1280 lm Tensiune nominală – 12 V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.10 | Bec LED |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 9 W Flux luminos – 940 lm Tensiune nominală – 36V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea luminii – 6000 K Vița medie utilă – 20.000 ore Lungime – 118 mm Diametru – 60 mm Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.11 | Bec incandescent |  |  |  | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 12 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.12 | Bec incandescent |  |  |  | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 36V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.500 ore Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.13 | Bec incandescent |  |  |  | Puterea – 60 W Flux luminos – 710 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.14 | Bec incandescent |  |  |  | Puterea – 75 W Flux luminos – 935 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 2.15 | Bec incandescent |  |  |  | Puterea – 100 W Flux luminos – 1020 lm Tensiune nominală – 220-240 V Culoarea luminii – 2700 K Vița medie utilă – 1.000 ore Tip soclu – E27 |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Lămpi de semnalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lampă de semnalizare cu LED |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.2 | Lampă de semnalizare cu LED |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – VERDE Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.3 | Lampă de semnalizare cu LED |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – ALBĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.4 | Lampă de semnalizare cu LED |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – GALBENĂ Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Tip de conexiune electrică – îmbinare cu filet |  |  |  |  |
| 3.5 | Lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 110 V Puterea – 8 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 49,5 mm Tip soclu – B15d (fără filet) |  |  |  |  |
| 3.6 | Lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 235-245 V Puterea – 10 W Flux luminos – 52 lm Diametrul – 25 mm Diametrul soclu – 15 mm Înălțimea – 79 mm Tip soclu – B15d/18 (fără filet) |  |  |  |  |
| 3.7 | Lampă de comutare |  |  |  | Tensiune nominală – 60 V Curent nominal – 50 mA Flux luminos – 10,7 lm Diametrul – 6,6 mm Înălțimea – 46 mm Tip soclu – T 6,8 |  |  |  |  |
| 3.8 | Lampă optică |  |  |  | Tensiune nominală – 6 V Puterea nominală – 3 W Flux luminos – 18 lm Diametrul – 18 mm Înălțimea – 34 mm Tip soclu – P21d |  |  |  |  |
| 3.9 | Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – ROȘIE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |  |  |  |
| 3.10 | Armatură pentru lampă de semnalizare |  |  |  | Tensiune nominală – 12-220V Curent nominal – 35-50 mA Culoarea lentilei – VERDE Diametrul lentilei – 8 mm Diametrul găurilor– 12/16 mm |  |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Lămpi de semnalizare specifice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bec XB5 |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – alb Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5AVM1 |  |  |  |  |
| 4.2 | Bec XB5 |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – galben Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM5 |  |  |  |  |
| 4.3 | Bec XB5 |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – verde Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM3 |  |  |  |  |
| 4.4 | Bec XB5 |  |  |  | Tip bec – LED Tensiune nominală – 220-240V Tip de tensiune – AC/DC Culoarea lentilei – roșu Diametrul găurilor– 22 mm Lățime de deschidere – 22 mm Înălțimea deschiderii– 22 mm Model – XB5ZBVM4 |  |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Dulii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Dulie ceramică |  |  |  | Material – ceramică Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – alb Tipul de fixare - cu clemă de susținere |  |  |  |  |
| 5.2 | Dulie bachelită |  |  |  | Material – bachelită Tensiune nominală – 220-240V Soclu – E27 Culoare – negru |  |  |  |  |
| 6. | Lotul 6 Laterne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 15 W Flux luminos – 900-1400 lm Tip acumulator – LI-ion 4,4 Ah U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |  |  |  |
| 6.2 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 600 lm Tip acumulator – 3,7 V, 2200 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |  |  |  |
| 6.3 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 10 W Flux luminos – 1000 lm Tip acumulator – 3,7 V, 4000 mAh U alimentare încărcător – 220/5 V Culoarea luminii – 6500 K |  |  |  |  |
| 6.4 | Lanterna LED reîncărcabilă frontală |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 5 W Flux luminos – 230 lm Tip acumulator – 2,2 Ah (Li-Ion) U alimentare încărcător – USB 5V |  |  |  |  |
| 6.5 | Lanterna LED reîncărcabilă cu bază magnetică |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 6 W Flux luminos – 500 lm Tip acumulator – 500 mAh (Li-Po) U alimentare încărcător – USB 5V Reglare luminozitate – 3 moduri |  |  |  |  |
| 6.6 | Lanterna LED reîncărcabilă de mâna |  |  |  | Tip bec – LED Puterea – 30 W Flux luminos – 900-1600 lm Tip acumulator – LI-ion 5 Ah U alimentare încărcător – 220-240 V Culoarea luminii – 6500 K Autonomie – 7,5 ore |  |  |  |  |
| 7. | Lotul 7 Felinare portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Felinar portabil |  |  |  | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 12 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |  |  |  |
| 7.2 | Felinar portabil |  |  |  | Tip soclu – E27 Puterea – 60 W Tensiune nominală – 240 V Lungimea cablu – 10 m Culoare – Orange Tip material – plastic/metal |  |  |  |  |
| 8. | Lotul 8 Echipament pentru iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Starter |  |  |  | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-65 W Tensiune nominală – 220-240 V Tip starter – S10 |  |  |  |  |
| 8.2 | Starter |  |  |  | Tip lampă – fluorescentă Puterea – 4-22 W Tensiune nominală – 110-130 V Tip starter – S2 |  |  |  |  |
| 8.3 | Senzor iluminat |  |  |  | Puterea – 1200 W Materialul carcasei – plastic, negru Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V Unghi - 1800 |  |  |  |  |
| 8.4 | Senzor iluminat |  |  |  | Puterea – 2700 W Materialul carcasei – plastic, alb Tip senzor – ZI-NOAPTE Grad de protecție – IP44 Tensiune nominală – 220-240 V |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________