| Reconstrucția capitala a Casei de Cultura (amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei. | Formular nr. 1 |  |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |  |

Lista cu cantitățile de lucrări  № 7-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,59 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,16 |
| 3 | TsC22B1 K=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecani cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,43 |
| 5 | TsC22B1 k=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamantului pe fiecare 10m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TsC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,43 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umeditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 8,23 |
| 7 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu auto camioane la distanta de 5 km | t | 68,80 |
| 8 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamanturilor, pentru fiecare 0.5 km, teren categoria I, k=10 | 100 m3 | 8,66 |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamantului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 8,66 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | - Invelis de trotuare (placa de beton) |  |  |
| 10 | TsE06A | Pregatirea platformea de pamant in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 1,27 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. 150 mm | m3 | 190,50 |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr. 50 mm | m3 | 63,50 |
| 13 | DE17A | Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 | 270,00 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8 | m | 160,00 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.30.15 | m | 110,00 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total invelis de trotuare (placa de beton) Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | - Invelis carosabil |  |  |
| 16 | DA04A | Scarificarea mecanica a platformei drumului executata cu autogreider, pe adancimea necesara insă cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом | 100 m3 | 4,50 |
| 17 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului- корыто мехспособом вручную | m3 | 49,00 |
| 18 | DA06A2 | Strat de aggregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr.200 mm | m3 | 178,00 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm pentru drumuri cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm | m3 | 89,00 |
| 20 | DA14A | Fundatie din beton dinciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 89,00 |
| 21 | DE17A | Pavaj executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | m2 | 300,00 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleelor, etc., asezate pe o fundatie din beton , BR 100.30.15 | m | 275,00 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total invelis carosabil Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | - Gazon |  |  |
| 23 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii in straturi de 10 cm grosime | m2 | 645,00 |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,45 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Gazon Inclusiv salariu |  |  |
|  |  | - Utilaj |  |  |
| 25 |  | Scaun | buc | 10,00 |
| 26 |  | Urna | buc | 5,00 |
| 27 |  | Container pentru gunoi | buc | 2,00 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |