| Lucrari de reparatie in vestiare la sala de sport si in sala de mese la LT "Lucian Blaga" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Vestiare la sala de sport |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 45.15 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.772 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 92.557 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 180.60 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 47.407 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.677 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti si glafuri interioare (vestiare si coridor) |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 10.30 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.339 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.236 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 131.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15.804 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19.755 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6.585 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.317 |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton (pervaz) | m | 3.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.928 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.011 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.128 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0.941 |
| 5 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (micsorare gol de usa in locul captuselii cu PAL) | 100m2 | 0.01 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.477 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.289 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 50.40 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 5.106 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.27 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.023 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 0.90 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.028 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.041 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 131.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.951 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 19.755 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.585 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 131.70 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5.268 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.658 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 133.017 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.317 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 39.51 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.079 |
| 8 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 790.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 790.00 |
| 9 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 131.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 131.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26.34 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2.766 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1040.43 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 79.02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.161 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.856 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.263 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.658 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 131.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 52.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15.804 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.161 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.527 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 131.70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.951 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 19.755 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.585 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 59.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 132.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.80 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 61.95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 23.60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1180.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 19.47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.472 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 236.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.18 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.708 |
| 13 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 26.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.26 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 26.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.26 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 88.694 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 519.078 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.291 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.743 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.163 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -72.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -34.896 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -207.922 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.145 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2.326 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.436 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14.54 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 79.97 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10.905 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.022 |
| 17 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 52.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.52 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 52.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.52 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72.70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 32.715 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.27 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 76.691 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.073 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.073 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 72.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10.178 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 30.171 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.635 |
| 20 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 72.70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 88.694 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 167.21 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.291 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.436 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pereti si glafuri interioare (cabinet profesori) |  |  |
| 21 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 46.20 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14.784 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.31 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1.386 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.462 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.462 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.544 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.31 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.462 |
| 23 | CD66C | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (astupare gol geam deasupra usii) | 100m2 | 0.01 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.477 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.289 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 50.40 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0.000 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 5.106 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1.27 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0.023 |
|  | 2710602000079 | Armatura diametru pina la 8 mm | kg | 0.90 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.028 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.01 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.041 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 46.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.386 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 6.93 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.31 |
| 25 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) - se exclude otel beton | kg | 46.20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.848 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.231 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 46.662 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.462 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 13.86 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.028 |
| 26 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 277.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 277.00 |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.24 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 364.98 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 27.72 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.109 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.092 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.231 |
| 28 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.48 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.544 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1.109 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.185 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.386 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.93 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.31 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 56.364 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 329.868 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.65 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.739 |
| 31 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -46.20 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -22.176 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -132.132 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.092 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -1.478 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.277 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.24 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 50.82 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6.93 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.014 |
| 33 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 13.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.17 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.13 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 13.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.13 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20.79 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.62 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 48.736 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.046 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.046 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 46.20 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9.24 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.62 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 22.777 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.046 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.386 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6.93 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.31 |
| 37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar, Culoarea va fi coordonata cu beneficiarul) | m2 | 46.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 25.41 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 18.48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2.772 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 23.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.092 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pardoseli |  |  |
| 38 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 58.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7.02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.605 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.877 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.877 |
| 39 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 22.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.06 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.66 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.66 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.66 |
| 40 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 46.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.06 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.38 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.38 |
| 41 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare (moloz sub pardoseli) | m3 | 5.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.25 |
| 42 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (cimentoplast) | m3 | 4.60 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17.71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.99 |
|  | 2663102100541 | Cimentoplast | m3 | 4.762 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.465 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1.15 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1.84 |
| 43 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 60.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 60.60 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.30 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.60 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 18.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.036 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 27.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.60 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.518 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 598.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.932 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.38 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.552 |
| 45 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. +2 cm) | m2 | 46.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.68 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1.012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395.60 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1.288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.368 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.552 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.276 |
| 46 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 32.40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84.564 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.396 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 33.372 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 131.22 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9.72 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 648.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 29.16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.458 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.389 |
| 47 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC LIPIT cu adeziv (Covor PVC clasa 33, gr. min. 2.5mm) - cabinet profesori | m2 | 13.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.36 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 17.00 |
|  | 2523116716345 | Covor PVC clasa 33, gr. min. 2.5mm | m2 | 14.494 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.414 |
|  | 2462106110432 | Prenadez 300 NII 2829-74 (adeziv linoleum) | kg | 8.282 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 1.104 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6.902 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.021 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 2.761 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.331 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.008 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 15.184 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.408 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Tamplarie |  |  |
| 48 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi, ferestra interioara) | m2 | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.52 |
| 49 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 2.5 mm, rigidizari din otel zincat, prag din aluminiu. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 11.10 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 8.103 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.888 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11.10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 44.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5.55 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.942 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.222 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Sistemul de incalzire |  |  |
| 50 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (24 sectii) | m2 | 7.20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.152 |
| 51 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 12.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
| 52 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 30.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11.40 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 9.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2.10 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4.77 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.87 |
| 53 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 2.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.102 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.054 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.036 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1.926 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.011 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.003 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.001 |
| 54 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.56 |
| 55 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.66 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.66 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.03 |
| 56 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.76 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.08 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.28 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.04 |
| 57 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.09 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.18 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.15 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 9.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.60 |
| 58 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 3.00 |
| 59 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.40 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 12.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.80 |
| 60 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 61 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.036 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.072 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 3.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.30 |
| 63 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.09 |
| 64 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.072 |
| 65 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.40 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 4.12 |
| 66 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 67 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 30.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 30.90 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 26.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.68 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 26.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.52 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.182 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.468 |
| 69 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.56 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.18 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.042 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.156 |
| 70 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 71 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 24.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.72 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 24.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.20 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 24.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 24.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 24.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 72 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 34.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.06 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1.36 |
| 73 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 34.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.72 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 74 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 1.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1.00 |
| 75 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 76 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.20 |
| 77 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.00 |
| 78 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 30.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 51.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.30 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.60 |
| 79 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 150.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 51.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 162.225 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 78.75 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 39.375 |
| 80 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 60.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20.40 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 64.89 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 31.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15.75 |
| 81 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 190.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 127.30 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 213.18 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 4.18 |
| 82 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.08 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 4.04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.20 |
| 83 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.24 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 4.08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 8.00 |
| 84 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11.00 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 10.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 20.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.80 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2.00 |
| 85 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.00 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 42.00 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Lucrari diverse |  |  |
| 86 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 2.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.94 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.06 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 2.00 |
| 87 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 16.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4.125 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16.50 |
| 88 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 16.50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18.315 |
| 89 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 16.50 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7.163 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sala de mese |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat cu structura ascunsa, placi 600x600 - tipul placilor va fi coordonat cu beneficiarul) | m2 | 87.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.14 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 179.58 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 350.40 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 91.98 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.314 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 91 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 11.80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 9.44 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.44 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.035 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.177 |
| 92 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.24 |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 157.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 18.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23.55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7.85 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.57 |
| 94 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 2.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.10 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 0.70 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 1.80 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 0.80 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 96.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 56.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 5.40 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 157.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.71 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 23.55 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.85 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 88.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 107.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 628.32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.352 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.952 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.408 |
| 97 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 88.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 105.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1258.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.88 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 14.08 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.64 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 84.18 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 492.66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.276 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.451 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.104 |
| 99 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 69.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82.80 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 986.70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.69 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11.04 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.07 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 157.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4.71 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 23.55 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7.85 |
| 101 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 69.00 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 155.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.80 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 72.45 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27.60 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1380.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22.77 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.552 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 276.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.38 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.828 |
| 102 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 35.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.35 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 35.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.35 |
| 103 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 88.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura (tapete) din fibra de sticla tip 50gr/m2 | m2 | 96.80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
| 104 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 48.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.48 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 48.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.48 |
| 105 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 88.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 39.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 92.831 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.088 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.088 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 88.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12.32 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 36.52 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.40 |
| 107 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si tavane (culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 88.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 107.36 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 202.40 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.352 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.528 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 108 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 48.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.844 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.331 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.731 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.731 |
| 109 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 89.50 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 34.905 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.905 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4.475 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4.475 |
| 110 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare.) | m2 | 89.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 20.943 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1376.197 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8.095 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.36 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.759 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.895 |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni minime 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 89.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 201.375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22.375 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 92.185 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 362.475 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 26.85 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1790.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 80.55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.027 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.074 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Tamplarie |  |  |
| 112 | RpCP45D | Demontarea grilelor metalice (ferestrele din sala de mese si bocul alimentar) | kg | 230.00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.60 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.184 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.69 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.15 |
| 113 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (ferestre) | m2 | 17.63 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.702 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.702 |
| 114 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla la ferestre) | m | 8.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.08 |
| 115 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pervaz interior) | m3 | 0.20 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.01 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.07 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.04 |
| 116 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 5 camere, grosimea peretilor exteriori de min. 2.5 mm, adancimea de baza de min 70 mm, rigidizari din otel zincat. Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 17.63 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 11.636 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.234 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 17.63 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 70.52 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 8.286 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.909 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.052 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14.104 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.353 |
| 117 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 400-450mm | m | 6.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.512 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.064 |
|  | 2521106718328 | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 400-450mm | m | 6.40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 38.40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.064 |
| 118 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 200-250mm | m | 8.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.64 |
|  | 2743123549011 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre 200-250mm | m | 8.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 32.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn/PVC (usi) | m2 | 5.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.218 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1.218 |
| 120 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi interioare, grosimea peretelui profilului min. 1,2 mm, adancimea de baza min. 45 mm, profil si mecanisme rezistente, fara prag, Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi si culoarea va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 2.85 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2.422 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.285 |
|  | 2812106306051 | Usi interioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2.85 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11.40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1.425 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.499 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.71 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.057 |
| 121 | CK03A apl | Dulap inzidit, inclusiv usi, din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) - proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul,. din resurse se exclude: carton bituminat, vata | m2 | 4.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.056 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.384 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 2030112930001 | Dulap inzidit, inclusiv usi, din PAL melaminat 18mm, cu marginea ABS 1mm, inclusiv toate accesoriile necesare (minere, balamale, suruburi, etc) | m2 | 4.80 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.408 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.096 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Restabilirea glafului in bucatarie dupa inlocuirea ferestrei |  |  |
| 122 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 2.70 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2.16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.16 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.008 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.041 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2.70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.324 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.405 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.135 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.027 |
| 124 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2.70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4.012 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0.81 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 39.447 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.213 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.08 |
| 125 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 2.70 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 7.695 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.54 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 2.835 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.08 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 54.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0.891 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.022 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 10.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.054 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.032 |
| 126 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 7.70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.616 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.077 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 7.70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.077 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Glafuri exterioare |  |  |
| 127 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 6.20 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0.682 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 1.86 |
| 128 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 6.20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.213 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 1.86 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 90.582 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.49 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0.184 |
| 129 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6.20 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.744 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 2.573 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.31 |
| 130 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 6.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3.41 |
|  | 2430116103807 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici 'Vopsea p-u exterior'' | kg | 2.48 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.372 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3.10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.012 |
| 131 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 15.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 11.25 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.004 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.002 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0.004 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0.002 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.045 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior | h-ut | 67.50 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Sistemul de incalzire |  |  |
| 132 | RpIB12A | Demontari convectoare cu masca (radiatoare din otel) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.72 |
| 133 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.80 |
| 134 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 21.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7.98 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 6.30 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.47 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3.339 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.609 |
| 135 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 18.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7.56 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5.40 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1.98 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3.636 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.594 |
| 136 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Norma teava d.57: 0.4m/buc) | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2722103310057 | Teava instalatie d.57 | m | 1.20 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.051 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.027 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0.018 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0.963 |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.002 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
| 137 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.12 |
| 138 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.32 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0.000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 139 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.32 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.06 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.21 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
| 140 | RpIC29C | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.05 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0.16 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.024 |
| 141 | IB05B | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 15 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10.00 |
|  | 2822115700002 | Radiator bimetalic 15 elemente | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.16 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.32 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 142 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 4.00 |
| 143 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.20 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 16.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 32.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.40 |
| 144 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 145 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.72 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.048 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.096 |
| 146 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.40 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 4.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.40 |
| 147 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 148 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.54 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 3.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.06 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.021 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.054 |
| 149 | IC38F | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110165 | Piesa de racordare (Olandez PPR 63x2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.044 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 150 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.10 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 6.18 |
| 151 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.18 |
| 152 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 15.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 15.45 |
| 153 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.52 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 14.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.28 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.098 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.252 |
| 154 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.08 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.208 |
| 155 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9.90 |
|  | 2521216710063 | Teava din polietilena sau polipropilena d.63 | m | 18.54 |
| 156 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.80 |
|  | 2875274110163 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 2 imbinari | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.48 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.176 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.48 |
| 157 | IC38L | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.52 |
|  | 2875274110164 | Piesa de racordare (fiting d.63) - 3 imbinari | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.066 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.252 |
| 158 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 159 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.90 |
|  | 2875274205102 | Robinet cu mufa 2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.076 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.152 |
| 160 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.48 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 16.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.80 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.60 |
| 161 | IC40C | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 14.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.90 |
|  | 2875274204063 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) 2 1/2" | buc | 14.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.70 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 14.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 14.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 14.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.40 |
| 162 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 21.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.89 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.84 |
| 163 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 21.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.68 |
| 164 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.98 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0.90 |
| 165 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 18.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.80 |
|  |  | Capitolul 1.2.8. Instalatii sanitare |  |  |
| 166 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.85 |
| 167 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.55 |
| 168 | RpSC16A | Demontarea unei sapuniere | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.24 |
| 169 | RpSC15A apl | Demontarea unui uscator de maini electric | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.16 |
| 170 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.45 |
| 171 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.60 |
| 172 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.84 |
| 173 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 8.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.04 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 8.16 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 5.60 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 3.60 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 0.80 |
|  | 2523156719523 | Racord M x Fe d.20 | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.016 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.335 |
| 174 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.78 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 6.12 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 4.20 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 2.70 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 0.60 |
|  | 2523156719528 | Racord M x Fe d.25 | buc | 6.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.036 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.012 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.251 |
| 175 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 6.18 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.024 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 176 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.32 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 177 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.75 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 3.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.06 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.072 |
| 178 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.80 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 6.09 |
| 179 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.36 |
|  | 2875274201012 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2" | buc | 2.04 |
| 180 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5.70 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3.091 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3.06 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3.06 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.918 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3.091 |
| 181 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european, modelul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | buc | 3.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4.95 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6.00 |
| 182 | SE59A | Distribuitor de sapun lichid din INOX, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.70 |
|  | 2924127356854 | Distribuitor de sapun lichid INOX | buc | 2.04 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4.08 |
| 183 | RpSA44B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.72 |
|  | 2875274204034 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4" | buc | 12.00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0.06 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 12.00 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12.00 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 12.00 |
| 184 | RpSE27A | Montarea uscatorului de maini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Existent - fara cost) | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.35 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2.04 |
| 185 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Cuprinde: - confectionarea si montarea suportilor; - montarea incalzitorului si racordarea la instalatie) boiler existent | buc | 1.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.40 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 0.93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.08 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 | buc | 1.00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5.70 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 0.30 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0.60 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 1.00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0.002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.004 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0.005 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0.001 |
|  |  | Capitolul 1.2.9. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 186 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 4.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4.00 |
| 187 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 7.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.42 |
| 188 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 11.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.30 |
| 189 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor | m | 48.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.72 |
| 190 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 50.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5.00 |
| 191 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 50.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 85.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.50 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.00 |
| 192 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp VVGng | m | 200.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 68.00 |
|  | 3130134817406 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x1.5 mmp | m | 216.30 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 105.00 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 52.50 |
| 193 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng | m | 100.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34.00 |
|  | 3130134817409 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2.5 mmp | m | 108.15 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 52.50 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 26.25 |
| 194 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20 mm - Gofra | m | 270.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 180.90 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil gofra d.20 | m | 302.94 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 5.94 |
| 195 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 30x17-30x40 mm | m | 30.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 17.10 |
|  | 2523156720028 | Element de protectie (canal plinta PVC) | m | 30.90 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 30.00 |
|  | 2874115836660 | Surub cap crestat L 3 x 25 mm | buc | 30.90 |
| 196 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 3.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.81 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 3.03 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.015 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.15 |
| 197 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.55 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 5.10 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 5.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.025 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.025 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 10.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 10.00 |
| 198 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat, tip 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 13.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14.30 |
|  | 2875274400512 | Corp de iluminat - 600x600 pentru 4 tuburi LED | buc | 13.00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 26.00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 26.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.04 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2.60 |
| 199 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 52.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7.80 |
|  | 3150145100145 | Tuburi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 8W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 54.60 |
|  |  | Capitolul 1.2.10. Lucrari diverse |  |  |
| 200 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 8.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.24 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 8.00 |
| 201 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 9.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.25 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9.00 |
| 202 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 9.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9.99 |
| 203 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 9.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.907 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.