Anexa nr. 21

- la Documentația standard nr. 115

- din “15” septembrie 2021

- CAIET DE SARCINI

- Servicii

Obiectul: Servicii de modernizare a sistemului integrat de comunicații telefonice al Universității de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Autoritatea contractantă: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165

1. Introducere

Scopul achiziției este modernizarea infrastructurii existente a sistemului integrat de comunicații telefonice, inclusiv suplinirea cu funcționalități noi al IP USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Sistemul integral de comunicații telefonice trebuie să îndeplinească următoarele funcții:

- Reutilizarea maximă a echipamentelor existente;

- Creșterea capacității sistemului și majorarea altor funcții numai prin adăugarea de licențe și noduri hardware, fără a fi nevoie în reconstruirea completă a sistemului sau de migrare la un sistem nou;

- Dezvoltarea unui plan de numerotare și adresare IP;

- Elaborarea unui plan de migrare la un nou sistem de telefonie și integrare cu cel vechi;

- Instalarea și configurarea sistemului de management al telefonului IP;

- Monitorizarea de la distanță și controlul sistemului la distanță.

Schema de referință

2.  Echipamente necesare pentru prestarea serviciilor, ce vor fi incluse în propunerea tehnică

| Nr. crt. | Denumire | Caracteristicile Tehnice | U.M. | Canti-tatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP PBX cluster (2 noduri) | - Sistem dublat (cluster) format din 2 noduri, componente hardware independente; - Interfețe per nod: 4 x 1GE; 2 x E1 - Interfața de Management (Remote); - Spațiu de stocare per nod: min 1TB SSD Raid1; - Dimensiuni: - 19” montabil in rack; - 1 x RU înălțime sau mai mare; - kit de instalare in rack; - Suport sincronizare automata a configurațiilor; - Regimuri suportate: Active/Standby; Active-Active; - Număr de extensii (Utilizatori Activi) – min 1000; - Număr de extensii (extensibil doar pe baza de licențe) – min 2000; - Număr de apeluri simultane (incluse) – min 400; - Număr de apeluri simultane (extensibil doar pe baza de licențe) – min 1500; - Suport pentru rutarea imediata a apelurilor spre voice mail; - Modul pentru permisiunea si controlul apelurilor; - Modul pentru înregistrarea apelurilor; - Modul de conferință; - Suport IVR; - Suport pentru videotelefonie (H.323, SIP); - Restricționare apeluri in funcție de ora din zi, zi din săptămâna, si zi din an; - Silent monitoring; - Suport pentru coduri de autorizare a apelurilor; - Suport pentru butoane/linii programabile pe telefoanele IP; - Suport pentru grupuri de apeluri cu configurarea cozilor de asteptare; - Suport pentru partiționarea planului de numerotare (drepturi de apelare); - Suport FAX-to-EMAIL, EMAIL-to-FAX; - Suport Codec: G.711 (mu-law, a-law), G.722, G.722.1, G.723.1, G.728, G.729A / B, GSM-EFR, GSM-FR, ILBC,iSAC wideband audio; - Suport FAX over IP (Pass-Through si Fax Relay); - Suport DTMF over IP; - Suport Protocoale de transport: TCP/UDP, TLS, SRTP; - Signaling (Semnalare): SIP, SIP-I/SIP-T, SS7 , H323, MGCP. - Modul de raportare statistica(apeluri, durată); - Rutare alternativa automata a apelurilor (AAR); - Capacitatea de restabilire in caz de defecțiuni critice/majore la nivel de software/hardware in maxim 2 ore; - Modul API ce va permite integrarea cu componente externe (SIMU); - Termen de garanție: minim 36 luni (hardware si software) | buc. | 1 |
| 2 | IP phone - tip 1 | - 4 SIP lines - HD voice - 2.4” color screen - Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069 - Web management interface - Keypad: 12 x Standard Phone Digits keys , 4 x Soft-programable keys , Redial / Call Log Key, Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone), Hands-free / Headphone key; - HD Hands-free Speaker; - HD Hands-free Microphone; - Power Input: PoE 802.3.af; - DC Power Input, Power Supply 220V included; - IP Configuration: Static, DHCP; - Network Access Control: 802.1x; - Local Phonebook (500 entries); - Remote Phonebook (XML/LDAP, 500 entries); - Call logs (In/Out/Missed, 600 entries); - Black/White List Call Filter; - Voice Message Waiting Indication (VMWI); - Programmable DSS/Soft keys; - Action URL / Active URI; - Call out / Answer / Reject; - Mute / Unmute (Microphone); - Call Hold / Resume; - Call Waiting; - Intercom; - Caller ID Display; - Speed Dial; - Anonymous Call (Hide Caller ID); - Call Forward (Always/Busy/No Answer); - Call Transfer (Attended/Unattended); - Call Parking/Pick-up (Depending on server); - Redial; - Do-Not-Disturb; - Auto-Answering; - Voice Message (With server); - 3-way Conference; - Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling - Narrowband Codec: G.711a/u, G.726-32K, G.729A/B, iLBC, G723.1(Optional); - Wideband Codec: G.722, Opus; - Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC); - Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation(CNG)/ Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction(NR) /Automatic Gain Control (AGC); - Packet Loss Concealment (PLC); - Dynamic Adaptive Jitter Buffer - DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO; - VLAN; - QoS; - Networking:10/100Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass; - RJ9 Port x2: Handset x1, Headset x1 - Protocol: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTP, STUN, LLDP, DHCP, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069; - Termen de garanție: minim 12 luni. | buc. | 15 |
| 3 | IP phone - tip 2 | - 20 SIP lines; - HD voice; - 7” color touch screen; - Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069; - Web management interface - Keypad: 12 x Standard Phone Digits keys, 4 x Soft-programable keys, Redial / Call Log Key, Volume Control keys, Up/Down/Mute(Microphone), Hands-free / Headphone key; - HD Hands-free Speaker; - HD Hands-free Microphone; - Power Input: PoE 802.3.af; - DC Power Input, Power Supply 220V included - IP Configuration: Static, DHCP; - Network Access Control: 802.1x; - Local Phonebook (2000 entries); - Remote Phonebook (XML/LDAP, 2000 entries); - Call logs (In/Out/Missed, 1000 entries); - Black/White List Call Filter; - Voice Message Waiting Indication (VMWI); - Programmable DSS/Soft keys; - Action URL / Active URI; - Call out / Answer / Reject; - Mute / Unmute (Microphone); - Call Hold / Resume; - Call Waiting; - Intercom; - Caller ID Display; - Speed Dial; - Anonymous Call (Hide Caller ID); - Call Forward (Always/Busy/No Answer); - Call Transfer (Attended/Unattended); - Call Parking/Pick-up (Depending on server); - Redial; - Do-Not-Disturb; - Auto-Answering; - Voice Message (With server); - 3-way Conference; - Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling; - Narrowband Codec: G.711a/u, G.726-32K, G.729A/B, iLBC, G723.1; - Wideband Codec: G.722, Opus, AMR-WB; - Full-duplex Acoustic Echo Canceller (AEC); - Voice Activity Detection (VAD) / Comfort Noise Generation(CNG)/ Background Noise Estimation (BNE) / Noise Reduction(NR) /Automatic Gain Control (AGC); - Packet Loss Concealment (PLC); - Dynamic Adaptive Jitter Buffer; - DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO; - VLAN; - QoS; - Networking:10/100/100Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass; - RJ9 Port x2: Handset x1, Headset x1 - Built-in Bluetooth - USB2.0 type A port - Protocol: SIP2.0 over UDP/TCP/TLS , RTP/RTCP/SRTP, STUN, LLDP, DHCP, 802.1x, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR069; - Termen de garanție: minim 12 luni | buc. | 5 |
| 4 | Core switch | - Carcasă – 1U, montare în rack; - Sursă de alimentare – 1 x AC220V; - Interfețe – 24 x 1Gbps RJ45, 2 x 1/10Gbps SFP+; - Performanță – viteză maximă a firului; - Caracteristici – VLAN, 16k MAC addresses, ACL, RSTP/MSTP, stacking, port isolation, broadcast storm control, DHCP snooping, IGMP snooping, LACP; # Cablu inclus – 2 x DAC SFP+, 10Gbps lungimea 3m; - Termen de garanție: minim 3 ani | buc. | 2 |
| 5 | UPS | - Montare în rack, monofazat; - Tip – online cu dublă conversie; - Formă de undă – sinusoidal; - Eficiență – până la 94%; - Montare în rack 19”; - Putere de iesire: Tensiune nominală 230V, 3 Puterea maximală de ieșire (VA/Watts) 6000VA, min. 6000W; - Interfețe de management: Port de comunicare USB, Port de comunicare RS-232, placa de rețea SNMP instalată; - Număr prize de ieșire - minimum 8 x IEC C13, 2 x IEC C19; - Tip priză alimentare - 1 x ICE C20; - Cablu în set - 1 x mufa IEC C19 la CEE C7/4; - Timp de backup cu încărcare de 30% – min. 12 ore; - Bloc de baterii externe inclus - Termen de garanție: minim 36 luni fără baterie; - Termen de garanție baterie: minim 24 luni. | buc. | 1 |
| 6 | Dulap server | - Dulap pe podea 42U, 800*1000*1967, 19 negru", dezasamblat (ușile perforate, în set intră picioare, roți). | buc. | 1 |

3.  Servicii de suport privind managementul incidentelor.

Serviciile de suport sunt orientate spre soluționarea incidentelor și problemelor de utilizare a sistemului informatic. Solicitările de consultanță sunt considerate de asemenea incidente în cazul dacă determină incapacitatea utilizatorului de a utiliza funcționalul sistemelor informatice supuse mentenanței.

- 3.1 Clasificarea incidentelor

Prestatorul și Beneficiarul vor conlucra strâns în vederea prevenirii incidentelor și în vederea soluționării operative a celor produse pentru a minimiza impactul acestora asupra utilizatorilor. Efortul și prioritatea acordată pentru soluționarea unui incident va ține cont de regulile stabilite la acest capitol.

Impactul incidentului caracterizează consecințele acestuia asupra disponibilității și performanței aplicației supuse mentenanței. Urgența incidentului caracterizează operativitatea cu care acesta trebuie soluționat, pentru a minimiza impactul incidentului asupra Beneficiarului.

Prioritatea de escaladare și soluționare a incidentelor va fi în funcție de impactul și urgența incidentului. Algoritmul aplicat pentru stabilirea priorității unui incident este definit în continuare.

Tabelul 1. Stabilirea priorității de soluționare a incidentelor

|  |  | Impact |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Înalt | Mediu | Jos |
| Urgență | Înalt | Critic | Înalt | Mediu |
|  | Mediu | Înalt | Mediu | Jos |
|  | Jos | Mediu | Jos | Neglijabil |

Tabelul 2. Matricea de estimare a urgenței incidentului

| URGENŢĂ | Descriere |
| --- | --- |
| Înaltă | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc extrem de rapid; - există activități și operațiuni critice pentru afacerea Beneficiarului ce trebuie să fie efectuate imediat; - reacțiunea imediată poate preveni riscuri legale majore și de securitate (protecție) a informației. |
| Medie | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței „Mediu” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc considerabil în timp; - există activități și operațiuni importante pentru afacerea Beneficiarului ce trebuie să fie efectuate imediat; - reacțiunea operativă poate preveni riscuri legale moderate și de securitate a informației. |
| Joasă | Un incident este estimat ca având nivelul urgenței ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - pagubele provocate de incident cresc relativ puțin în timp; - activitățile și operațiunile afectate nu trebuie continuate imediat; - nu există riscuri legale și de securitate a informației semnificative. |

Tabelul 3. Matricea de evaluare a impactului incidentului

| IMPACT | Descriere |
| --- | --- |
| Înalt | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Înalt” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile cheie ale Beneficiarului sunt întrerupte; - incidentul este vizibil din exteriorul organizației Beneficiarului și afectează utilizatori externi, reputația și imaginea Beneficiarului; - există riscuri legale și financiare majore pentru Beneficiar; |
| Mediu | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Major” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile importante ale Beneficiarului sunt întrerupte sau activitățile cheie sunt desfășurate cu dificultate; - incidentul a afectat utilizatori interni și un număr nesemnificativ de utilizatori externi; - există riscuri legale și financiare semnificative pentru Beneficiar; |
| Jos | Un incident este estimat ca având nivelul impactului ”Jos” în una sau mai multe din următoarele cazuri: - activitățile interne nesemnificative ale Beneficiarului sunt întrerupte, sau activitățile importante sunt desfășurate cu dificultate; - incidentul a afectat doar utilizatori interni ai Beneficiarului. |

- 3.2 Raportarea și soluționarea incidentelor

Orice incident aferent Serviciilor este raportat de Beneficiar către SSC, conform procedurilor stabilite la punctul ”Reguli de înregistrare a solicitărilor”.

Prestatorul va reacționa la incidentele raportate de Beneficiar, conform regulilor din tabelul de mai jos.  Regulile se aplică pentru perioada orelor de lucru. În afara orelor de lucru, soluționarea incidentelor se va baza pe principiul „cel mai bun efort”.

| Prioritate incident | Timpul de reacție | Timpul de soluționare | Timp max. pentru corectarea cauzei* | Raportare primară |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Critică | Timpul de reacție al Prestatorului – imediat; | până la 4 ore | 8 ore | Telefon. |
| Înaltă | Timpul de reacție al Prestatorului – 120 minute; | 6 ore | ora 12 a zilei următoare | Telefon; Sistem Service Desk |
| Medie | Timpul de reacție al Prestatorului – 4 ore; | 24 ore | 5 zile | Sistem Service Desk |
| Joasă | Timpul de reacție al Prestatorului – 24 ore; | 3 zile | 10 zile | Sistem Service Desk |
| Neglijabilă | Timpul de reacție al Prestatorului – 72 ore; | Cel mai bun efort. | - | Sistem Service Desk |

*Notă: se aplică pentru situația când soluționarea incidentului se face prin aplicarea unor măsuri de ocolire.

Prestatorului poate contacta persoana ce a raportat incidentul, pentru a preciza informația oferită de Beneficiar.  De comun acord cu aceasta, Prestatorul poate revizui nivelul impactului și nivelul urgenței soluționării incidentului. Beneficiarul are de asemenea posibilitatea ca ulterior să revizuiască clasificarea stabilită inițial. Revizuirea poate fi necesară în funcție de progresele soluționării incidentului.

Prestatorul va diagnostica cauza incidentului și va identifica măsurile necesare a fi întreprinse pentru soluționarea incidentului. Pe tot parcursul soluționării incidentului, Prestatorul va oferi informația Beneficiarului privind progresele făcute în vederea soluționării incidentului.

Prestatorul pate solicita implicarea la gestiunea incidentului, a persoanelor responsabile ale Beneficiarului.  Conlucrarea este necesară în vederea diminuării impactului incidentului și soluționării operative a acestuia.

Un incident se consideră soluționat atunci când funcționalitatea este restabilită pentru Beneficiar, la nivelul stabilit conform prezentelor Reguli. În cazul în care Beneficiarul nu este de acord cu nivelul de soluționare a incidentului, poate solicita deschiderea repetată a incidentului.  În caz contrar, incidentul se consideră închis.

Toate incidentele raportate de Beneficiar sunt înregistrate în cadrul SSC. Prestatorul încurajează Beneficiarul să raporteze orice incident sau suspiciune de incident.  Acest fapt va permite îmbunătățirea continuă a nivelului Serviciilor prestate.

Îndată ce problema depistată va fi rezolvată, instalarea aplicației modificate pe serverul de producție va avea loc cu acordul Beneficiarului și în baza unui plan de livrare coordonat.

- 3.3 Escaladarea incidentelor

În cazul în care un incident nu poate fi soluționat în timpul agreat, Părțile pot escalada incidentul la un nivel mai înalt de autoritate - către Managerul Suport Clienți. În ultimă instanță, pot fi formate grupuri de lucru specializate din partea Prestatorului și Beneficiarului, pentru a gestiona orice aspect ivit în relațiile dintre aceștia.

- 4. Servicii de implementare a modificărilor de infrastructură sau funcționale aferente aplicației supuse mentenanței

Prestatorul poate, la necesitate, implementa modificări de infrastructură sau funcționale aferente aplicației supuse mentenanței.

Fiecare acțiune de modificare a codului sursă, cu excepția celor urgente, neefectuarea imediată a cărora poate duce la indisponibilitatea Serviciilor sau poate afecta funcționarea acestora, va fi coordonată în prealabil cu Beneficiarul.

Pentru fiecare lucrare de modificare va fi elaborat planul de aplicare a modificărilor.

Aceste modificări pot necesita testarea prealabilă implementării în mediul de producție. Prestatorul va notifica cu 5 zile în avans despre necesitatea efectuării testelor în mediul de testare și va comunica Planul de testare Beneficiarului.

Beneficiarul este responsabil să participe la testele inițiate de Prestator, conform Planului de testare.

În cazul apariției neconcordanței specificației funcționale, Prestatorul se obligă să notifice în scris cu prezentarea descrierii detaliate a soluțiilor pentru înlăturarea neconcordanței.

5. Servicii de suport tehnic:

- Monitorizare cluster IP PBX, actualizare software, rezolvarea problemelor;

- Monitorizare și întreținere IP Phones provisioning system;

- Monitorizare și întreținere telefoanelor IP (fără deplasarea la fata locului);

- Oferirea consultațiilor specialiștilor instituției;

- Termen de garanție – 3 ani;

- Termen de reacționare și intervenție – 24/24;

- Timpul de reacție – 15 minute ziua, 60 minute noaptea;

- Durata de monitorizare pe perioada de garanție – minim 20 ore/lună;

- Servicii de suport tehnic timp de 3 ani;

6. Servicii de instalare:

- Furnizarea la cheie a sistemului;

- Materialele de montare, conectare a echipamentelor și alte componente suplimentare vor fi incluse în ofertă;

- Montarea materialelor pasive;

- Dezvoltarea unui plan de numerotare și adresare IP;

- Elaborarea unui plan de migrare la un nou sistem de telefonie și integrare cu cel vechi;

- Lucrări de instalare și configurare a unui cluster IP PBX;

- Lucrări de conectare la operatorii de telecomunicații;

- Lucrări de instalare și configurare a telefoanelor IP (inclusiv vizitarea filialelor);

- Instalarea și configurarea sistemului de management al telefonului IP;

- Configurare routerelor, switchurilor;

- Întocmirea proceselor verbale de predare-primire;

- Instruirea personalului – min 30 ore.

7. Recepția sistemelor

Recepția cantitativă şi calitativă a sistemelor / echipamentelor instalate individual va fi efectuată de către specialiştii Beneficiarului, în prezența reprezentantului Prestatorului, consemnându-se eventualele neconformități printr-un proces verbal, urmând ca produsele necorespunzătoare, cu deficienţe (calitative sau cantitative) sau lipsă să fie înlocuite în termen de 24 de ore de la data constatării.

Recepția produselor se va efectua după instalarea şi punerea în funcţiune a sistemelor şi efectuarea testelor finale.

Cu această ocazie se va efectua verificarea instalării fizice a echipamentelor şi materialelor utilizate, precum şi modalitatea de răspuns a sistemelor în toate condițiile de exploatare. Se va testa funcţionarea sistemului de telefonie, calitatea convorbirilor telefonice.

De asemenea se va verifica independența funcționării sistemelor cu sursa neîntreruptibilă de energie, prin simularea căderilor de tensiune.

8. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.

9. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documentele obligatorii de a fi prezentate ulterior, în baza DUAE-ului care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante sunt precizate în cadrul Anunțului de participare.