CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul Darcauti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul Darcauti

3. Obiectul achiziţiilor  Gimnaziul Darcauti Reparatia acoperisului Blocului A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc A |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCN12A | Desfacerea placii de cornisa | m | 46,0000 |
| 2 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Desfacerea placii de parapet) | m3 | 3,5900 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 37,3080 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 37,3080 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) | m3 | 7,4600 |
| 6 | RpCI42B | Demontarea lacrimarului din foi metal zincat | m2 | 30,0000 |
| 7 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 1,4650 |
| 8 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie de calcar | m3 | 17,2320 |
| 9 | TrI1AA01C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 11,6000 |
| 10 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 10 km | t | 11,6000 |
|  |  | 1.2. Acoperis |  |  |
| 11 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Beton B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 19,6000 |
| 12 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 101,9400 |
| 13 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.6A1) | kg | 311,8700 |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam.8A3) | kg | 17,5400 |
| 15 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (10AIII ) | kg | 22,2000 |
| 16 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII ) | kg | 248,0600 |
| 17 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII ) | kg | 756,3200 |
| 18 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (foi metal gr.10mm-212,17 kg; otel beton d 16mm -47,04kg ) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 259,2100 |
| 19 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 7,3600 |
| 20 | CL57A | Elemente de fixare- Ancore metalice 16AIII Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 133,6000 |
| 21 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 13,7330 |
| 22 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 9,0840 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 22,8170 |
| 24 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (scindura 30x100 -8,154m3 ) | m2 | 787,9200 |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare din tabla profilata,fixat pe capriori cu sipci de rasinase 15x50 mm -1,0395m3 Material marunt=1,0300 | m2 | 787,9200 |
| 26 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 | 9,1940 |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 7,8790 |
| 28 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.tablei 0,5mm Material marunt=1,0500 | m2 | 787,9200 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (95 buc, L=1000mm, gr.0,5mm ) | kg | 93,1000 |
| 30 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra cu grila 2100x1600(h) -4 buc; 2600c750(h) -1 buc) | m2 | 15,3900 |
| 31 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( cornier50x50x5 -20,04kg; cornier 45x45x4 - 24,93kg; foaie metal gr.2mm - 14,7 kg; otel beton d 14mm -5,5 kg; ) | m2 | 1,3500 |
| 32 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 30,7800 |
| 33 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,7000 |
| 34 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D125mm Material marunt=1,0300 | m | 103,0000 |
| 35 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D76mm Material marunt=1,0200 | m | 90,0000 |
| 36 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Ограждение кровли ) otel beton d 16mm-237,6kg; otel beton d 14mm-196,02kg; placa metal gr.4mm-29,04 kg | kg | 462,6600 |
| 37 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4630 |
| 38 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4630 |
| 39 | CD07B | Streasina infundata foi metal profilat cu stut de protectie gr.metalului 0,5mm , profil H10 | m2 | 76,6300 |
| 40 | CK26B | Lacrimare montate la ferestre din foi metal cu stut de protectie ( gr.0,5mm.,desfasurata 150mm.) | m | 20,0000 |
|  |  | 1.3. Camin de ventilare |  |  |
| 41 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, (cornier 50x50x5 ) | kg | 123,5400 |
| 42 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1230 |
| 43 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,1148 |
| 44 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,1148 |
| 45 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 6,0902 |
|  |  | 1.4. Palier de patrundere in spatiul podului |  |  |
| 46 | CK35A | Dibluri d 18mm L=200mm | buc | 7,0000 |
| 47 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent Palier de patrundere in pod. | kg | 328,6200 |
| 48 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,3286 |
|  |  | 1.5. Pereul |  |  |
| 49 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 34,2400 |
| 50 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 79,9000 |
| 51 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 2,2830 |
| 52 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 | m2 | 57,0700 |
| 53 | IzF12A | Izolatii termice pe suprafete verticale cu placi din polistiren extrudat gr.50mm | m2 | 57,0700 |
| 54 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip 1:1 gr.250mm | m3 | 57,0700 |
| 55 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm )=1,0150 | m2 | 228,2900 |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate d 8A400 pas 200x200 | kg | 646,0000 |
| 57 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului | m2 | 27,5000 |
| 58 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice Beton B20 gr.120mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 27,3900 |