APROBAT:

___________________ Veaceslav Rusnac,

Preşedinte al Raionului Soroca

COORDONAT:

Alla Bordianu ___________

Vicepreşedinte al Raionului Soroca

CAIET DE SARCINI

Pentru licitaţie publică

1. Denumirea benificiarului – Consiliul Raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie - Consiliul Raional Soroca

3.Obiectul achiziţiilor - Reparatie drumului public local L103 Valovita- Vasilcau,km0+000-3+700, in cadrul proiectului "Drumuri bune si accesibile in com. Comarna, judetul Iasi, Romania si com. Vasilcau,r-ul Soroca, RM. Actualizarea costului de deviz pentru lucrari neexecutate Etapa I (PC21+00-PC30+90).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Decaparea fundatiei existente din spatra Hmed=20cm si balast Hmed=15cm (PC21+00-PC22+35) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | (Decaparea fundatiei existente din spatra; Y=1.5t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 1,054 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,740 |  |  |
| 2 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit) |  |  | t |  | 158,100 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 7,842 |  |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,054 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,401 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,443 |  |  |
| 4 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 1,054 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,316 |  |  |
| 5 | TsC03G1 |  | (Decaparea fundatiei existente din balast; Y=1.5t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,054 |  |  |
| 6 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit) |  |  | t |  | 118,580 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,882 |  |  |
| 7 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
| 8 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,790 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea fundatiei existente din spatra Hmed=20cm si balast Hmed=15cm (PC21+00-PC22+35) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Decaparea solului vegetal |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC02A1 |  | (H=20cm) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 5,950 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 22,134 |  |  |
|  |  |  |  | Total Decaparea solului vegetal |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC03F1 |  | (Y=1.8t/m3 ---- caseta ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,380 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,605 |  |  |
| 11 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit) |  |  | t |  | 608,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 30,177 |  |  |
| 12 | TsC03F1 |  | (Y=1.75t/m3 ---- santilor ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 10,500 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 23,625 |  |  |
| 13 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (in depozit) |  |  | t |  | 1 837,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 91,140 |  |  |
| 14 | TsC03F1 |  | (Y=1.75t/m3 ---- din cariera Trifauti ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,380 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,605 |  |  |
| 15 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km ( pentru inlocuirea solului) |  |  | t |  | 591,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 29,338 |  |  |
| 16 | TsC03F1 |  | (Y=1.75t/m3 ---- din cariera Trifauti ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,65 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 4,980 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 11,205 |  |  |
| 17 | TsI51A8 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km (pentru umplutura acostamente) |  |  | t |  | 871,500 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 43,226 |  |  |
| 18 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 22,240 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,006 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,089 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 8,896 |  |  |
| 19 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 22,240 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 1,601 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 18,682 |  |  |
| 20 | DI96 |  | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 8,360 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 9,965 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile 79 kW |  |  | h-ut |  | 13,292 |  |  |
|  | 2952500005600 |  | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) |  |  | h-ut |  | 9,965 |  |  |
| 21 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 83,600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 83,600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 8,360 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsE05B |  | ( acostamentelor ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 19,800 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,742 |  |  |
| 23 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 6,750 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,276 |  |  |
| 24 | TsE05B |  | (taluzelor si santurelor )Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 56,500 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 10,678 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor,santurilor si taluzelor cu strat vegetal si semanarea cu iarba |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC02A1 |  | (Y=1.2t/m3- consolidarea ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 5,950 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 22,134 |  |  |
| 26 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 59,500 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 309,400 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 59,500 |  |  |
| 27 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 59,500 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 39,270 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 59,500 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 22,967 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor,santurilor si taluzelor cu strat vegetal si semanarea cu iarba |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Consolidarea santului consolidat cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC03F1 |  | (Y=1.75t/m3 ---- gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,560 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 3,510 |  |  |
| 29 | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit) |  |  | t |  | 273,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 11,466 |  |  |
| 30 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 67,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 138,020 |  |  |
| 31 | TsC03E1 |  | (INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,670 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,306 |  |  |
| 32 | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit) |  |  | t |  | 0,670 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 33 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*12=6.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,230 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,321 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,746 |  |  |
| 34 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,230 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,803 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,892 |  |  |
| 35 | TsE05B |  | (fund ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 2,350 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,444 |  |  |
| 36 | TsE05B |  | (taluz) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 4,050 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,765 |  |  |
| 37 | TsE01B |  | (fund ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,380 |  |  |
| 38 | TsE01B |  | (taluz)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,665 |  |  |
| 39 | TsC54B |  | (fund ) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;h=8cm ) |  |  | m3 |  | 25,520 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,265 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 29,348 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,552 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 10,718 |  |  |
| 40 | TsC54B |  | (taluz)Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;h=8cm ) |  |  | m3 |  | 85,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 85,100 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 98,854 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 8,596 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 36,103 |  |  |
| 41 | Dl119 |  | (fund ) Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 22,880 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,987 |  |  |
|  | C30/37 XF4, XC4, XD1 |  | C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4Beton |  |  | m3 |  | 23,338 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,847 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 10,086 |  |  |
| 42 | Dl119 |  | (taluz)Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 101,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 322,828 |  |  |
|  | C30/37 XF4, XC4, XD1 |  | C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4Beton |  |  | m3 |  | 103,224 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,744 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 44,613 |  |  |
| 43 | IzF20Dadapt |  | (lemn p-ru rosturi =0.34m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  | m |  | 270,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 18,900 |  |  |
|  | 25213026029022 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,339 |  |  |
| 44 | IzF20Aadapt |  | (bituminoasa =169kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 270,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 70,200 |  |  |
|  | 23203226000488 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (bituminoasa ) |  |  | kg |  | 169,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santului consolidat cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Consolidarea santului cu panta rapida cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03F1 |  | (Y=1.75t/m3 ---- gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,810 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,072 |  |  |
| 46 | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit) |  |  | t |  | 316,750 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,304 |  |  |
| 47 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 76,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 156,560 |  |  |
| 48 | TsC03E1 |  | (INCARCAREA )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,760 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,482 |  |  |
| 49 | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit) |  |  | t |  | 133,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 5,586 |  |  |
| 50 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*12=6.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,370 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 4,318 |  |  |
| 51 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,570 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,925 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,028 |  |  |
| 52 | TsE01B |  | (fund ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 1,310 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,978 |  |  |
| 53 | TsE05B |  | (taluz) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 4,830 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,913 |  |  |
| 54 | TsE01B |  | (fund ) Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,560 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,693 |  |  |
| 55 | TsE01B |  | (taluz)Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 2,070 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,347 |  |  |
| 56 | TsC54B |  | (fund ) Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;h=10cm ) |  |  | m3 |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 17,820 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 20,700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 7,560 |  |  |
| 57 | TsC54B |  | (taluz)Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;h=8cm ) |  |  | m3 |  | 69,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 68,310 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 79,350 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 6,900 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 28,980 |  |  |
| 58 | Dl119 |  | (fund ) Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 24,450 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 77,995 |  |  |
|  | C30/37 XF4, XC4, XD1 |  | C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4Beton |  |  | m3 |  | 24,939 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,905 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 10,779 |  |  |
| 59 | Dl119 |  | (taluz)Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 91,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 291,885 |  |  |
|  | C30/37 XF4, XC4, XD1 |  | C30/37 XF4, XC4, XD1, XF4Beton |  |  | m3 |  | 93,330 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 3,385 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 40,337 |  |  |
| 60 | Dl119 |  | (beton C16/20XF1- pinten nr.2 )Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 55,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 178,321 |  |  |
|  | C16/20XF1 |  | C16/20XF1 Beton |  |  | m3 |  | 57,018 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 2,068 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 24,643 |  |  |
| 61 | Dl119 |  | (beton C16/20XF1- pinten nr.3 )Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 4,660 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,865 |  |  |
|  | C16/20XF1 |  | C16/20XF1 Beton |  |  | m3 |  | 4,753 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,172 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,054 |  |  |
| 62 | Dl119 |  | (beton C16/20XF1- sprijen )Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 2,560 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,166 |  |  |
|  | C16/20XF1 |  | C16/20XF1 Beton |  |  | m3 |  | 2,611 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,095 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,129 |  |  |
| 63 | IzF20Dadapt |  | (lemn p-ru rosturi =0.21m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,700 |  |  |
|  | 25213026029022 |  | Placi termoizolante, placi polistiren celular (lemn p-ru rosturi) |  |  | m3 |  | 0,210 |  |  |
| 64 | IzF04J1 |  | (ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 170,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,400 |  |  |
|  | 2682132601626р |  | Carton bitumat ( рубероид ) |  |  | m2 |  | 183,600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,085 |  |  |
| 65 | IzF20Aadapt |  | (bituminoasa =126kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 210,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 54,600 |  |  |
|  | 23203226000488 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (bituminoasa ) |  |  | kg |  | 126,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santului cu panta rapida cu beton monolit |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1. PC21+00-PC22+35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Dl110 |  | (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 ) Amenajarea stratului de egalizare din balast (h=15cm Kcomp=1.22) pe taluz |  |  | m3 |  | 101,100 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,165 |  |  |
|  | 1421102200467b |  | (drenat din amestic de agregate optimal 0-63 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1;2008 )Balast |  |  | m3 |  | 123,342 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 7,077 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,184 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,981 |  |  |
| 67 | DA12C |  | (Amestic optimal din piatra sperta LA30 0-63 ; h=22cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 116,160 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 34,848 |  |  |
|  | 1411122201672la300-6 |  | (Amestic optimal din piatra sperta LA30 0-63 ) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 147,523 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,808 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,879 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 25,323 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,581 |  |  |
| 68 | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant. Pelicola |  |  | m2 |  | 472,500 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Membrana polietilena |  |  | m2 |  | 510,300 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |  |
| 69 | DC05B |  | (C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 18 cm |  |  | m2 |  | 472,500 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 307,125 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 142210220551230f |  | (C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa) Beton in banda pentru longrine |  |  | m3 |  | 2,835 |  |  |
|  | 142210220551530f |  | (C30/37 XM2 XD3 XF4 (Rinc-4.0 Mpa) Beton in imbracaminte |  |  | m3 |  | 85,050 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 14,175 |  |  |
|  | 2873145887001 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 |  |  | kg |  | 1,890 |  |  |
|  | 2875275891619 |  | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 |  |  | kg |  | 3,308 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 6,143 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor Disel-ld |  |  | kg |  | 1,890 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 33,547 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 21,262 |  |  |
|  | 2952240001000 |  | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) |  |  | h-ut |  | 21,262 |  |  |
|  | 2952270003608 |  | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw |  |  | h-ut |  | 21,262 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,355 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 9,450 |  |  |
|  | 2952240000000 |  | Longrina metalica de 3 m lungime |  |  | h-ut |  | 1 039,500 |  |  |
| 70 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 99,450 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,282 |  |  |
| 71 | pret |  | Ace metalice A500C Ф16mm L-0.7m |  |  | kg |  | 99,450 |  |  |
|  | 9876543210098A500C |  | Ace metalice A500C Ф16мм L-0.7м |  |  | kg |  | 99,450 |  |  |
| 72 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,155 |  |  |
| 73 | pret |  | Fise montate Ф4mm A240 L=200mm |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 9876543210018A240 |  | Fise montate Ф4mm A240 L=200mm |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
| 74 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,108 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,108 |  |  |
| 75 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 107,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,561 |  |  |
| 76 | pret |  | Ace metalice 500C Ф18mm L-0.5m |  |  | kg |  | 107,900 |  |  |
|  | 987654321009500C |  | Ace metalice 500C Ф18мм L-0.5м |  |  | kg |  | 107,900 |  |  |
| 77 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,186 |  |  |
| 78 | pret |  | Fise montate A240 Ф4mm L=200mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
|  | 9876543210018A240 |  | Fise montate Ф4mm A240 L=200mm |  |  | kg |  | 4,320 |  |  |
| 79 | pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
|  | 987654321009126 |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 108,000 |  |  |
| 80 | pret |  | Bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 232032260004871b |  | Bitum |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
| 81 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,080 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,080 |  |  |
| 82 | CC01B1 |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,792 |  |  |
| 83 | pret |  | Ace metalice 500C Ф18mm L-0.5m |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
|  | 987654321009 500C |  | Ace metalice 500C Ф18мм L-0.5м |  |  | kg |  | 24,000 |  |  |
| 84 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,387 |  |  |
| 85 | pret |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm L-7000mm |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 9876543219870A240 |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
| 86 | CC01A |  | (NUMAI LUCRU) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,083 |  |  |
| 87 | pret |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm L-410mm |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 9876543219870A240 |  | Carcasa metalica: ar-ra A240 Ф4mm |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
| 88 | pret |  | Capac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 987654321009126 |  | Copac din cauciuc sau polietilen |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 89 | pret |  | Bitum |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
|  | 232032260004871b |  | Bitum |  |  | t |  | 0,013 |  |  |
| 90 | pret |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 232032260004871 |  | Mastica bituminoasa |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
| 91 | pret |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 232032260004871s |  | Schinduri |  |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
| 92 | IzF04J1 |  | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  | 472,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 9,440 |  |  |
| 93 | pret |  | Polietilen (30% din 472m2 ) |  |  | m2 |  | 141,600 |  |  |
|  | 1239876543299 |  | Polietilen |  |  | m2 |  | 141,600 |  |  |
|  |  |  |  | Total PC21+00-PC22+35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.2. Reparatia imbracamintei rutiere (PC22+35-PC30+90) |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 1 605,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 465,450 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 5,617 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 64,200 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 471,870 |  |  |
| 95 | Dl114 |  | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum |  |  | 100 m |  | 16,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 55,212 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,124 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 26,803 |  |  |
| 96 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,200 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,280 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 23,520 |  |  |
| 97 | Dl114 |  | (reparatia dalelor cu fisuri si crapaturi ) Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum |  |  | 100 m |  | 0,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,752 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 1,336 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia imbracamintei rutiere (PC22+35-PC30+90) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Amenajarea drumului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | DF18B |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,620 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 2811106302050 |  | Stilp din beton armat prefabricat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 99 | DF20A |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 0,560 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea indecatelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | DF17A |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 185,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 70,528 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,704 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 135,488 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 64,960 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 8,909 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Amenajarea tumbelor kilometrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (LA30 fr.16-32mm;h=10cm ) |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,040 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 102 | DE16B |  | (montarea tumbelor km ) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 0,190 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 103 | pret |  | Tumbelor kilometrice |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12395195132100 |  | Tumbelor kilometrice |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 104 | Preț |  | Restabilirea traseului la I categorie |  |  | km |  | 1,0 |  |  |
| 105 | Preț |  | Trasarea axelor construcțiilor la I categorie |  |  | km |  | 1,0 |  |  |

- Lucrările se vor efectua în conformitate cu normele tehnologice şi în condiţii climaterice favorabile; - Se solicită probe de laborator; 3) ofertantul trebuie să aibă în dotare utilajele indicate în devizul de cheltuieli pentru execuția lucrărilor : Utilajele solicitate, sunt date în indicatoarele de norme de deviz TS , D. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedeşte că dispune de respectivele utilaje. 4)Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse şi recepţie; - procese – verbale de executare a lucrărilor ; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea betonului; etc…. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ŞI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE .

Elena Mîţu,

şef, Secţia Construcţii,

Gospodărie Comunală şi Drumuri