| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie a acoperisului a IPLT Constantin Sibirschi, situat pe str. L. Kaczynscki, 4

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie a acoperisului |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucraria de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane cu recuperare | m |  | 110,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat | m2 |  | 3,80 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 3 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  | 96,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 |  |
| 4 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 |  |
| 5 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  | 4,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 4,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic ( cosoroabe, popi, pana de coama, pene intermediare, clesti, stinghii, diagonale, etc) | m3 |  | 4,06 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |  |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  | 6,02 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |  |
| 9 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 4.2 m3 | m2 |  | 465,00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 20101029033495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4,20 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 465,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) culoarea si model la alegerea beneficiarului | m2 |  | 465,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 27104036433000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil gr0.45mm | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 62,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 27104063118001 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  | 48,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 271040163117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina | kg |  | 121,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |
| 15 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din policarbonat 8mm(copertina) | m2 |  | 4,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |
|  | 26651223700555 | Placi policarbonat 8mm | m2 | 1,2000 |  |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |  |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |  |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |  |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |  |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |  |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |