ocds-b3wdp1-MD-1722592925571

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a drumului R26 Bender - Căușeni - Cimișlia,

km 23,821 - km 46,308 (Sectorul 1 : km 23,821 – km 31,20).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurei lista 3.1.3 |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic - 249m3 si bordurilor-374m3 | m3 |  | 623,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea bordurilor | 100 m3 |  | 6,230 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км) | t |  | 1 532,580 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.2. Demolarea parapetului existent lista 3.1.1 |  |  |  |
| 4 | Dl127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Демонтаж перил) K-0.7 | t |  | 2,320 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 5 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 2,320 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 6 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 2,320 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 1.3. Demolarea sistemului rutier existent lista 3.1.5 |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Demolarea terasamentul | 100 m3 |  | 1,820 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 8 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 340,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 10 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) | 100m2 |  | 12,870 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.4. Demontarea gardurilor lista 3.1.4 |  |  |  |
| 11 | RpCS20D | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor (Разборка ограждений из досок, без возврата материалов) | m |  | 68,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,0500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0500 |  |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) stilpilor din beton armat | m3 |  | 0,820 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 13 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) | m3 |  | 23,160 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 14 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) stilpilor din beton armat | m3 |  | 2,090 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 15 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых) | kg |  | 700,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0200 |  |
| 16 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка старого железобетона механизированными средствами) stilpilor din beton armat | m3 |  | 2,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 17 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 | t |  | 48,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t |  | 48,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
|  |  | 1.5. Taierea marginelor de asfalt |  |  |  |
| 19 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0.5) | m |  | 1 429,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
|  |  | 1.6. Demolarea semnelor rutiere, console si borne kilometrice |  |  |  |
| 20 | DF22A | Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera | buc |  | 66,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0100 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2100 |  |
| 21 | DF21A | Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera | buc |  | 73,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1100 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1100 |  |
| 22 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 1,272 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 23 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1,272 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 24 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (fundatie din beton) | m3 |  | 3,830 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2300 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6000 |  |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 0,038 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 26 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 9,190 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 27 | DF04A | Deplantarea indicatorilor kilometrici | buc |  | 7,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,5900 |  |
| 28 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, сбрасыванием - с рампы или площадки, в авто 1 категории) | t |  | 0,175 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |  |
| 29 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,175 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 30 | CL14A | Demontarea constructiilor metalice (PMГ3-2 buc ) | t |  | 0,796 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,0000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 2,5000 |  |
| 31 | TrI1AF07A4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m | t |  | 0,796 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0000 |  |
| 32 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,796 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 1.7. Constructia drumului de ocolire a podetelui de la PC303+37, L=68.13 m |  |  |  |
|  |  | 1.7.1. Constructia platformei drumului de ocolire |  |  |  |
| 33 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (decaparea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 34 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 |  |
| 35 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (debleu) | 100 m3 |  | 5,190 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 36 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC20A1 teren catg. I si II k=4 | 100 m3 |  | 5,190 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 |  |
| 37 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II rambleu | 100 m3 |  | 2,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 38 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 475,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 39 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu | 100 m3 |  | 2,570 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 40 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 6,270 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.7.2. Executia imbracamintei rutiere |  |  |  |
| 41 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm | m3 |  | 54,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 42 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=25 cm | m3 |  | 124,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 43 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,/8 litri/m2 | t |  | 0,397 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 44 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 h=6 cm k=1.5 | m2 |  | 434,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-BA | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з BA 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 45 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,960 |
|  | 11110001000-BA16 | Beton asfatic marunt,BA16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 1.7.3. Constructia podetului 2.0x2.0m drum de ocolire |  |  |  |
| 46 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 47 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 33,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 49 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 50 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat 2.0x2.0, ЗП35) 2 buc | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-35 | Inele capat 2.0x2.0, ЗП35 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 51 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.0x2.0, ЗП10,100) 10 buc | m3 |  | 12,690 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-101 | Inele podet 2.0x2.0 ЗП10,100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 52 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1) 4 buc | m3 |  | 6,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282151 | Aripi СТ1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 53 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ3 ) 4 buc | m3 |  | 4,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282153 | Aripi СТ3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 54 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 55 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 146,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 56 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 57 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,110 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 58 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 103,380 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 59 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,630 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 60 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,630 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 61 | Dl122 | Demontarea podetelor inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0.8 | m3 |  | 26,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 62 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 67,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 63 | TrB22D3B | Descarcarea elementelor din beton armat demontate | t |  | 67,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2400 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,0800 |  |
|  |  | 1.7.4. Demolarea drumului de ocolire |  |  |  |
| 64 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 26,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 65 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si balast | m3 |  | 178,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 66 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II incarcarea | 100 m3 |  | 2,040 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 67 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 381,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 68 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II decaparea | 100 m3 |  | 2,570 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 69 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 475,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 70 | TsC20A1 | Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (asternerea stratului vegetal) | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5900 |  |
| 71 | TsC22G1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II | 100 m3 |  | 0,440 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7600 |  |
|  |  | 2. Lucrari terasament lista centralizate |  |  |  |
| 72 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in cavalier | 100 m3 |  | 87,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 73 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) | t |  | 15 696,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 74 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы ) cu transport la 1 km la acostamente | 100 m3 |  | 19,860 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |  |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |  |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |  |
| 75 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului (Нарезка уступов по откосам насыпи | 100 m3 |  | 0,790 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 134,0000 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,2500 |  |
| 76 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II decaparea casetelor lin cavalier | 100 m3 |  | 132,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 77 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 23 887,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II excavarea debleului in cavalier | 100 m3 |  | 231,270 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 79 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  | 41 628,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |
| 80 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II excavarea debleului in rambleu | 100 m3 |  | 138,190 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 81 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 24 874,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 82 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 354,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 83 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu | 100 m3 |  | 138,190 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 84 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 701,750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 85 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II | 100m2 |  | 155,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9400 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0380 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,0670 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1420 |  |
| 86 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 15,570 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
|  |  | 3. Amenajarea sistemul rutier |  |  |  |
| 87 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma rambleu patului | 100 m3 |  | 210,530 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
| 88 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=22 cm | m3 |  | 2 767,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 89 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 27,670 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 90 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 6 418,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 91 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm h=18 cm k=1.20 | m2 |  | 8 112,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 92 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 19 125,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 93 | DI155E | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm h=8 cm k=0.8 | m2 |  | 10 170,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0091 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0091 |  |
| 94 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km in depozit | t |  | 9 714,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 95 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 41,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 96 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Защита платформы железнодорожной насыпи и дороги нетканным полотном NETESIN) Geotextili PP40 | m2 |  | 23 335,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711217329883-1 | Geotextili PP40 | m | 0,7750 |  |
| 97 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris perne din balast h=50 cm | m3 |  | 8 720,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421402200392 | Balast concasat 0-50 mm | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 98 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast h=15 cm | m3 |  | 10 526,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 99 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 6 344,740 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 100 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 10 409,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 101 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 965,990 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 102 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 25 026,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 103 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 10 378,460 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 104 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% strat de egalizare | m3 |  | 963,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 105 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,/8 litri/m2 | t |  | 49,510 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 106 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 61 891,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 107 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BAD 22.4 50/70 | t |  | 805,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  | 11110001000131-BAD | Mixtura asfaltica cu granulatii mare preparata la cald BAD 22.4 50/70 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 108 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 18,570 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 109 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 61 891,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 110 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 185,680 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 111 | TsJ05B | Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum (Защита платформы железнодорожной насыпи и дороги нетканным полотном NETESIN) Geocompozit Ha telit | m2 |  | 12 400,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7123020011100 | Fierar betonist | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1770 |  |
|  | 1711217329883-11 | Geotcompozit Ha telit | m | 0,7750 |  |
| 112 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 | m2 |  | 8 807,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 113 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) k=5 | m2 |  | 8 807,000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 4. Lucrari pentru evacuarea apelor (rigole) |  |  |  |
|  |  | 4.1. Consolidarea rigolelor cu piatra sparta si strat vegetal lista 3.3.3 |  |  |  |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 h=10cm | m3 |  | 43,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 115 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 4,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 116 | TsI51A5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 492,660 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 117 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal la rigole) | m3 |  | 410,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 118 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 27,370 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 119 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 27,370 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 120 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna fund | 100m2 |  | 27,370 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 4.2. Consolidarea rigolei trapezoidale din beton monolit lista 3.3.4 |  |  |  |
| 121 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 3,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 122 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 17,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
| 123 | Dl130 | Rigola din beton monolit B15 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton h=8cm, fundul rigolei) C30/37 XC4 XD1 XF4 | 100m2 |  | 2,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 124 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -2,750 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 125 | Dl130 | Rigola din beton monolit B20 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Beton h-8cm, taluzul rigolei) C30/37 XC4 XD1 XF4 | 100m2 |  | 12,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 126 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-7) | 100m2 |  | -12,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 127 | pretul firmei | Material lemnos | m3 |  | 0,500 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 128 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa | kg |  | 312,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 4.3. Constructia rigolei monolite TipU, b=0.3m si h=0.6m, h=0.15m- lista 3.3.5 |  |  |  |
| 129 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 |  | 0,810 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 130 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 |  | 1,970 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 |  |
| 131 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA 30, h=10cm | m3 |  | 7,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 132 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B20 F200 W6 la edificiile artificiale (rigola dreptunghiulara) | m3 |  | 31,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 133 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 313,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 134 | pretul firmei | Material lemnos | m3 |  | 0,600 |
|  | 124654564548476946 | Material lemnos | m3 | 1,0000 |  |
| 135 | RpCE23A | Mastic bituminos pentru umplere (masticul bituminos se aplica in normativ cu norma 1kg ) norma aplicativa (la rosturi de dilatare) | kg |  | 8,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2400 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2320322600103-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2653102100880-24 | Mastic bituminos | kg | 0,5000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,2300 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 136 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) (la rosturi de dilatare) | m2 |  | 19,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 |  |
|  |  | 4.4. Casiuri pe taluz lista 3.3.7 |  |  |  |
|  |  | 4.4.1. Casiuri pe acostament |  |  |  |
| 137 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 138 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 139 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 140 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-2-18-25) 0.02m3/buc | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-238 | Element B2-18-25 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 141 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-5) 0.079m3/buc | buc |  | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-500 | Element prefabricat din beton armat Б-5 0.079m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.5. Casiuri sub trotuar lista 3.3.8 |  |  |  |
|  |  | 4.5.1. Casiu pe acostament |  |  |  |
| 142 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 143 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см) | m |  | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |  |
| 144 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 145 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30837 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 146 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat 1000x1000x80mm) 5 buc | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056-10108 | Dala din beton armat 1000x1000x80mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
| 147 | DI124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Dala din beton armat 1000x500x80mm) 5 buc | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 266612280056-1058 | Dala din beton armat 1000x500x80mm | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 4.5.2. Casiu pe taluz |  |  |  |
| 148 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 149 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (jgheab) | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 150 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=8cm | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 151 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-6) 0.022m3/buc | buc |  | 35,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-600 | Element prefabricat din beton armat Б-6 0.022m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 4.5.3. Disipator |  |  |  |
| 152 | DE10E | Borduri prefabricate din beton (bordure de dimensiuni 100х30х15 см) | m |  | 9,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0530 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800284-3015 | Bordura beton 100x30x15cm | m | 1,0050 |  |
| 153 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 h=10cm | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 154 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 155 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (bloc monolit) | m3 |  | 0,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 156 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat Б-9) 0.09m3/buc | buc |  | 3,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 2666122800611-900 | Element prefabricat din beton armat Б-9 0.09m3/buc | buc | 1,0000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
|  |  | 5. Amenajarea bordurei lista 3.4.3 |  |  |  |
| 157 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 348,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 158 | DE10C | Borduri prefabricate din beton 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 | m |  | 5 801,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |
|  |  | 6. Amenajarea podetelor + |  |  |  |
|  |  | 6.1. Demolarea podete si reparatia lista 3.1.6 + |  |  |  |
| 159 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 78,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 160 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 25,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 161 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleu) | 100 m3 |  | 8,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 162 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 691,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 163 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 8,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 164 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (podet) | m3 |  | 63,100 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 165 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (capetele podetelor) | m3 |  | 54,900 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 166 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (capetele podetelor si descarcator) | m3 |  | 33,200 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 167 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material demolat) | 100 m3 |  | 2,540 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 168 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 596,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 169 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,540 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 170 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc | m3 |  | 175,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,0500 |  |
| 171 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 172 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 121,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 173 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 174 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor Curatirea rigolelor si canalelor mecanizat | 100 m3 |  | 70,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 |  |
| 175 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  | 212,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,5800 |  |
| 176 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 177 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 13 865,440 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 178 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 179 | CF15E | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la apeducte si canale din beton | m2 |  | 113,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 11,0000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0240 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |  |
| 180 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi (colmatare rosturi) | m |  | 163,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 |  |
|  |  | 6.2. Constructia podetelor de diam.1.0m lista 3.5.1 + |  |  |  |
| 181 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (curatirea canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 182 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea pentru tub) | 100 m3 |  | 1,770 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 183 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 184 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 185 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 311,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 186 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 187 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 | m3 |  | 50,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 188 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificialeC16/20 XF1 | m3 |  | 18,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 189 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 190 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 4,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 191 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) TS100.25.2 12buc. | m3 |  | 14,880 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-100 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m TS100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 192 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip П10,15 ) 4buc | m3 |  | 5,160 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 193 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 6buc | m3 |  | 5,880 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 194 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 195 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 186,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 196 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 20,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 197 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,020 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 198 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 32,370 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 199 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 200 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,310 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 201 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,310 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 202 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcator-put) | m2 |  | 19,400 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 203 | DI127 | Montarea parapetului metalic la descarcator-put | t |  | 0,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 204 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 0,050 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 205 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,130 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 206 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,130 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 207 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 28,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 208 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,370 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 209 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,370 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 210 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 81,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 211 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 212 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 213 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 75,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 214 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 215 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.3. Alungirea podetelor de diam.1.0m lista 3.5.2 + |  |  |  |
| 216 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 1,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 217 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea pentru tub) | 100 m3 |  | 1,210 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 218 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 219 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 220 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 171,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 221 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 222 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 16,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 223 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 XF1 | m3 |  | 4,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 224 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 225 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК 3-100 7uc. | m3 |  | 2,450 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-101 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m ЗК 3.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 226 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip СТ10 ) 4buc | m3 |  | 4,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 26631021000-C16/420 | Beton C16/20 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 227 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 8buc | m3 |  | 7,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 228 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 229 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 63,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 230 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 7,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 231 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,010 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 232 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 3,310 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 233 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,430 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 234 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,430 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 235 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,220 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 236 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,220 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 237 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 48,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 238 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,370 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 239 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,370 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 240 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 81,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 241 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,310 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 242 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,310 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 243 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 69,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 244 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 245 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 2,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 246 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.4. Alungirea podetelor de diam.2x1.0m lista 3.5.3 + |  |  |  |
| 247 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 248 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covatei) | 100 m3 |  | 0,970 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 249 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 250 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,710 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 251 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 134,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 252 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,710 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 253 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 | m3 |  | 16,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 254 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1 | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 255 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 256 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) ЗК 3-100 6 buc. | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-101 | Tuburi din beton armat de diam 1,0m ЗК 3.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 257 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip СТ10 ) 4buc | m3 |  | 4,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 258 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ4) 4buc | m3 |  | 3,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 259 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 260 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigidizarea portal cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 261 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 2,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 262 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton C16/20 XF1) | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 263 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 68,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 264 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 3,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 265 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,003 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 266 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 2,910 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 267 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 268 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 269 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 270 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,136 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 271 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 29,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 272 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,224 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 273 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,224 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 274 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 49,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 275 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,396 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 276 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,396 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 277 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 87,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 278 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 279 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 280 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.5. Constructia podetelor de diam.1.2m lista 3.5.4 + |  |  |  |
| 281 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 3,500 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 282 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 283 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 284 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 285 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 193,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 286 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 287 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 32,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 288 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1 | m3 |  | 10,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 289 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 290 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 5,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 291 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.2 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,2 m ) TC120.25.1 6buc. | m3 |  | 10,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-103 | Tuburi din beton armat de diam 1m TC120.25.1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 292 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip П12,18 ) 2buc | m3 |  | 3,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 293 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ5) 2buc | m3 |  | 2,480 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 294 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 295 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 106,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 296 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 11,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 297 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,012 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 298 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 11,150 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 299 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 300 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 301 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 302 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (pentru descarcatorul-put) | m2 |  | 20,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 303 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (pentru ingradirea descarcatorul-put) 27ml | t |  | 0,058 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 304 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 0,058 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 305 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 306 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 307 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 8,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 308 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 309 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 310 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 39,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 311 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 312 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 313 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 61,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 314 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 315 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.6. Constructia podetelor de diam.1.5m lista 3.5.5 + |  |  |  |
| 316 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 4,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 317 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 318 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 319 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 0,740 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 320 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 140,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 321 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,740 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 322 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D-0 GA | m3 |  | 16,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 323 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (betonC16/20 XF1) | m3 |  | 10,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 324 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 325 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) ЗК 8,100 13buc. | m3 |  | 9,360 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-104 | Tuburi din beton armat de diam 1,5m ЗК 8.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 326 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT12 ) 2buc | m3 |  | 3,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 327 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 4buc | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 328 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 329 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 98,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 330 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 18,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 331 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,0153 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 332 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 14,850 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 333 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 334 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 335 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 336 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 337 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 37,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 338 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 339 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 340 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 55,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 341 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 342 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 343 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 66,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 344 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 345 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.7. Alungirea podetului de diam.4x1.5m lista 3.5.7 + |  |  |  |
| 346 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,350 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 347 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,730 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 348 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 17,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 349 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,330 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 350 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 252,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 351 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,330 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 352 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 44,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 353 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 12,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 354 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 7,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 355 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) ЗК 8,100 12buc. | m3 |  | 8,640 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-104 | Tuburi din beton armat de diam 1,5m ЗК 8.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 356 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT12 ) 8buc | m3 |  | 12,560 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 357 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 4buc | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 358 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 1,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 359 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 130,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 360 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 8,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 361 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,0139 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 362 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 13,490 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 363 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton ) | m3 |  | 9,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 364 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,580 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 365 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,580 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 366 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 10,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 367 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (rigidizarea cu beton C16/20 XF1) | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 368 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,386 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 369 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,386 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 370 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 84,900 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 371 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,369 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 372 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,369 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 373 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 81,200 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 374 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,467 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 375 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,467 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 376 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 103,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 377 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 3,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 378 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.8. Alungirea podetului de diam.2x1.5m lista 3.5.8 + |  |  |  |
| 379 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 380 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 1,320 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 381 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 13,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 382 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 383 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 191,900 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 384 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,010 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 385 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 386 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 9,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 387 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 3,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 388 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1.5 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 1,5 m ) ЗК 8,100 10 buc. | m3 |  | 7,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-104 | Tuburi din beton armat de diam 1,5m ЗК 8.100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 389 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portali tip CT12 ) 4 buc | m3 |  | 6,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 390 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ6) 4 buc | m3 |  | 6,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282154 | Aripi СТ4 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 391 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 392 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 93,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 393 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 9,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 394 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,0118 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 395 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 11,450 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 396 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (umplerea spatiilor dintre tuburi cu beton C16/20 XF1) | m3 |  | 5,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 397 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 398 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 399 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 3,600 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 400 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigidizarea cu beton C16/20 XF1) | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 401 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolitC30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,217 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 402 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,217 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 403 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 47,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 404 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluz | 100m2 |  | 0,357 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 405 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,357 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 406 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 78,500 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 407 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 0,364 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 408 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -0,364 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 409 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 80,300 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 410 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 411 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 412 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 1,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.9. Constructia podetului 2x(2.5x2.0m) lista 3.5.10 + |  |  |  |
| 413 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 414 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 4,130 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 415 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 41,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 416 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 2,850 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 417 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 541,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 418 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 2,850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 419 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 48,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 420 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 56,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 421 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 422 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat 2.5x2.0, ЗП36) 4 buc | m3 |  | 8,760 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-36 | Inele podet 2.5x2.0 ЗП36 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 423 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.5x2.0, ЗП13,100) 34 buc | m3 |  | 60,180 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-131 | Inele podet 2.5x2.0 ЗП13,100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 424 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1лп) 4 buc | m3 |  | 6,080 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282151 | Aripi СТ1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 425 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ3 лп) 4 buc | m3 |  | 4,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282153 | Aripi СТ3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 426 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 1,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 427 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 273,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 428 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 44,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 429 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,997 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 430 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 967,200 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 431 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 1,680 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 432 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,680 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 433 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,399 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 434 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,399 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 435 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 87,800 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 436 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze | 100m2 |  | 0,726 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 437 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,726 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 438 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 159,700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 439 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 1,059 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 440 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -1,059 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 441 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 233,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 442 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 443 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 25,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 6.10. Alungirea podetului 3x(2.0x2.0m) lista 3.5.11 + |  |  |  |
| 444 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 445 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (pentru tub) | 100 m3 |  | 7,030 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 446 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 50,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 447 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 448 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 961,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 449 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 5,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 450 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 32,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 451 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C16/20 XF1) | m3 |  | 31,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 452 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (rigola din beton C30/37 XC4 XD1 XF4) | m3 |  | 6,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 453 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (descarcator-put din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 |  | 90,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 454 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele de capat 2.0x2.0, ЗП35) 3 buc | m3 |  | 5,250 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-35 | Inele capat 2.0x2.0, ЗП35 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 455 | DI122 | Montarea podetelor, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Inele prefabricate 2.0x2.0, ЗП10,100) 27 buc | m3 |  | 38,070 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 266612280-101 | Inele podet 2.0x2.0 ЗП10,100 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 456 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ1) 2 buc | m3 |  | 3,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282151 | Aripi СТ1 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 457 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi СТ3 ) 2 buc | m3 |  | 2,260 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282153 | Aripi СТ3 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 458 | Dl119 | Fundatii monolite din mortar de ciment M20 | m3 |  | 0,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000-1 | Mortar de ciment M20 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 459 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 253,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 460 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 23,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 461 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,4985 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 462 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 483,920 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 463 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (beton C30/37 XC4 XD1 XF4) pentru corpul tubului | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 464 | PC02A | Cofraje pentru betoane executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane | m2 |  | 171,800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0013 |  |
|  | 2020112928335 | Panou de cofraj cu placaj de 8 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0710 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0420 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 465 | DI127 | Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (pentru ingradirea descarcatorul-put) 100,2 ml | t |  | 0,2154 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | t | 1,0000 |  |
| 466 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 0,2154 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
| 467 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 2,480 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 468 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,480 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
| 469 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la intrare | 100m2 |  | 0,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 470 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,170 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 471 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 37,400 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 472 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm taluze | 100m2 |  | 0,641 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 473 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-7 | 100m2 |  | -0,641 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 474 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 141,020 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 475 | Dl130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=15 cm pe fundatie din balast h=10 cm la iesire | 100m2 |  | 1,062 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601-1 | Balast D=0 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 476 | Dl131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k=-3 | 100m2 |  | -1,062 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 477 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 233,600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 478 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XC4 XD1 XF4 la edificiile artificiale (suport) | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C30/37 | Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 479 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 10,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 480 | Dl119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale (camasuire) | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.11. Constructia podetelor de diam.0,5m, la accese in curt lista 3.5.13 + |  |  |  |
| 481 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,100 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 482 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,260 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 483 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 484 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 485 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,6 m ) TS50.25 6 buc. | m3 |  | 2,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-500 | Tuburi din beton armat de diam 0,5m TS50,25 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 486 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ8) 4 buc | m3 |  | 2,520 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 487 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 44,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 488 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 4,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 489 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,002 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 490 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 2,140 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 491 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 492 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 6.12. Constructia podetelor de diam.0,8m, la accese laterale lista 3.5.14 + |  |  |  |
| 493 | TsC03B2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (canalului de scurgere) | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5600 |  |
| 494 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,560 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 495 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 496 | TsC54B | Strat de fundatie din balast D=0 GA | m3 |  | 12,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752-1 | Balast D=0 GA | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 497 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TS80.25 12 buc. | m3 |  | 10,680 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2666122800561-82 | Tuburi din beton armat de diam 0,8m TS80,25 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 498 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 4 buc | m3 |  | 4,920 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,2100 |  |
|  | 266612282200 | Portal | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 |  |
| 499 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 124,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 500 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 18,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 501 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) | t |  | 0,008 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om. | 25,8800 |  |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 29,2500 |  |
| 502 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg |  | 7,770 |
|  | 87859 | Пакля просмоленая | kg | 1,0000 |  |
| 503 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,6500 |  |
| 504 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |
|  |  | 7. Drumul de acces spre or. Causeni lista 3.7.1 |  |  |  |
| 505 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm h=18 cm k=1.20 | m2 |  | 1 038,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 506 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km in depozit | t |  | 439,070 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 507 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 1,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 508 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm | m3 |  | 224,600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 509 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 2,250 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 510 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 404,280 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 511 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,750 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 512 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 146,250 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 513 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 2,830 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 514 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 551,850 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 515 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 224,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 516 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 218,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 517 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 191,190 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 518 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 420,620 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 519 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 190,620 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 520 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,/8 litri/m2 | t |  | 0,847 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 521 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 999,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 522 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,300 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 523 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 999,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 524 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 2,990 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 525 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm LA30 | m2 |  | 156,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 526 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать) k=5 | m2 |  | 156,000 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 527 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 |  | 0,533 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 528 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 69,230 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 529 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) | m3 |  | 53,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 530 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 3,550 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 531 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 3,550 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
|  |  | 8. Intersectiilor minore lista 3.7.3 |  |  |  |
|  |  | 8.1. Tip I |  |  |  |
| 532 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,440 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 533 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 547,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 534 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 1,640 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 8.2. Tip II |  |  |  |
| 535 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 25,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 536 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,103 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 537 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 129,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 538 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,039 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 539 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 129,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 540 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,380 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 8.3. Tip III |  |  |  |
| 541 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 412,050 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 542 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 495,940 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 543 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 1 091,068 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 544 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 494,460 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 545 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 2,198 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 546 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 2 747,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 547 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,820 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 548 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 2 747,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 549 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 8,240 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 8.4. Tip IV |  |  |  |
| 550 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 337,350 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 551 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20 cm | m3 |  | 449,800 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
|  |  | 9. Acceselor in curti lista 3.7.4 |  |  |  |
| 552 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 |  | 60,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 553 | DI99 | Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов выемки земляного полотна грунт II группы) | 100m2 |  | 12,020 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2700 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta | h-ut | 0,1140 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0880 |  |
| 554 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30 15 cm | m3 |  | 90,150 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 555 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,480 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 556 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 601,050 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 557 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 1,800 |
|  | 11110001000-BA8 | Beton asfatic marunt,BA8, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 558 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 | m |  | 1 202,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 559 | Dl124 | Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (dale din beton armat 3x1.0m h=0.2m) 16 buc | m3 |  | 9,280 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,1200 |  |
|  | 2666122800563-22 | Dale din beton armat 3.0x1.0 m | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 |  |
|  |  | 10. Constructia trotuarelor lista 3.7.5 |  |  |  |
| 560 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 5,840 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 561 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 1 051,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 562 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 58,430 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 563 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 15 cm | m2 |  | 5 842,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 564 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 k=3 | m2 |  | 58,425 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm LA30 | m3 | 0,0057 |  |
| 565 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 4,674 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 566 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 5 843,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 567 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 17,520 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 568 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C16/20 | m |  | 3 895,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C16/20 | Beton C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 11. Reaminajarea statiilor de transport public lista 3.7.7 |  |  |  |
| 569 | DI155F | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm h=19 cm k=1.27 | m2 |  | 156,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0218 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0114 |  |
|  | 3410540000001-1 | Autocamion, 10 t | h-ut | 0,0114 |  |
| 570 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km in depozit | t |  | 69,650 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 571 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 572 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=20 cm | m3 |  | 31,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 573 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 0,312 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 574 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 56,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 575 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea bordurilor) | 100 m3 |  | 0,0129 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 576 | TsI51A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 8 km | t |  | 3,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0496 |  |
| 577 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 7,930 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2875277400000 | Compresor (7 atm.) 6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 578 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea bordurilor si material demolat) | 100 m3 |  | 0,080 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 579 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 18,640 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 580 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 0,262 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 581 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 51,100 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 582 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 19,650 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 583 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 24,600 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 584 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 17,690 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 585 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 38,920 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 586 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 17,640 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 587 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,0785 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 588 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 98,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 589 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,0294 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 590 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 98,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 591 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,296 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 592 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 1,670 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 593 | DE10C | Borduri prefabricate din beton 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 | m |  | 44,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |
| 594 | material | Beton C12/15 (se exclude la norma DE10E) | m3 |  | 0,660 |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0000 |  |
| 595 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru trotuar | m3 |  | 0,830 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 596 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 | m |  | 46,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 597 | material | Beton C12/15 (se exclude la norma DE10E) | m3 |  | -1,520 |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0000 |  |
| 598 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=15 cm | m3 |  | 13,650 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 599 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,0728 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 600 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 91,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 601 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 0,277 |
|  | 11110001000-BA8 | Beton asfatic marunt,BA8, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 12. Amenajarea statiilor de transport public lista 3.7.8 |  |  |  |
| 602 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II amenajarea patului | 100 m3 |  | 1,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 603 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 304,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 604 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast GA h=15 cm | m3 |  | 39,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast GA | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 605 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=20 cm | m3 |  | 47,450 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 606 | DZ01A | Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din piatra sparta, cu 3% ciment (Приготовление на постоянном пункте смеси для дорожного выравнивающего слоя, выполненной из фрезированного асфальта, щебня с 3% цемента) , piatra sparta 70 % ciment 67.20 kg/m3 | m3 |  | 39,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 111111 | Asfalt frezat (fara preturi) | m3 | 0,3870 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland | kg | 67,2000 |  |
|  | 1421102206050 | Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm | m3 | 0,9030 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952270003005 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2922170001122 | Transportor cu banda mobila 15 m lungime | h-ut | 0,1540 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0770 |  |
| 607 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t |  | 87,450 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0647 |  |
| 608 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica asfalt frezat, piatra sparta cu ciment h=18 cm amestie din asfalt frezat, piatra sparta 70% si ciment 3% | m3 |  | 39,630 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1421302200464 | Material piatra sparta, asfalt frezat si ciment fara pret | m3 | 1,0030 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1150 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,7200 |  |
|  | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0720 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0040 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0770 |  |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 0,0770 |  |
| 609 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,149 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 610 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica ( h=8 cm k=1.143 BAD 22.4 50/70 | m2 |  | 186,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0700 |  |
|  | 111100010001310-BAD | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 50/70 | t | 0,1650 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0092 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0092 |  |
| 611 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t |  | 0,054 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 612 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( asfalt pe baza de mastic bituminos MAS 16 50/70 | m2 |  | 186,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311-MAS | Asfalt pe baza de mastic bituminos м/з MAS 16 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 613 | material | Beton asfatic cu criblura, MAS16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 0,560 |
|  | 11110001000-161 | Beton asfatic marunt,MAS16 rul, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 614 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 3,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 615 | DE10C | Borduri prefabricate din beton 18x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 | m |  | 81,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180 | m | 1,0050 |  |
| 616 | material | Beton C12/15 (se exclude la norma DE10E) | m3 |  | 1,210 |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0000 |  |
| 617 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 pentru trotuar | m3 |  | 1,440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 618 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 | m |  | 80,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 619 | material | Beton C12/15 (se exclude la norma DE10E) | m3 |  | -2,640 |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0000 |  |
| 620 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire piatra sparta mare cu split 16-25 LA30 h=15 cm | m3 |  | 17,400 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 621 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2 | t |  | 0,096 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 622 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA 8 50/70 | m2 |  | 116,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |
|  | 111100010001311-BA8 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 8 50/70 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |
| 623 | material | Beton asfatic cu criblura, BA 8 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului | t |  | 0,350 |
|  | 11110001000-BA8 | Beton asfatic marunt,BA8, bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
|  |  | 13. Constructia gardului lista 3.7.9 |  |  |  |
| 624 | CO04C1 | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi rotunzi din lemn brut de foioase D = 15 cm, cu sipci de rasinoase geluite de 24 x 48 mm batute cu interspatii egale cu latimea sipcilor, pe rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m h=1.8 k=0.9 | m |  | 68,000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,1800 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,5500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2010102900905 | Lemn rotund de foioase | m3 | 0,0280 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102905950 | Sipci de rasinoase | m3 | 0,0350 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2500 |  |
|  | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 0,1850 |  |
| 625 | CO06B2 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului marfa la montarea stilpilor prefabricati din beton armat h=1.8 m k=0.88 | m |  | 180,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 1,9000 |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2811106302050 | Stilp din beton armat prefabricat | buc | 0,5040 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0500 |  |
|  |  | 14. Constructua pavilionilor 1 buc |  |  |  |
|  |  | 14.1. Amenajarea pavilionului |  |  |  |
|  |  | 14.1.1. Lucrari de terasament. |  |  |  |
| 626 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 |  | 11,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 627 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением) | m3 |  | 6,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
|  |  | 14.1.2. Fundatii. |  |  |  |
| 628 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 | m3 |  | 2,650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta LA30 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 629 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 630 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях , на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) BF-1 | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 26661228006001BF-1 | Element prefabricat BF-1 | m3 | 0,4800 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 631 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях , на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) BF-2 | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 26661228006001BF-2 | Element prefabricat BF-2 | m3 | 0,3500 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 632 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) | m2 |  | 16,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |  |
|  |  | 14.1.3. Pereti |  |  |  |
| 633 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) P-1 | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-1 | Element prefabricat P-1 | buc | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 634 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) P-2 | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-2 | Element prefabricat P-2 | buc | 1,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3000 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3000 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 635 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (Окончательная чистая обработка поверхностей элементов из ячеистого автоклавного бетона клеевой смесью) | m2 |  | 60,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3100 |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,0150 |  |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 0,3450 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |
| 636 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) | m2 |  | 60,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 14.1.4. Acoperis. |  |  |  |
| 637 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) placa de acoperis P-3 | buc |  | 2,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-A | Element prefabricat Placa de acoperis P-3 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 638 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) placa de parapet P-4 | buc |  | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-P4 | Element prefabricat Placa de parapet P-4 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 639 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) placa de parapet P-5 | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-p5 | Element prefabricat Placa de parapet P-5 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 640 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc(Установка сборных ж/б элементов в жилых или культурно-социальных зданиях из монолитного ж/б, кладки или смешанного типа (кроме крупнопанельных), на высоте до 20 м, объемом 0,2-2,5 м3) placa decorativa P-6 | buc |  | 1,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 20 | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2666122800600-D | Element prefabricat Placa decorativa P-6 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,5500 |  |
| 641 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно , железобетон класса...) | m3 |  | 0,850 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,9500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |
| 642 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 20,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0260 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 643 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Водосточные лотки и примыкания из оцинк. стали) | m2 |  | 10,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2710403641817 | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm | kg | 4,4500 |  |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |  |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
|  |  | 14.1.5. Banca. |  |  |  |
| 644 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Скамья из сортовой стали) | t |  | 0,250 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |
|  | 28111063013001 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) (Скамья) | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |
| 645 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,250 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |
|  |  | 14.1.6. Urna U-1 1 buc |  |  |  |
| 646 | TsH91B | Instalarea urne Урна металлическая | buc |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 |  |
|  | price | Urne Урна металлическая | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 14.2. Amenajarea platformei pentru pavilionul |  |  |  |
| 647 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pentru rambleu | 100 m3 |  | 0,430 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 648 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 76,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 649 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,430 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 650 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15 | m |  | 73,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2666122800325-1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 651 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Бетонные плиты толщ.60мм) | m2 |  | 134,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8600 |  |
|  | 2661112800654h1 | Placi din beton prefabricat (Плиты бетонные толщ.60мм) | m2 | 1,0150 |  |
|  | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 1,6000 |  |
|  | 1421102200548h1 | Nisip pentru amenajarie | m3 | 0,0330 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |  |
|  |  | 15. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere lista 3.7.11 |  |  |  |
|  |  | 15.1. Indicatoare, marcaj, borne kilometrice, parapet si stilpi directionare |  |  |  |
| 652 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35) | buc |  | 172,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-235 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35 | buc | 1,0000 |  |
| 653 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.40) | buc |  | 11,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 2663102100000-C12/15 | Beton C12/15 XD1 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794-240 | Stilp metalic confectionat industrial CKM2.40 | buc | 1,0000 |  |
| 654 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare A900 | buc |  | 76,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-90000 | Indicatoare(А900) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 655 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 | buc |  | 42,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-700700 | Indicatoare (В700) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 656 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 | buc |  | 46,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-900900 | Indicatoare (В900) | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 657 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700 | buc |  | 40,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70 | Indicatoare D-700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 658 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-900 | buc |  | 10,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-902 | Indicatoare D-900 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 659 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 600x900 | buc |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-6090 | Indicatoare 600x900 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 660 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x350 | buc |  | 9,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-7035 | Indicatoare 700x350 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 661 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 940x700 | buc |  | 3,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-9470 | Indicator 940x700 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 662 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 700x1050 | buc |  | 4,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-70105 | Indicatoare 700x1050 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 663 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare 1500x1020 | buc |  | 6,000 |
|  | 7124010010700 | Montator PB | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2615107326105-15002 | Indicatoare 1500x1020 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 664 | DF02A | Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor la ramblee cu inaltimea sub 1 m, cu pereerea movilelor, in drumuri modernizate | buc |  | 8,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,4700 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 5,6600 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7400 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,0300 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0570 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,2690 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1930 |  |
|  | 1411122201452 | Piatra bruta sortata r.metamorfice < 50kg/buc | m3 | 0,2440 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2670112202100 | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2873145886899 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,8 x 50 S2111 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0570 |  |
|  | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic C895-8 | kg | 0,0800 |  |
|  | 2430116103830 | Vopsea intermed.alba v.105-1 ntr 1703-80 | kg | 0,6350 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5290 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0750 |  |
| 665 | pret | Borna kilometrica | buc |  | 8,000 |
|  | 214235434554656 | Borna kilometrica | buc | 1,0000 |  |
| 666 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) | buc |  | 310,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |  |
|  | 2661126401010-1 | Stilp de semnalizare din mase plastice | buc | 1,0000 |  |
| 667 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 3 505,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 668 | DF58A | Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast (benzi rezonatoare) | m2 |  | 313,000 |
|  | 7141020013302 | Zugrav-muncitor | h-om | 0,0320 |  |
|  | 1111000100038-3 | Termoplast Alb | kg | 6,3000 |  |
|  | 1111000100062 | Microbile | kg | 0,4000 |  |
|  | 2682162608364 | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm | kg | 0,0050 |  |
|  | 2430126108729 | Vopsea PF-115 alba | kg | 0,0100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0005 |  |
|  | 2940340004201 | Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman" | h-ut | 0,0085 |  |
| 669 | DF59A | Montarea parapetului metalic la drum H1-A-W4. 1m.l=20.1 kg | m |  | 800,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  | 2875277301001-22 | Parapet metalic H1-A-W3 (ES1.50) | t | 0,0201 |  |
|  | 2952270003722 | Instalaia GAYK TYP 250 | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 29123400025101 | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 670 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 91,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 671 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale C16/20 X0 | m3 |  | 83,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 2663102100000-C16/20 | Beton C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 672 | DI127 | Montarea parapetului metalic pietonal (4307 ml) | t |  | 31,830 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
|  | 28111063013001-2 | Parapet metalic pietonal | t | 1,0000 |  |
| 673 | PK49C | Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice | t |  | 31,830 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 8,8000 |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 5,3000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 2. Alimentarea cu gaze |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Conducta de gaza de presiune medie D90x8.2 Ру 0,03 МПа |  |  |  |
|  |  | 1.1. Pozarea subterana |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 1 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 46,400 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 |  | 0,450 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 1,5400 |  |
|  |  | 1.1.2. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 5 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) | m |  | 16,200 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |
|  | 2521216710001-01 | Teava polietilena PE100 SDR11 D90 mm | m | 1,0030 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj Gaz | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0200 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,0320 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,0320 |  |
| 6 | GC01C | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 100 mm (Предварительное испытание для контроля герметизации стыков, осуществляемое воздухом Рn 5, диам. трубы 100 мм) | km |  | 0,016 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 11,1900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,2200 |  |
|  | 2733103610090 | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2874115823768 | Suruburi cap hexagonal M 33 x 150 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115842810 | Piulite hexag. semiprecise M 33 OL 37 S 6218 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115883650 | Saiba prec. plata pt. met a M 33 OL 34 S 5200 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 8,6500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,1300 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,1300 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,5000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 2,3500 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut. | 0,7800 |  |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut. | 0,2050 |  |
| 7 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 75, 90 мм cot 90 gr | buc |  | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2523156713811-1 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90 gr | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,8000 |  |
| 8 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 75, 90 мм dop D90 | buc |  | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2523156713811-11 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Dop D90 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,8000 |  |
|  |  | 1.1.3. УПГ 8-6 Прокладка газопровода методом прокола, в полиэтиленовом футляре L=23.8 м |  |  |  |
| 9 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,630 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3800 |  |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut. | 11,2000 |  |
| 10 | TsC35E1 | Umplutura inversa cu incarcator frontal , la distante de descarcare in transeet cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m (Обратная засыпка мех.) | 100 m3 |  | 0,620 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut. | 4,4500 |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 |  | 0,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 |  | 1,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 13 | GD60B | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром 126-160 мм) | buc |  | 1,000 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 45,0000 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,6500 |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut. | 7,6500 |  |
| 14 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром 126-160 мм) D140 mm | m |  | 23,800 |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 3,0300 |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,6100 |  |
|  | 2521216716002-1 | Teava din polietilena D140 mm | m | 1,0030 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2600 |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 15,6000 |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut. | 0,6100 |  |
| 15 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) PE100 SDR11 D90 mm | m |  | 24,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |
|  | 2521216710001-01 | Teava polietilena PE100 SDR11 D90 mm | m | 1,0030 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj Gaz | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0200 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,0320 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,0320 |  |
|  |  | 1.1.4. УПГ 27 - 1 (90/90) 2шт Врезка п/э газопроводов к действующему газопроводу |  |  |  |
| 16 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 75, 90 мм cot 90 gr | buc |  | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2523156713811-1 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90 gr | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,8000 |  |
|  |  | 1.1.5. Узел УПГ-6 Пункт провода-спутника в ковере ППС- 2шт. |  |  |  |
| 17 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную) | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр. засыпка вручную) | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 19 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12/15 | m3 |  | 0,080 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |
| 20 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 |  | 1,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 1,1500 |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0230 |  |
| 21 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер ) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om. | 1,1600 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0500 |  |
|  | 3162137000000 | Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund | buc | 1,0000 |  |
| 22 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка | buc |  | 2,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1700 |  |
|  | 7122050014000 | Zidar-rosar tencuitor | h-om. | 1,5200 |  |
|  | 2710403607555125 | Полуцилиндр из полиэтиленовой трубы SDR 41 D-125.L-350мм | m | 1,0000 |  |
|  | 25212167100323 | Teava polietilena PE80 SDR11 32х3 | m | 1,0000 |  |
|  | 1421102200056 | Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm | m3 | 0,0500 |  |
|  | 102500028991 | Съемная полиэтиленовая заглушка ф50мм | buc | 1,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2663102100001-C12/15 | Beton clasa.C12/15 | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2500000000000525 | Защитная обертка из бризола | m2 | 0,5000 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,6100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,0120 |  |
|  |  | 1.1.6. УПГ 30 - 6 (1 шт) Пересечение п/э газопровода с кабелем связи |  |  |  |
| 23 | GD52F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 160 мм) Teava PE100 SDR11 D140 mm | m |  | 4,500 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,2570 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,2570 |  |
|  | 2521216710001-1 | Teava polietilena PE100 SDR11 D140 mm | m | 1,0050 |  |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,1000 |  |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj Gaz | m | 1,0800 |  |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,0290 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut. | 0,0030 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut. | 0,1360 |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut. | 0,1360 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1200 |  |
| 24 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка и засыпка труб песком) | m3 |  | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |
| 25 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 14211022005215 | Nisip | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | 1.1.7. Демонтаж газопровода |  |  |  |
| 26 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная) | 100 m3 |  | 0,255 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 27 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 28 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Газопроводы, прокладываемые в траншеях, из полиэтиленовых труб, диам. 75-90 мм) демонтаж газопровода D90 mm | m |  | 26,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,0720 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut. | 0,0400 |  |
| 29 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 |  | 0,275 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 30 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение) | 100 m3 |  | 0,275 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 3. Reamplasarea rețelelor de comunicație |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generala |  |  |  |
|  |  | 1.1. s.Zaim (PC295+25-PC296+12) |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Pilon din beton armat de 9.5m) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,4200 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 446-2011-95 | Pilon beton armat de 9.5m | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 2 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 3 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 4 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 5 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 6 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 7 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  |  | 1.2. s.Zaim (PC310+86-PC312+28) |  |  |  |
| 8 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (Pilon din beton armat de 9.5m) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,4200 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 446-2011-95 | Pilon beton armat de 9.5m | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 9 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 10 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 11 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 12 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 13 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. s.Zaim (PC295+25-PC296+12) |  |  |  |
| 14 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de la demontare-FARA PRET) | 100 m |  | 3,15 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,0000 |  |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 0,0200 |  |
|  | 1100087 | Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСП-2" | 100 buc | 0,0180 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 2,1600 |  |
| 15 | 10-06-033-11 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля | buc |  | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,0000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,0550 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,0010 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0290 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0580 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,1000 |  |
|  |  | 2.2. s.Zaim (PC310+86-PC312+28) |  |  |  |
| 16 | 10-06-035-01 | Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de la demontare-FARA PRET) | 100 m |  | 1,60 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,0000 |  |
|  | 1019692 | Bratara | buc | 0,0200 |  |
|  | 1100087 | Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСП-2" | 100 buc | 0,0180 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 2,1600 |  |
| 17 | 10-06-033-11 | Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,0000 |  |
|  | 1010069 | Petrol de aviatie "Б-70" | t | 0,00013 |  |
|  | 1100201 | Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm | buc | 105,0000 |  |
|  | 1100202 | Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm | 1000 buc | 0,0550 |  |
|  | 1110111 | Fise de vinilplast (inele de numerotare) | 1000 buc | 0,0010 |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0290 |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 0,0580 |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut. | 1,1000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
| Capitolul 4. Amenajarea iluminării stradale |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007) 1.1. Iluminare in s.Zaim |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-16 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior (CB105) | buc |  | 84,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,4200 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 446-2011-105 | Sustineri pentru stilpi (CB105-5) | buc | 1,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,4700 |  |
| 2 | 33-04-003-17 | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior cu o proptea (CB105) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,7000 |  |
|  | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,0200 |  |
|  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra | t | 0,0004 |  |
|  | 542-9025 | Lubrifiant "ЗЭС" | kg | 0,1000 |  |
|  | 113-0079 | Lac de bitum "БТ-577" | t | 0,0001 |  |
|  | 446-2011-105 | Sustineri pentru stilpi (CB105-5) | buc | 2,0000 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 2,1600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,8900 |  |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 88,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 4 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 88,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
| 5 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.5m) | buc |  | 88,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,5000 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 1,3300 |  |
| 6 | pretul firmei | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc |  | 88,00 |
|  | 59011151142.5 | Console metalice cu un singur brat, L=2.5m | buc | 1,0000 |  |
| 7 | 33-04-009-6 | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (conductori 5AC-35 (5 fire)) se include coeficient k=1.67 | km |  | 0,26 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 57,2300 |  |
|  | 520-0037 | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm | t | 0,0035 |  |
|  | 502-9589-35 | Conductori АС-35 | m | 3 000,0000 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 7,5600 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 14,8200 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 2,8600 |  |
| 8 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50x5mm | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,1000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,4400 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 29,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,7000 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 8,9700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,4400 |  |
| 9 | material | Canal metalic 50x50x5mm | m |  | 10,00 |
|  | 59024564532145 | Canal metalic 50x50x5mm | m | 1,0000 |  |
| 10 | 33-04-042-2 | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,7500 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 160402 | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m | h-ut. | 0,9600 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,0900 |  |
| 11 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 0,4500 |  |
| 12 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |  |
| 13 | 33-04-040-3 | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV 3AC 70 | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0300 |  |
|  | 031001 | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m | h-ut. | 0,4500 |  |
|  | 400001 | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 14 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4400 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,2400 |  |
|  | 021141 | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2400 |  |
| 15 | 33-04-016-5 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior | buc |  | 6,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 010201 | Remorci de tractor, 2 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 010410 | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare (k=1.2, ordinul 117 din 03.09.2007) 2.1. Iluminare in s.Zaim |  |  |  |
| 16 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED-100W | buc |  | 88,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3400 |  |
|  | 1019460 | Banda "ПХВ-304" | kg | 0,0120 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0005 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 0,8400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
| 17 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Cablu ПBC-3x2,5mm2)-pozarea cablu in consola- | 100 m |  | 5,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 18 |  | Cablu ПBC-3x2,5mm2 | m |  | 530,00 |
|  | 590453497784 | Cablu ПBC-3x2,5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 19 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  | 0,37 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |
| 20 | pretul firmei | Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2 | m |  | 370,00 |
|  | 590511221123554 | Cablu СИП-2 4x35+1x54mm2 | m | 1,0000 |  |
| 21 | 33-04-017-1 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Resursele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |  | 2,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 65,2400 |  |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut. | 0,8200 |  |
|  | 0302031 | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t | h-ut. | 9,7600 |  |
|  | 030411 | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) | h-ut. | 11,9500 |  |
|  | 031002 | Autohidroascensor | h-ut. | 24,4100 |  |
| 22 | pretul firmei | Cablu СИП-2 4x50+1x54mm2 | m |  | 2 300,00 |
|  | 590511221125054 | Cablu СИП-2 4x50+1x54mm2 | m | 1,0000 |  |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm | 10 buc |  | 3,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |  |
| 24 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF 40) | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,2900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |  |
| 25 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0100 |  |
| 26 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16mm | 10 buc |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 2,5400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |  |
| 27 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m |  | 0,16 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1900 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |
| 28 | 08-01-080-1 | Montarea fotoreleu ФР 602 | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0400 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 29 | pretul firmei | Fotoreleu ФР 602 | buc |  | 1,00 |
|  | 56044 | Fotoreleu ФР 602 | buc | 1,0000 |  |
| 30 | 08-01-083-1 | Montarea taimer тм-1 16A | buc |  | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,2500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1100 |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 31 | pretul firmei | Taimer Тip 16A LR | buc |  | 1,00 |
|  | 56787878 | Taimer Тip 16A LR | buc | 1,0000 |  |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
| 33 |  | Cablu АПвзБбШп-4х25mm2 | m |  | 10,00 |
|  | 5902161-55425 | Cablu АПвзБбШп-4х25mm2 | m | 1,0000 |  |
| 34 | pretul firmei | Lenta metalica 20x0.7x1000 F2007 | m |  | 168,00 |
|  | 2007 | Lenta metalica F2007 | m | 1,0000 |  |
| 35 | pretul firmei | Scoabe A200 | buc |  | 168,00 |
|  | 2000 | Scoabe A200 | buc | 1,0000 |  |
| 36 | pretul firmei | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc |  | 168,00 |
|  | 1500 | Set pentru suspensie intermediara ES1500 | buc | 1,0000 |  |
| 37 | pretul firmei | Clema pentru cablu СИП 35-95 СSB | buc |  | 168,00 |
|  | 21545487 | Clema СИП35-95 CSB | buc | 1,0000 |  |
| 38 | pretul firmei | Clema de ancorare СА2000 | buc |  | 4,00 |
|  | 20000 | Clema de ancorare СА2000 | buc | 1,0000 |  |
| 39 | pretul firmei | Clema PA2000 | buc |  | 8,00 |
|  | 1508820 | Clema PA2000 | buc | 1,0000 |  |
| 40 | pretul firmei | Clema de stringere ПС-1-1 | buc |  | 174,00 |
|  | 41112 | Зажим ПС-1-1 | buc | 1,0000 |  |
| 41 | pretul firmei | Clema pentru ЗП6, CDR/CN 1S 95UK | buc |  | 170,00 |
|  | 54488555 | Clema ЗП6 (CDR/CN1S95UK) | buc | 1,0000 |  |
| 42 | pretul firmei | Clema de impamintare ЗП6 | m |  | 92,00 |
|  | 52245577 | Clema X16 | m | 1,0000 |  |
| 43 | pretul firmei | Clema ЕР95-13 | buc |  | 86,00 |
|  | 52245544 | Clema ЕР95-13 | buc | 1,0000 |  |
| 44 | pretul firmei | Clema X15 | buc |  | 86,00 |
|  | 522455756 | Clema X15 | buc | 1,0000 |  |
| 45 | pretul firmei | Traversa TH2 | buc |  | 6,00 |
|  | 52245195 | Traversa TH2 | buc | 1,0000 |  |
| 46 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) | buc |  | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,0500 |  |
| / | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0030 |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut. | 3,7100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0030 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialului |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Iluminare in s.Zaim |  |  |  |
| 47 | pretul firmei | Corp de iluminat LED-100W | buc |  | 88,00 |
|  | 59011154-127 | Corp de iluminat LED-100W | buc | 1,0000 |  |
| 48 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40 | buc |  | 1,00 |
|  | 577-95211-2540 | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF 40 | buc | 1,0000 |  |
| 49 | material | Contor electronic ZMG 410 CR | buc |  | 1,00 |
|  | 1243324121236 | Contor electronic ZMG 410 CR | buc | 1,0000 |  |
| 50 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc |  | 2,00 |
|  | 1254678787987845 | Manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2 | buc | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |

94/94